1.Общие требования охраны труда и  безопасности.

1.1. К выполнению работ   слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике (далее КИПиА) допускаются лица не моложе 18 лет прошедшие:

- медицинское освидетельствование в порядке установленном на заводе;

- профессиональное обучение;

- вводный инструктаж по охране труда;

- первичный инструктаж на рабочем месте;

- проверку знаний на   III  группу по ЭБ  и получившие удостоверение.

1.2. Допуск слесаря КИПиА оформляется распоряжением  по заводу после выдачи на руки удостоверения и настоящей инструкции под расписку.

1.3. Очередная проверка знаний слесаря, производящего ремонт и обслуживание КИПиА производится не реже одного раза в 12 месяцев; повторный инструктаж  -   не реже одного раза в три  месяца.

1.4. Слесарь обязан соблюдать правила внутреннего трудового распорядка. Употребление алкогольных напитков на предприятии и появление на работе в нетрезвом виде не допускается. Курить следует только в специально отведенных местах.

1.5. Продолжительность рабочего времени не должна превышать 40 часов в неделю. Суммарное время на отдых и естественные потребности в течении смены  - 35мин.

Сверхурочные работы допускаются в случаях предусмотренных Трудовым Кодексом РФ.

1.6. Основными опасными и вредными факторами, в зависимости от места производства работ  слесаря КИПиА являются:

Физические опасные и вредные производственные факторы

- повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны – может привести к простудным заболеваниям;

- подвижные части оборудования,  острые кромки оборудования - могут привести к травме;

- опасный уровень напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека - может привести к электротравме;

- недостаточная освещенность рабочего места – может привести к заболеваниям органов зрения;

- острые кромки , заусеницы и шероховатость на поверхностях деталей, заготовок материалов, инструментов и оборудования - могут привести к травме;

- расположение рабочего места на значительной высоте - может привести к травме (падение).

Химические опасные и вредные производственные факторы

- свинец – может привести к отравлению.

  - Для нормального и безопасного производства работ слесаря по обслуживанию приборов КИПиА  необходимо применение следующей спецодежды и спецобуви, а также других средств индивидуальной защиты:

| № пп | Наименование средств индивидуальной защиты | Документ регламентирующий требования к средствам индивидуальной защиты | Норма выдачи на год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Костюм х/б | ГОСТ 27578 | 1 шт. |
| 2. | Ботинки кожаные | ГОСТ Р 12.4.187-97 | 1 пара |
| 3. | Рукавицы комбинированные | ГОСТ 12.4.010 | 6 пар |
| 4. | Перчатки диэлектрические | ТУ 38.106.359 | дежурные |
| 5. | Галоши диэлектрические | ГОСТ 13385 | дежурные |
| 6. | Куртка х/б на утепл подкладке | ГОСТ 29 335 - 92 | 1шт. на 2,5 г. |

1.9. Слесарь КИПиА должен получить противопожарный инструктаж, знать свойства и правила обращения с горючими, легковоспламеняющимися и другими опасными веществами, знать правила поведения при пожаре и при обнаружении признаков горения, уметь пользоваться при необходимости средствами пожаротушения на рабочем месте.

1.10. В случае возникновения в процессе работы каких-либо вопросов, связанных с ее безопасным выполнением, необходимо обратиться к ответственному руководителю работ.

Слесарь КИПиА должен немедленно уведомить мастера и ответственного руководителя работ о любом несчастном случае,  произошедшим с ним или с другими работниками, об ухудшении состояния своего здоровья, а также,  об обнаружении неисправности  оборудования, приспособлений и инструмента до начала работы или во время рабочего дня после обнаружения неисправности.

1.11.  Слесарь КИПиА  должен знать и соблюдать правила личной гигиены, перед едой мыть руки с мылом, не принимать пищу на рабочем месте, а использовать для этой цели специальное помещение.

1.12.При выполнении заданий слесарь КИПиА  обязан точно выполнять требования настоящей инструкции.

1.13.   Слесарь КИПиА  должен оказать пострадавшему первую (доврачебную) медицинскую помощь при несчастном случае, при необходимости вызвать врача.

1.14. Обученный и аттестованный  слесарь КИПиА  несет полную ответственность за нарушение требований настоящей инструкции согласно действующему законодательству  РФ.

2.Требования охраны труда и безопасности перед началом работы.

2.1. Надеть полагающуюся спецодежду и обувь.

Привести в порядок рабочую одежду: застегнуть или обхватить широкой резинкой обшлага рукавов; заправить одежду так, чтобы не было развевающихся концов; надеть плотно облегающий головной убор и подобрать под него волосы.

2.2. Подготовить исправные и испытанные электрозащитные средства. Перед применением проверить наличие маркировки, подтверждающей проведение эксплуатационных  испытаний.

2.2.1.Диэлектрические перчатки следует осмотреть, обратив внимание на отсутствие механических повреждений, загрязнения и увлажнения, а также проверить наличие проколов путем скручивания перчаток в сторону пальцев;

2.2.2.Галоши должны быть осмотрены с целью обнаружения возможных дефектов (отслоения облицовочных деталей или подкладки, наличие посторонних жестких включений и тд.);

2.3. Привести в порядок рабочее место, убрать все предметы, которые могут помешать безопасной работе.

2.4.  Убедитесь в достаточном освещении рабочего места. При недостаточном освещении пользуйтесь при работе местным освещением напряжением не свыше 42 В.

При пользовании переносным электрическим светильником руководствоваться «Инструкцией

по охране труда при работе с переносными и передвижными эл. приемниками».

2.5. При работе около движущихся частей станков и механизмов требуйте ограждения опасных мест.

2.11.  Обо всех замеченных недостатках на данном рабочем месте поставить в известность мастера, и до его указаний к работе не приступать. Самому устранять какие-либо недостатки, если это не входит в круг ваших обязанностей,  категорически запрещается.

- Требования охраны труда и  безопасности во время работы.

3.1.  Работать только исправным инструментом.

При переноске мнструмента на место работы необходимо пользоваться инструментальным ящиком или сумкой. Запрещается переносить инструмент в карманах спецодежды.

3.2. При резке металла ручными ножовками прочно закреплять полотно ножовки

3.3.  Работая на сверлильном станке руководствоваться инструкцией …..

3.4.  При работе с паяльной лампой соблюдать следующие правила:

- не применять горючую жидкость, не предназначенную для данного типа лампы;

- не заливать горючее вблизи открытого огня;

- не заливать горючее в горящую или горячую лампу;

- горючее не должно занимать более ¾ емкости лампы;

- пробку лампы завернуть плотно, до отказа;

- не подвергать толчкам и ударам работающую лампу;

- при обнаружении неисправности лампы немедленно прекратить работу, погасить лампу и заменить ее на исправную.

  - Работая на паро-отопительных сетях пользоваться рукавицами.

  - При проведении ремонтных работ необходимо соблюдать все меры предосторожности, применять необходимые исправные и испытанные защитные средства.

  - При заточке инструмента необходимо руководствоваться инструкцией по охране труда …..

  - Не работайте под напряжением и не прикасайтесь к токоведущим частям оборудования.

  - Без снятия напряжения разрешается:

- замена диаграмм в приборах;

- заправка чернилами перьв самопишущих приборов;

- настройка автоматических измерительных приборов;

- отладка пневматических регуляторов;

- наладка систем автоматического регулирования;

- ремонт электронных плат на стенде.

  - С частичным снятием напряжения, т.е. когда работы проводятся на отключенных частях оборудования, в то время, как другие  его части находятся под напряжением, или когда напряжение с оборудования снято полностью, но отключенные токоведущие части данного оборудования в том же помещении не имеют наглухо закрытых ограждений и расположены на доступном для случайного прикосновения расстоянии или высоте разрешается:

    - замена радиоламп;

    - проверка приборов на точность показаний;

    - замена тросиков;

    - замена сухих элементов;

    - замена синхронных двигателей приводов диаграмм.

  - Если подлежащее ремонту оборудование требует отключения в силовых шкафах цехов, необходимо: сделать заявку энергетику цеха или дежурному электромонтеру цеха на отключение этого оборудования,  и приступить к работе только убедившись,   что оно отключено и на силовом щите вывешен плакат «Не включать. Работают люди».

  - Плотность газопроводов и запорной арматуры в районе датчиков измерительных приборов прверяйте только обмыливанием мыльныи раствором вместе со слесарем по эксплуатации и ремонту газового оборудования.

  - При работе на оборудовании с газовым нагревом или использующим газ в технологических целях,  слесарь КИПиА  должен поставить в известность персонал обслуживающий данное оборудование, слесаря по ремонту газового оборудования и мастера участка, отвечающего за данное оборудование.

  - Запрещается выворачивать защитные чехлы датчиков на паропроводах, воздухопроводах, газопроводах, печах с защитной атмосферой, если они находятся под давлением.

4.Требования охраны труда и  безопасности в аварийных ситуациях.

4.1. При пожаре немедленно сообщить в заводскую пожарную команду по телефону … и приступить к тушению огня первичными средствами пожаротушения. Если пожар в электроустановке, то использовать сухой песок, порошковый или углекислотный огнетушитель.

Запрещается пользоваться водой!

4.2. При несчастном случае,  прекратить работу, поставить в известность мастера и  обратиться в медпункт лично или позвонить по телефону …..

При тяжелом несчастном случае немедленно вызвать скорую помощь по телефону …  (если звонить с заводского телефона), - в заводской здравпункт с любого заводского телефона и известить администрацию.

Во всех случаях пользоваться инструкцией  по оказанию первой (доврачебной) помощи пострадавшим от несчастных случаев …..   и  направить его в лечебное учреждение.

4.3.При всех замеченных нарушениях, представляющих опасность для людей, неисправностях электроустановок, машин, механизмов, приспособлений, инструмента, средств защиты и т.д., принять меры к их устранению.А при невозможности, немедленно сообщать вышестоящему руководителю.

4.4.	В случае пожара сообщить в ПЧ по тел…. и принять меры к тушению.

5.  Требования охраны труда и  безопасности по окончании работы.

5.1. По окончании смены или работы слесарь КИПиА должен:

привести в порядок рабочее место;

убрать детали, материалы, электроаппаратуру и инструмент;

привести в порядок электросхемы и другую техническую документацию;

5.2.  Вымыть руки и лицо тёплой водой с мылом или принять душ.