1. Общие требования  охраны труда и безопасности.

1.1. Для выполнения обязанностей слесаря-ремонтника занятого ремонтом и техническим обслуживанием подъемных сооружений (далее ПС) допускаются лица имеющие соответствующую квалификацию слесаря-ремонтника, не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование и не имеющие противопоказаний, дополнительно обученные по соответствующей программе и сдавшие экзамены в аттестационной комиссии организации (с получением удостоверения на право самостоятельной работы).

Иметь вторую квалификационную группу по электробезопасности. Повторная проверка знаний по электробезопасности не реже одного раза в 12 месяцев.

1.2. Допуск к самостоятельной работе слесарей по ремонту и техническому обслуживанию грузоподъемных машин оформляется  приказом по организации после проведения первичного инструктажа по охране труда и безопасности на рабочем месте с обучением безопасным методам и приемам ведения работ и оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим от несчастных случаев на производстве, прошедших стажировку в установленном порядке,  выдачи на руки  настоящей инструкции (под роспись). Повторный инструктаж проводится не реже один раз в 3 месяца.

1.3. Повторная проверка знаний слесарей проводится аттестационной комиссией в объеме настоящей инструкции:

1.3.1. Периодически не реже одного раза в 12 месяцев;

1.3.2. При переходе на другое место работы;

1.3.3. По требованию специалиста, ответственного за осуществление производственного контроля при эксплуатации ПС или инспектора Ростехнадзора.

Результаты повторной проверки знаний оформляются протоколом с отметкой в удостоверении.

1.4. При использовании для ремонта грузоподъемных машин, управляемых с пола, слесарь-ремонтник должен соблюдать требования инструкции «По охране труда, безопасности и производственная инструкция работников, эксплуатирующих подъемные сооружения, управляемые с пола».

1.5. Слесарь – ремонтник, занятый ремонтом и обслуживанием ПС должен знать:

1.5.1. Назначение, устройство и принцип действия всех механизмов обслуживаемой машины и руководство по техническому обслуживанию и ремонту на техническое устройство.

1.5.2. Основные причины неполадок и аварий в механизмах грузоподъемной машины, уметь находить и устранять их;

1.5.3. Технологический процесс ремонта, сборки и монтажа механического оборудования грузоподъемной машины, назначение и применение технологической документации;

1.5.4. Методы и приемы выполнения слесарно-монтажных работ;

1.5.5. Назначение, устройство, правила подбора и применения рабочих, измерительных и слесарно-монтажных инструментов, обращение с ними и правила хранения;

1.5.6. Ассортимент и назначение смазочных материалов, применяемых для смазки механического оборудования грузоподъемных машин.

1.5.7.Инструкцию для слесаря – ремонтника и настоящую инструкцию.

1.5.8. Установленный на предприятии порядок обмена сигналами при перемещении грузов с применением ПС (приложение 1);

1.5.9. Порядок осмотра и нормы браковки съемных грузозахватных приспособлений, канатов и тары.

1.5.10.  Предельные нормы браковки элементов грузоподъемных машин (приложение 2);

1.5.11. Требования, предъявляемые к рельсовым путям, их содержанию и заземлению, предельные нормы браковки основных элементов рельсовых путей (приложение 3);

1.5.12. Меры предупреждения воздействия опасных и вредных производственных факторов;

1.5.13. Способы оказания первой (доврачебной) помощи пострадавшему при несчастном случае, отравлении или внезапном заболевании.

1.5.14. Средства индивидуальной и коллективной защиты и порядок их применения.

1.6. При получении новой (незнакомой) работы требуйте от мастера дополнительного инструктажа по охране труда и безопасности.

1.7. На территории организации необходимо выполнять требования инструкции….

1.8. Слесари-ремонтники обязаны соблюдать "Правила внутреннего трудового распорядка для работников ".

1.9. Соблюдать установленный в организации режим труда и отдыха, продолжительность рабочего времени не должен превышать 40 часов в неделю.

Суммарное время на отдых, личные надобности в течение смены - 35 минут.

Сверхурочные работы допускаются в случаях предусмотренных ТК РФ.

1.10. Основными опасными и вредными производственными факторами в зависимости от места нахождения слесаря являются:

- движущиеся машины и механизмы могут привести к травме;

- подвижные части производственного оборудования могут привести к травме;

- острые кромки, заусенцы и шероховатости на поверхностях оборудования, инструментов и приспособлений могут привести к травме;

- повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны может привести к отравлению и заболеванию;

- повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования, материалов и рабочей зоны могут привести к заболеванию;

- повышенный уровень шума на рабочем месте может привести к снижению слуха;

- повышенная или пониженная влажность воздуха и его подвижность

могут привести к заболеванию;

- опасный уровень напряжения в электрической цепи замыкание которой может произойти через тело человека - может привести к электротравме;

- недостаточная освещенность рабочей зоны может привести к заболеванию органов зрения;

- расположение рабочего места на значительной высоте может привести к травме (падение );

- токсическое воздействие минеральных масел, керосина, растворителей и т.п. может привести к отравлению.

1.11. Нормы выдачи спецодежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты.

| Наименование | Срок /мес./ | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Костюм хлопчатобумажный ГОСТ 27575 | 12 | 1 |
| Рукавицы комбинированные ГОСТ 12.4.010 | 1 | 12 пар |
| Ботинки кожаные Р 12.4.187 | 12 | 1 пара |
| Очки защитные 12.40.13 | до износа |  |
| На наружных работах зимой дополнительно: |  |  |
| Куртка на утепленной прокладке ГОСТ 29335 | 30 | 1 |
| Каска защитная ГОСТ EN 397-012 | дежур. | 1 |
| Подшлемник под каску | дежур. | 1 |

1.12. Слесарь-ремонтник должен получить противопожарный инструктаж, знать свойства и правила обращения с горючими, легковоспламеняющимися и другими опасными веществами, знать правила поведения при пожаре и при обнаружении признаков горения, уметь пользоваться при необходимости средствами пожаротушения на рабочем месте.

1.13. Слесарь-ремонтник, занятый ремонтом и техническим обслуживанием грузоподъемных машин должен:

1.13.1. Немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, произошедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья или другого работника, в том числе о проявлении признаков острого отравления, профессионального заболевания.

1.13.2.Уведомить руководителя о неисправностях оборудования, приспособлений и инструмента до начала работы или во время рабочего дня после обнаружения неисправности.

1.4. Слесарь-ремонтник должен знать и соблюдать правила личной гигиены, перед едой мыть руки с мылом, не принимать пищу на рабочем месте, а использовать для этой цели специальное помещение. На работе ходить в чистой и исправной спецодежде.

1.5. Ответственность.

Слесари-ремонтники занятые, ремонтом и техническим обслуживанием грузоподъемных машин, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ за допущенные ими нарушения требований настоящей инструкции.

2. Требования   охраны труда и безопасности перед началом  работы.

2.1. Наденьте полагающуюся по нормам , находящуюся в исправном состоянии спецодежду, специальную обувь. Подберите необходимые средства индивидуальной защиты (очки, рукавицы и др.).

2.2. Внимательно осмотрите место работы, приведите его в порядок, уберите все мешающие работе посторонние предметы. Инструмент и детали располагайте так, чтобы избежать лишних движений и обеспечить безопасность работы.

Содержите в чистоте и порядке свое рабочее место.

2.3. Проверьте наличие и исправность инструмента согласно п. 3.1. настоящей инструкции.

При работе применяйте только исправные инструменты и приспособления.

2.4. Переносите инструмент к рабочему месту на ПС только в специальной сумке или ящике. Переносить инструмент в карманах спецодежды или в руках при входе по лестнице на ПС запрещается. При спуске и подъеме по лестнице ПС или ремонтной площадки держитесь за поручни обеими руками, перехватываясь поочередно каждой рукой. Одновременно отрывать от поручней обе руки запрещается.

2.5. Проверьте освещение рабочего места, чтобы оно было достаточным и не слепило глаза.

2.6. Если рядом производятся электросварочные работы, потребуйте от администрации установления щита (ширмы) для защиты глаз и лица от воздействия ультрафиолетовых лучей или наденьте специальные защитные очки.

2.7. Перед чисткой, ремонтом, осмотром находящейся в эксплуатации грузоподъемной машины и ее частей (механической части)                                                    требуйте ее остановки и отключения от электросети, которое должно производиться электромонтером .

2.8. При работе около движущихся частей станков и механизмов требуйте ограждения опасных мест.

2.9. Вывод ПС в ремонт и техническое обслуживание производится специалистом, за содержание ПС в работоспособном состоянии, в соответствии с графиком ППР.

2.10. На производство планового ремонта мостовых и консольных передвижных ПС, а также при необходимости выхода на рельсовые пути выдаются наряды-допуски.

3. Требования  охраны труда и безопасности  во время  работы.

3.1. При выполнении работ предусмотренных квалификацией слесаря-ремонтника  соблюдайте требования изложенные в инструкции «По охране труда для слесарей-ремонтников производственного оборудования»

3.2. Расплавление свинца, баббита и других металлов производите непосредственно под вытяжной вентиляцией в защитных очках.

3.3. При необходимости ремонта электрической части грузоподъемной машины сообщите специалисту, ответственному за содержание ПС в работоспособном состояние.

3.4. Промывайте детали керосином и обдувайте их сжатым воздухом в специально отведенных местах под местной вытяжной вентиляцией с соблюдением правил пожарной безопасности.

3.5. При проведении периодических осмотров грузоподъемных машин производите тщательную проверку состояния и работы всех механизмов, грузовых канатов, крюковой подвески, металлоконструкций, состояние рельсовых путей. О результатах осмотра внесите запись в «Журнал учета технических обслуживаний грузоподъемных машин, установленных в цехе»  или вахтенный журнал технического устройства.

3.6. При обнаружении дефектов, которые не можете устранить, самостоятельно сообщите специалисту, ответственному за содержание ПС в работоспособном состояние.

3.7.Замену масел производите в сроки, указанные в инструкции, выпуск загрязненного масла из редукторов, промывку и наполнение их чистым маслом по установленным нормам, а также смазку канатов.

3.8. При проверке механизмов ПС слесарь-ремонтник обязан:

3.8.1. Проверить шпоночное крепление муфт, соединяющих валы электродвигателей, редукторов и др. При обнаружении люфта, устранить его. При износе шпонок заменить их новыми.

3.8.2. При обнаружении ослабления болтового соединения половин соединительной муфты подтянуть ослабевшие гайки. При износе кожаных или резиновых колец у пальцев эластичных муфт поставить новые кольца.

3.8.3. При ослаблении в редукторе крепления бронзового венца червячного колеса на ободе или шпоночного крепления его на валу устранить этот опасный дефект.

3.8.4. Не допускать продольного перемещения- червяка в упорном подшипнике, вызывающего удары при пуске и остановке электродвигателя.

3.8.5. Не допускать провертывания внешних колец шариковых подшипников в корпусе подшипников и следить за тем, чтобы внутренние кольца плотно сидели на шейке вала.

3.8.6. При обнаружении излома зуба любой шестерни механизмов или трещины во вращающихся деталях механизмов ПС (зубчатые колеса, блоки, тормозной шкив, муфта и др.) прекратить работу ПС до смены дефектной детали, сообщив об этом специалисту, ответственному за содержание ПС в работоспособном состояние.

3.8.7. Проверку и регулировку тормозов грузоподъемных машин производите в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей.

3.8.7.1. При обнаружении даже небольших трещин или надрывов

в тормозной ленте прекратить работу ПС, сообщив об этом специалисту, ответственному за содержание ПС в работоспособном состояние.

3.8.7.2. При износе накладок у колодок тормозов, на величину большую указанной в инструкции по эксплуатации - сменить изношенные  накладки.

3.8.8. Следить, чтобы все доступные вращающиеся части механизмов грузоподъемной машины, как зубчатые передачи, валы, храповики, звездочки, шпонки и прочее были закрыты ограждениями соответствующей конструкции.

3.8.9. Проверить состояние крепления рельсов, наличие и крепление предохранительных щитков у колес ПС и тележки, их опорных деталей, а также упоров по концам пути.

3.8.10. Следить за исправным состоянием ограждений, перил, обшивки ограждений по низу галереи моста ПС, а также за состоянием лестниц, ведущих на посадочные площадки ПС и ремонтных площадок.

3.8.11. Периодически проверять состояние настила на галерее ПС, а также проверять, нет ли опасности случайного прикосновения к троллеям при выходе из кабины на настил ПС.

3.8.12. Проверять, нет ли буксования ходовых колес моста, вызывающего перекос фермы, при обнаружении этой неисправности немедленно устранить ее, а в случае невозможности устранения прекратить работу ПС, сообщив об этом специалисту, ответственному за содержание ПС в работоспособном состояние.

3.8.13. Следить за своевременной смазкой всех механизмов ПС и отсутствием течи смазки из подшипников и редукторов.

3.8.14. Регулярно производить осмотр металлоконструкции на наличие трещин в сварных соединениях и деформаций.

3.9. К плановому ремонту и техническому обслуживанию грузоподъемной машины приступайте только с разрешения специалиста, ответственного за содержание ПС в работоспособном состояние.

3.10. Ремонт ПС производить только на ремонтных площадках. Перед началом ремонтных работ ПС должен быть обесточен путем выключения рубильника главных троллейных проводов.

Кроме того, выключите рубильник в кабине ПС. Подблокированные входные двери на мост не закрывайте. Обязательно вывесьте на обоих рубильниках запрещающие плакаты "Не включать -  работают люди".

3.11. При работе на рельсовых путях или вблизи их предупредите об этом крановщика и потребуйте установки упоров, которые делают невозможным подхода ПС к рабочим местам.

3.12. Хождение по рельсовым путям категорически запрещается. Выход на надземные рельсовые пути разрешается только по наряду-допуску.

3.13. Пробные включения ПС по окончании ремонта могут производиться только по указанию и в присутствии специалиста, ответственного за содержание ПС в работоспособном состояние, после проверки им и крановщиком возможности пуска ПС и отсутствия посторонних предметов и инструмента на ПС.

3.14. К ремонту, по вызову крановщика, приступайте только после получения ключа-марки ремонтируемого ПС.

О произведенном ремонте внесите соответствующую запись в вахтенный журнал грузоподъемной машины (технического устройства).

3.15. При пробном пуске ПС, находясь на мосту, остерегайтесь захвата одежды вращающимися частями механизма, а также ударов о фермы перекрытий, особенно при наличии на одних рельсовых путях нескольких мостовых ПС.

Не находитесь около троллейных проводов, не ездите без надобности на мосту ПС.

4. Требования  охраны труда и безопасности в аварийных ситуациях.

4.1. При обнаружении возможной опасности предупредите других работников и немедленно сообщите администрации цеха.

4.2. При возникновении стихийных природных явлений (сильный ветер, гроза, туман, ураган, землетрясение и т.п.) прекратите работу и предупредите других работающих об опасности.

4.3. При возникновении на грузоподъемной машине пожара отключите источник электропитания, вызовите пожарную охрану по тел 2-01 или 112 (сотовый) и приступайте к тушению пожара пользуясь имеющимися средствами пожаротушения.

4.4. При аварии или несчастном случае немедленно поставьте в известность мастера, окажите первую медицинскую помощь пострадавшему, вызовите скорую помощь 112 (сотовый) и сообщите лично или по тел. 1-93 в здравпункт.  Обеспечьте сохранность обстановки аварии или несчастного случая, если это не представляет опасности для жизни и здоровья людей и не приведет к осложнению аварийной обстановки.

.

5. Требования  охраны труда и безопасности по окончании  работы.

5.1. Приведите в порядок рабочее место. Инструмент и приспособления протрите и сложите на отведенное для них место.

5.2. Уберите отходы производства с рабочего места в установленные места, согласно их маркировки.

5.2. Сдайте смену, сообщите своему сменщику и мастеру обо всех недостатках, обнаруженных на ПС .

5.3. Приведите в порядок спецодежду, приберите ее в отведенное для хранения место, вымойте руки и лицо теплой водой с мылом или примите душ.