Инструкция по охране труда для гидрометриста

Настоящая инструкция разработана с учетом требований законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих государственные требования охраны труда, а также межотраслевых правил по охране труда и предназначена для гидрометриста при выполнении им работ согласно профессии и квалификации с учетом условий его работы в конкретной организации.

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Инструкция по охране труда является основным документом, устанавливающим для рабочих правила поведения на производстве и требования безопасного выполнения работ.

1.2. Знание Инструкции по охране труда обязательно для рабочих всех разрядов и групп квалификации, а также их непосредственных руководителей.

1.3. Работодатель обязан создать на рабочем месте условия, отвечающие правилам по охране труда, обеспечить рабочих средствами защиты и организовать изучение ими настоящей Инструкции по охране труда.

Работодатель должен разработать и довести до сведения всего персонала безопасные маршруты следования к месту работы и планы эвакуации на случай пожара и аварийной ситуации.

1.4. Каждый гидрометрист обязан:

- соблюдать требования настоящей Инструкции;

- немедленно сообщать своему непосредственному руководителю, а при его отсутствии - вышестоящему руководителю о происшедшем несчастном случае и обо всех замеченных им нарушениях требований Инструкции, а также о неисправностях сооружений, оборудования и защитных устройств;

- помнить о личной ответственности за несоблюдение требований техники безопасности;

- содержать в чистоте и порядке рабочее место и оборудование;

- обеспечивать на своем рабочем месте сохранность средств защиты, инструмента, приспособлений, средств пожаротушения и документации по охране труда.

Запрещается выполнять распоряжения, противоречащие требованиям настоящей Инструкции и не относящиеся к должностным обязанностям гидрометриста.

## 2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

2.1. К работе на данную рабочую профессию допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие предварительный медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний к выполнению вышеуказанной работы.

2.2. Гидрометрист при приеме на работу должен пройти вводный инструктаж. До допуска к самостоятельной работе гидрометрист должен пройти:

- первичный инструктаж на рабочем месте;

- проверку знаний настоящей Инструкции по охране труда; действующей Инструкции по оказанию первой помощи пострадавшим в связи с несчастными случаями при обслуживании энергетического оборудования; по применению средств защиты, необходимых для безопасного выполнения работ; ПТБ для рабочих, имеющих право подготавливать рабочее место, осуществлять допуск, быть производителем работ, наблюдающим и членом бригады в объеме, соответствующем обязанностям ответственных лиц ПТБ;

- обучение по программам подготовки по профессии.

2.3. Допуск к самостоятельной работе оформляется соответствующим распоряжением по структурному подразделению предприятия.

2.4. Вновь принятому рабочему выдается квалификационное удостоверение, в котором должна быть сделана соответствующая запись о проверке знаний инструкций и правил, указанных в п. 2.2, и право на выполнение специальных работ.

Квалификационное удостоверение для дежурного персонала во время исполнения служебных обязанностей может храниться у начальника смены цеха или при себе в соответствии с местными условиями.

2.5. Рабочие, не прошедшие проверку знаний в установленные сроки, к самостоятельной работе не допускаются.

2.6. Гидрометрист в процессе работы обязан проходить:

- повторные инструктажи - не реже одного раза в квартал;

- проверку знаний Инструкции по охране труда и действующей Инструкции по оказанию первой помощи пострадавшим в связи с несчастными случаями при обслуживание энергетического оборудования, - один раз в год;

- медицинский осмотр - один раз в два года;

- проверку знаний по ПТБ для рабочих, имеющих право подготавливать рабочее место, осуществлять допуск, быть производителем работ, наблюдающим или членом бригады, - один раз в год.

2.7. Лица, получившие неудовлетворительную оценку при квалификационной проверке, к самостоятельной работе не допускаются и не позднее одного месяца должны пройти повторную проверку.

При нарушении правил техники безопасности в зависимости от характера нарушений должен проводиться внеплановый инструктаж или внеочередная проверка знаний.

2.8. При несчастном случае гидрометрист обязан оказать первую помощь пострадавшему до прибытия медицинского персонала. При несчастном случае с самим рабочим в зависимости от тяжести травмы он должен обратиться за медицинской помощью в здравпункт или сам себе оказать первую помощь (самопомощь).

2.9. Гидрометрист должен знать местоположение аптечки и уметь ею пользоваться.

2.10. При обнаружении неисправных приспособлений, инструмента и средств защиты гидрометрист сообщает своему непосредственному руководителю.

Запрещается работать с неисправными приспособлениями, инструментом и средствами защиты.

2.11. Во избежание попадания под действие электрического тока не следует наступать или прикасаться к оборванным, свешивающимся проводам.

2.12. Невыполнение требований Инструкции по охране труда гидрометристом рассматривается как нарушение производственной дисциплины.

2.13. В зоне обслуживания гидротехнических сооружений могут иметь место следующие опасные и вредные производственные факторы:

- движущиеся плавсредства;

- недостаточная освещенность зоны обслуживания;

- пониженная или повышенная температура воздуха рабочей зоны.

2.14. Для защиты от воздействия опасных и вредных факторов необходимо применять следующие средства защиты.

При недостаточной освещенности рабочей зоны гидрометрист должен применять дополнительное освещение - переносные светильники напряжением не более 36 В.

При работе в условиях пониженной температуры необходимо применять утепленную спецодежду и режим работы с интервалами времени для обогрева.

При выполнении работ на участках с температурой воздуха выше 33 °С необходимо применять режим труда с интервалами времени для отдыха и охлаждения.

При работе внутри помещений с технологическим оборудованием, за исключением щитов управления, необходимо работать в защитной каске, застегнутой подбородным ремнем.

2.15. Гидрометрист должен работать в спецодежде и применять средства защиты, выдаваемые в соответствии с действующими отраслевыми нормами.

2.16. Гидрометрист должен быть обеспечен спецодеждой в соответствии с отраслевыми нормами:

- костюмом хлопчатобумажным с водоотталкивающей пропиткой - на 12 мес.;

- сапогами резиновыми - на 12 мес.;

- рукавицами комбинированными - на 3 мес.;

- курткой хлопчатобумажной на утепляющей прокладке - на 24 мес.;

- брюками хлопчатобумажными на утепляющей прокладке - на 24 мес.

При выдаче двойного сменного комплекта одежды срок носки должен удваиваться.

В зависимости от характера работ и условий их производства гидрометристу должны бесплатно временно выдаваться дополнительная спецодежда и защитные средства для этих условий.

## 3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

3.1. Перед началом работы необходимо:

- застегнуть одежду на все пуговицы и заправить так, чтобы не было свисающих концов и развевающихся частей. Обувь должна быть закрытой и на низком каблуке. Запрещается засучивать рукава спецодежды;

- получить задание от непосредственного руководителя;

- проверить наличие и исправность инструмента, приспособлений, электрического фонаря, измерительных приборов (рейки, мерных шнуров, манометров);

- произвести обход обслуживаемого оборудования по определенному маршруту и определить состояние оборудования, проходов и проездов, ограждений проемов, парапетов и их освещенности;

- проверить регистрацию всех работ, выполняемых на закрепленном оборудовании по нарядам и распоряжениям ремонтными бригадами.

3.2. Инструмент и приспособления должны соответствовать следующим требованиям безопасности:

- предохранительный пояс должен иметь исправный замок и стопорное приспособление у карабина пояса, не должно быть порывов ткани;

- топоры, лопаты, молотки должны быть плотно насажены на рукоятки с расклиниванием металлическими клиньями. Рукоятки не должны иметь заусениц и трещин;

- ломы должны быть прямыми, с оттянутыми и заостренными концами.

3.3. Запрещается:

- опробовать оборудование до приемки смены;

- приходить на смену в нетрезвом состоянии и употреблять спиртные напитки в рабочее время;

- уходить со смены без оформления приема и сдачи смены.

3.4. О всех нарушениях техники безопасности гидрометрист должен доложить при приеме смены старшему дежурному цеха.

## 4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

4.1. Измерение уровней, глубин, рельефа дна в реках, водоемах и каналах; пульсаций, скоростей, давления, расхода воды и наносов, наблюдение за ледовым и термическим режимами потоков, состоянием водных объектов, температурой воды в водоемах, толщиной льда и снега, контроль за заилением специальных водоемов и водосбросных каналов, отложениями солей в трубопроводах, режимом грунтовых вод и гидротехнических сооружений, замеры скорости течения, расхода воды и гидросмеси в открытых руслах и закрытых водосбросных сооружениях должны производиться по установленным методикам.

4.2. Во время замеров запрещается:

- перемещаться в неосвещенной зоне без фонаря;

- опираться и становиться на барьеры площадок, перильные ограждения, предохранительные кожухи, конструкции и перекрытия, не предназначенные для прохода по ним и не имеющие специальных поручней и ограждений;

- находиться без производственной необходимости на площадках агрегатов, вблизи люков, лазов, а также около запорной и предохранительной арматуры и фланцевых соединений трубопроводов, находящихся под давлением;

- перемещаться по откосам дамб сооружений в местах, не оборудованных для прохода.

4.3. Приборы (нивелиры, теодолиты и др.) должны переноситься в упаковочных ящиках с прочно скрепленными с ними ручками и заплечными ремнями.

Переносить вехи, штативы и шпильки следует, держа их острыми концами вниз.

4.4. Запрещается выполнять работу вблизи открытых проемов и действующего оборудования, находящегося под напряжением. Открытые проемы должны быть ограждены надежными перилами.

4.5. Запрещается работа с длинномерными предметами (рейкой, вешкой) вблизи токоведущих частей. Гидрометрические работы в таких условиях необходимо выполнять с применением реек длиной не более 1,0 м и только по наряду-допуску.

4.6. При выполнении гидрометрических работ в потернах, тоннелях и т.п. Запрещается курить, зажигать спички.

4.7. Запрещается при выполнении работ по наблюдению за фильтрационным режимом гидротехнических сооружений:

- работать на железобетонных откосах крутизной более 1:3. При необходимости выполнения работ в таких условиях следует устраивать ходовые деревянные мостики с пришитыми поперечинами, надежно уложенными и закрепленными к парапетам;

- ходить по бетонным откосам в летнее время вблизи уреза воды, а также в гололед и зимнее время. В случае необходимости измерения уровней воды в пьезометрах выполняются двумя лицами, один из которых страхует второго веревкой, при этом откосы посыпают песком и делают насечки по льду или укладывают по откосу трапы.

4.8. При снятии показаний пьезометров необходимо соблюдать следующие правила:

- не открывать вентиль и трехходовой кран до тех пор, пока не будет установлен манометр;

- не стоять лицом к струе воды при сбросе ее через трехходовой кран, в воде могут оказаться частицы окалины, цемента, которые могут попасть в глаз и вызвать травму;

- манометр на трехходовой кран навертывать так, чтобы лицевая сторона его (шкала) была на пол-оборота повернута от наблюдателя;

- при открытии и закрытии вентилей и трехходовых кранов пользоваться рукавицами.

4.9. Запрещается находиться вблизи открытого люка и задвижки сифона при его работе.

4.10. Осмотр опорожненных уравнительных резервуаров должен производиться с кольцевых подвесных подмостей и люлек с применением предохранительного пояса.

4.11. При наличии постороннего запаха в галереях или подозрении на появление газа обход прекратить до проведения анализа на загазованность. О происшедшем сообщить руководителю.

4.12. Передвижение вдоль канала зимой разрешается на расстоянии не менее чем 1 м от бровки. Пути передвижения необходимо очищать от снега и льда и посыпать их песком.

4.13. Запрещается наступать на участки намокания и выхода фильтрационной воды, так как возможно сползание и обрушение грунта, а также подходить к кромке воды, наступать на осыпи и трещиноватые участки и на выступающие камни.

4.14. Производить расчистку шуговых пробок в каналах, туннелях, быстротоках с низовой стороны "на себя" запрещается.

При сбросе льда и шуги через холостые водосбросы и шугосбросы находиться на льду запрещается.

4.15. Производить расчистку льда в канале в одиночку запрещается.

Передвигаться вдоль канала в пургу и буран разрешается только группой не менее 3 чел., связанных между собой веревкой.

4.16. При работе на водосбросах плотины гидрометрист должен быть снабжен необходимыми спасательными средствами, предохранительным поясом, резиновыми сапогами.

## 5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

5.1. В случае обнаружения во время работы неисправности инструмента, приспособлений, лестниц, подмостей, их повреждении гидрометрист обязан немедленно поставить в известность товарищей по работе, руководителя и, соблюдая меры предосторожности, покинуть рабочее место.

5.2. При несчастном случае, произошедшем на производстве, организовать первую помощь пострадавшему, немедленно сообщить о произошедшем несчастном случае руководителю и службе (инженеру) охраны труда. Гидрометрист должен знать приемы оказания первой помощи (раздел 7 "Пособие по охране труда дорожному мастеру" (утв. Распоряжением Минтранса РФ от 29.01.2003 N ОС-37-р).

## 6. ТРЕБОВАНИЯ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ РАБОТЫ

6.1. По окончании работы необходимо закрыть крышки люков на колодцах, двери и т.д., убрать свое рабочее место, инструмент, приспособления, приборы разместить в предназначенных для этого местах.

6.2. Сообщить непосредственному руководителю о нарушениях техники безопасности и принятых мерах по их устранению, обо всех изменениях и неисправностях в работе сооружений, контрольно-измерительной аппаратуры.

6.3. Снять спецодежду, индивидуальные средства защиты, убрать их в шкаф для рабочей одежды. Очистить и проверить спецодежду, спецобувь и другие средства защиты и убрать в установленное место.

6.4. Принять теплый душ или вымыть лицо и руки теплой водой с мылом.