- Общие требования охраны труда

- К самостоятельной работе на ГПС допускаются лица не моложе 18 лет, соответствующей профессии и квалификации, прошедшие вводный и первичный инструктаж на рабочем месте, обучение оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим от несчастных случаев на производстве, прошедшие специальное обучение безопасным методам труда и проверку знаний по безопасности труда, стажировку на рабочем месте и получившие допуск к самостоятельной работе, имеющие 1 группу по электробезопасности.

- Повторный инструктаж по охране труда проводиться не реже 1 раза в три месяца, повторная проверка знаний по безопасности труда- не реже 1 раза в 12 месяцев. Повторный инструктаж и проверка знаний на 1 группу по электробезопасности проводится не реже 1 раза в 12 месяцев.

- На территории предприятия необходимо соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, быть внимательным по отношению к движущемуся транспорту и работающим грузоподъёмным машинам и другому производственному оборудованию. Обращать внимание на предупредительные надписи, дорожные знаки и знаки безопасности, размещённые на территории предприятия, в цехах и участках, выполняя их указания.

- Необходимо соблюдать установленный на предприятии режим
труда и отдыха.

Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю. Сверхурочные работы допускаются в случаях предусмотренных ТК РФ. Суммарное время на личные надобности составляет 45 минут в течение рабочей смены. Кроме этого предусмотрен перерыв для отдыха и питания (не более 2-х часов и не менее 30 минут) который в рабочее время не включается.

1.5	Во время работы    на ГПС на работника возможны воздействия следующих вредных и опасных производственных факторов:

-повышенная или пониженная температура воздуха —может привести к простудным заболеваниям;

-недостаточная освещённость - может привести к заболеванию органов зрения;

-физические перегрузки могут вызвать сердечно — сосудистые заболевания;

-перемещающиеся по рельсам транспортная тележка для палет и тележка для инструмента с трехосным ЧПУ - опасность наезда на работающих;

-заусенцы на деталях и острый режущий инструмент - опасность получения травм рук;

-стружка - опасность попадания в глаза и травмирования рук.

-габаритные заготовки и детали - опасность падения при установке и снятии с помощью грузозахватных приспособлений.

1.6	Для нормального и безопасного производства работ на ГПС работнику необходимо применение следующих средств индивидуальной защиты:

| № п/п | Средства индивидуальной защиты | ГОСТ | Срок носки /месяцев/ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Костюм х / б | 27575-87 | 12 месяцев |
| 2 | Ботинки кожаные | Р. 12.4. 187-97 | 12 месяцев |
| 3 | Очки защитные | 12.4.013 | До износа |

- При возникновении пожара сообщить в пожарную команду по телефону 2-01 и немедленно приступить к тушению пожара имеющимися
на ГПС средствами пожаротушения.

- Работник должен немедленно извещать своего непосредственного
руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о
каждом несчастном случае, произошедшем на производстве, или об ухудшении своего здоровья.

1.9	Работающие на ГПС должны извещать своего непосредственного
руководителя о неисправностях оборудования, приспособлений и инструмента
и до их устранения к работе не приступать.

- Работающий на ГПС должен соблюдать правила личной гигиены, перед едой руки мыть с мылом, не принимать пищу на рабочем месте, ходить в исправной рабочей одежде.

- Лица не выполняющие данную инструкцию привлекаются к ответственности в соответствии с действующим законодательством РФ.

2 Требования охраны труда перед началом работы:

- Надеть чистые и исправные, полагающиеся по нормам средства
индивидуальной   защиты (СИЗ). Спецодежда должна быть чистой, исправной,
клейменной. Защитные очки должны быть подобраны по размеру, стекла не
должны вываливаться, не иметь трещин, сколов, царапин, быть чистыми,
обеспечивать хорошую видимость. Натяжением наголовной ленты обеспечить плотное прилегание очков.

- Принимая рабочее место от сменщика, необходимо убедиться, хорошо ли убрано рабочее место, ознакомиться с неполадками в работе ГПС в предыдущую смену и о принятых мерах по их устранению.

- Подготовить свое рабочее место так, чтобы все необходимое для работы было на своем   месте.

- Проверить    исправность вспомогательного инструмента, находящегося на рабочем месте, неисправный инструмент заменить.

- Проверить исправность световых барьеров в местах загрузки палет.

2.6	Проверить исправность грузоподъемной машины, обслуживающей

2.7	Проверить   наличие заземления обслуживаемого оборудования.

- Внешним осмотром проверить исправность элементов ограждения,
правильность положений блокировочных   устройств, закрытие всех проёмов
в ограждении линии ГПС.

- Обо всех обнаруженных неисправностях доложить мастеру.

- Укладывать поданные на обработку заготовки устойчиво на под
кладках или на стеллажах, не загромождая рабочего места, проходов и
проездов. Высота штабелей не должна превышать 1 метр.

3. Требования охраны труда во время работы

- Установку      и съем тяжелых деталей (свыше 15 кг) производить грузоподъёмными кранами. При установке и снятии деталей и приспособлений применять специальные грузозахватные приспособления. Освобождение деталей и приспособлений от грузозахватных приспособлений производить после закрепления детали или приспособления.

- Для входа в зону работы инструментального робота ГПС необходимо соблюдать следующий порядок действий:

- Внутрь ГПС разрешается входить со стороны инструментальной
тележки для палет.

- На пульте входа-выхода у входной   двери нажать на клавишный включатель, после этого инструментальная тележка прекратит работу
и выйдет в исходное положение. На пульте входа — выхода у станка загорится лампочка - это значит, что работа инструментальной тележки и всех
инструментальных   магазинов станков блокирована.

3.2.4 Открыть дверь и войти в зону работы инструментальной тележки.

- Провести заданную работу.

- Управление инструментальной тележкой в ручном режиме
разрешается только   с места находящегося    на безопасном  расстоянии от тележки и не на пути её движения.

- После выхода из зоны действия инструментальной тележки
ГПС, на пульте   входа - выхода у входной двери повернуть ключ деблокировки   инструментальной тележки и инструментальных   магазинов, при этом инструментальная тележка и инструментальные магазины разблокируются, лампочка блокировки на пульте у станка погаснет и дверь заблокируется.

3.3	Для выхода к пульту управления станком ГПС необходимо соблюдать следующий   порядок действий:

- Выполнять действия описанные в подпунктах 3.2.1 и 3.2.2

- Открыть дверь у станка и входить в зону управления станком
ГПС.

- На пульте управления входа-выхода у станка ГПС повернуть
ключ деблокировки инструментальной тележки и инструментальных  магазинов, при этом лампочка блокировки инструментальной тележки погаснет и две двери входа в зону работы инструментальной тележки будут заблокированы.

- Провести заданные работы.

- При проведении работ на станке изучить пульт управления
станком. Все работы в рабочей зоне станка, имеющей защитное ограждение с 3-х сторон (в дальнейшем «кабина»), производить при открытых дверях с заблокированными рабочими органами станка. Запрещается находиться в кабине станка, при работе станка в автоматическом режиме.

- При работе в наладочном режиме внутри кабины станка, выносной пульт   с кнопкой аварийного отключения станка должен находиться
под руками.

- Для выхода из зоны управления станком ГПС нажать на клавишный включатель блокировки инструментальной тележки .после этого инструментальная тележка прекратит работу и выйдет в исходную точку. На
пульте входа-выхода загорится лампочка блокировки инструментальной
тележки и инструментальных магазинов. Работа инструментальной тележки и инструментальных магазинов станков будет блокирована, а двери разблокированы.

- При выходе из ГПС, у входной двери на пульте входа-выхода
повернуть ключ разблокировки инструментальной тележки и инструментальных магазинов, после этого инструментальная тележка и инструментальные магазины будут разблокированы, а входная дверь заблокирована, на пульте входа - выхода у станка лампочка блокировки инструментальной тележки погаснет.

3.4   Для входа в зону работы транспортной тележки для палет соблюдать следующий порядок действий:

- Выполнять действия указанные в подпунктах 3.3.1—3.3.3

- На пульте управления входа-выхода у станка нажать на клавишный выключатель блокировки тележки для палет, после чего тележка
для палет выедет в исходное положение и ее движения будут заблокированы , на пульте входа - выхода у станка загорится лампочка, указывающая на то, что тележка для палет заблокирована. После этого разрешается вход в зону работы тележки для палет.

- При проведении заданных работ в зоне работы тележки для
паллет необходимо помнить, что при работающих станках, ввод сменных
палет с заготовками   в станок и вывод палет   с обработанными деталями
из станка производится автоматически, независимо от того заблокирована
тележка для палет или нет.

- Управление транспортной тележкой для палет в ручном режиме, разрешается только находясь на безопасном расстоянии с места, не
находящегося на пути движения тележки. Запрещается управлять тележкой, находясь на пути движения транспортной тележки.

- После выполнения заданных работ, подойти к пульту входа-
выхода у станка, опустить барьер, на пульте входа — выхода повернуть ключ

разблокировки транспортной тележки для палет, лампочка блокировки транспортной тележки погаснет.

3.4.6 Для выхода за пределы ГПС выполните действия, указанные в подпунктах 3.3.7 и 3.3.8.

- Находясь в зоне работы тележки для инструмента и транспортной
тележки для палет помнить ,что инструментальная тележка и транспортная
тележка не оборудованы контактными средствами аварийной остановки при
столкновении с предметами. Аварийная остановка тележек происходит при нажатии кнопки аварийной остановки с мест загрузки-выгрузки сменных столов,
места ввода - вывода инструмента, пультов входа - выхода на входных дверях напротив каждого станка, пультов у станка.

- При работе внутри ГПС соблюдайте чистоту - использованная ветошь, стружка, вспомогательный и режущий инструмент, приспособления, должны быть убраны.

- При обнаружении пролитого масла или смазачно — охлаждающей
жидкости доложить мастеру.

- Запрещается блокировать работу концевых выключателей , установленных   на технологических   дверях, перелезать через   ограждения в зону работы тележек, станков, инструментальных магазинов, полки ввода-вывода инструмента.

- При выключенной ГПС, во время уборки разрешается открывать
дополнительные двери. Перед включением ГПС, все дополнительные двери
должны быть закрыты.

- При работе на местах загрузки - разгрузки сменных столов, запрещается находиться в ячейках во время ввода - вывода сменных столов.

- Установку деталей и приспособлений производить согласно технологической документации.

- Очистку приспособлений и деталей от стружки производить специальными щетками - применение сжатого воздуха для удаления стружки запрещается. При удалении стружки пользоваться средствами индивидуальной
защиты (защитными очками).

- Сборку - разборку режущего инструмента производить на верстаке, исправным инструментом, на приспособлении или использовать при необходимости слесарные тиски. Собранный инструмент вводить через измерительную машину. При укладке инструмента на полке ввода-вывода инструмента убедиться в правильности укладки - рядом с инструментом должна загореться зеленная лампочка.

- Запрещается находиться в зоне ввода-вывода инструмента при
работе инструментальной   тележки по вводу-выводу инструмента с полки
ввода-вывода инструмента и заблокированных дверей.

- Во избежание травм рук, установку и удаление режущего инструмента из инструментального магазина и шпинделя производить с осторожностью.

- При обнаружении на металлических частях ГПС напряжения (ощущение тока), немедленно доложить мастеру.

4.	Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1. При возникновении неисправностей оборудования /отказ в работе, посторонний шум или стук, возникновение поломок угрожающих аварией, прекращение подачи электроэнергии, появление постороннего запаха, появление ощущения электрического тока / необходимо прекратить эксплуатацию оборудования- выключить его. Необходимо оповестить об опасности окружающих людей, мастера или непосредственного руководителя работ.

До устранения неисправностей к работе не приступать. Запрещается самостоятельно устранять неисправности.

4.2	При угрозе жизни обслуживающему персоналу и для аварийной
остановки ГПС, в целях исключения поломок - остановку работы   ГПС производить аварийными кнопками, находящимися на местах ввода -вывода сменных столов , ввода - вывода инструмента, на пультах ввода -вывода инструмента, на пультах входа - выхода у станков, на пультах управления станком.

- При пожаре или обнаружении признаков горения немедленно сообщить в пожарную команду по телефону …, сообщить мастеру  или вышестоящему руководителю и приступить к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения.   При необходимости вызвать городскую пожарную службу по телефону 112, организовать встречу пожарной команды.

- При несчастном случае с Вами или другим работником прекратить работу, поставить в известность мастера оказать первую доврачебную помощь пострадавшим и обратиться в здравпункт лично или позвонить по телефону ….

Обеспечить сохранность обстановки аварии или несчастного случая, если это не представляет опасности для жизни и здоровья людей и не приведет к осложнению аварийной обстановки. При необходимости вызовите скорую медицинскую помощь по телефону 112:

При аварии систем водоснабжения, отопления и т.д. препятствующих выполнению технологических операций, прекратить работу до ликвидации аварии и её последствий.

5.	Требования охраны труда по окончании работы

5.1	Привести в порядок рабочее место, убрать инструмент и приспособления
в отведенное место, убрать отходы производства (ветошь, опилки, просыпавшуюся
стружку) в установленную тару согласно маркировки, подмести пол.

- Сдать сменщику или мастеру рабочее место, сообщить обо всех замеченных неполадках в течении смены и о принятых мерах по их устранению.

- Вымыть руки и лицо теплой водой с мылом или принять душ.