- Общие требования охраны труда.

  - К работе по управлению передвижными самоходными подмостями  допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование в установленном порядке и не имеющие противопоказаний, вводный и первичный инструктаж на рабочем месте, с практическим показом безопасных методов и приемов ведения работ, специальное обучение, прошедшие стажировку и получившие допуск к самостоятельной работе, имеющие первую группу по электробезопасности.

  - Повторный инструктаж по охране труда проводится не реже одного раза в три месяца. Повторный инструктаж по электробезопасности не реже одного раза в 12 месяцев. Повторная проверка знаний- не реже одного раза в год.

  - На территории предприятия необходимо соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, быть внимательным по отношению к движущемуся транспорту и работающим грузоподъемным машинам и другому производственному оборудованию. Обращать внимание на предупредительные надписи, дорожные знаки и знаки безопасности, размещенные на территории предприятия в цехах и участках, исполняя их указания.

  - Необходимо соблюдать установленный на предприятии режим труда и отдыха. Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю. Сверхурочные работы допускаются в случаях, предусмотренных ТК РФ. Суммарное время на личные надобности составляет 45 минут в течении рабочей смены. Кроме этого предусмотрен перерыв для отдыха и питания продолжительностью 30 мин.,   который в рабочее время не включается.

  - При выполнении работ по управлению передвижными подмостями на рабочего возможно воздействие следующих вредных и опасных факторов:

-движущиеся машины и механизмы; подвижные части оборудования (подмостей), приспособлений, инструмента, передвигающиеся материалы, разрушающиеся конструкции — могут привести к травмам;

-острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях оборудования, инструментов, приспособлений - могут привести к травмам;

-  падении материалов, инструмента и других предметов с  высоты- может привести к травме;

- недостаточная освещенность рабочего места - может привести к травме и заболеванию органов зрения;

-повышенный уровень напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека – может привести к электротравме;

-повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования, повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны,   повышенная или пониженная влажность и скорость движения воздуха – могут привести к заболеваниям;

-физические перегрузки - могут привести к заболеваниям  опорно-двигательной системы, варикозному расширению вен;

-нервно-психические перегрузки – могут привести к заболеваниям нервной системы;

  - Для нормального и безопасного производства работ необходимо применение средств индивидуальной защиты по основной профессии, а также следующих средств индивидуальной защиты

| №№ пп | Средства индивидуальной защиты | ГОСТ | Срок носки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Предохранительный пояс | 50849 | до износа |
| 2. | Каска защитная | 12.4.207 | до износа |

  - Работник должен  получить  противопожарный  инструктаж,  знать правила поведения при пожаре и при обнаружении горения.

  - Необходимо немедленно известить своего или вышестоящего руководителя о любой ситуации угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, произошедшем на производстве, или об ухудшении со стояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания /отравления/.

  - Не допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к Вашей работе.

  - Выполнять только ту работу, которая поручена администрацией цеха и по которой получен инструктаж.

  - Во время работы быть внимательным и осторожным при ведении работ, не отвлекаться от своих прямых обязанностей и не отвлекать других какими-либо делами и разговорами, не имеющими к работе отношения.

  - Рабочее место должно содержаться в чистоте и порядке.

  - При управлении подмостями соблюдать требования инструкции по эксплуатации завода-изготовителя.

  - Работник должен уведомить непосредственного руководителя о неисправности оборудования, оснастки, приспособлений и инструмента до начала работы или во время рабочего дня после обнаружения неисправности.

  - Работник должен уметь оказать первую доврачебную помощь пострадавшим от несчастных случаев на производстве.

  - Необходимо соблюдать правила личной гигиены, перед едой мыть руки с мылом. Не разрешается на рабочем месте курить, принимать и хранить пищу /воду/, хранить личную и рабочую одежду. Курить разрешается только в специально оборудованных местах.

  - Лица, не выполняющие данную инструкцию, привлекаются к ответственности в соответствии с действующим законодательством РФ.

- Требования охраны труда перед началом работы.

2.1.  Надеть полагающуюся по нормам и находящуюся в исправном состоянии спец-

одежду, спецобувь. При необходимости надеть средства индивидуальной защи-

ты /каску, предохранительный пояс, рукавицы /..

2.2.  Проверить оснащенность рабочего места необходимым инвентарем, приспособ-

лениями и инструментами. Пол подмостей должен быть исправным и очищен от

мусора и других лишних предметов.

2.3.  Прежде чем приступить к работе по управлению подмостями убедиться в исправности    всех механизмов, металлоконструкций, приборов и устройств безопасности и  других частей подмостей.

Для этого рабочий должен:

2.3.1. Проверить наличие и исправность ограждений механизмов и площадки подмос-

тей.

2.3.2. Проверить смазку передач, подшипников и канатов, а также наличие смазочных

приспособлений.

2.3.3. Осмотреть в доступных местах металлоконструкции телескопов /канаты, растяж-

ки, блоки и их крепления и т.д /, а также металлоконструкцию и сварочные швы

ходовой рамы подмостей.

2.3.4. Осмотреть состояние канатов и их крепление на барабане, телескопах, а также

их укладку на барабане и блоках. Износ канатов не должен превышать допусти-

мые величины.

2.3.5. Проверить исправность выносных опор подмостей.

2.3.6. Проверить исправность приборов и устройств безопасности на подмостях, кон-

цевые выключатели, указатель наклона подмостей.

2.4. Осмотр подмостей должен производиться только при неработающих механиз-

мах, при отключенном напряжении.

2.5. Осмотреть механизмы и тормоза подмостей, их крепления, а также ходовую

часть.

2.6. Подключение и отключение силового кабеля к сети питания должно произво-

диться электромонтером соответствующей квалификации по указанию мастера

энергослужбы с обязательным заземлением.

2.7. Во время  проведения подмостей в транспортное положение и обратно, склади-

рование ограждающих перил на площадке лицу, выполняющему эту операцию,

необходимо соблюдать все требования безопасности при работе на высоте

и при этом одеть защитную каску и предохранительный пояс.

2.8. Не допускать присутствия на рабочем месте лиц, не имеющих отношения к рабо-

те, и не передавать управление посторонним лицам

2.9. Осмотреть площадку, где должны производиться работы, угол наклона не дол-

жен превышать 3º. Работа на площадке, имеющей свеженасыпанный и не утрам-

бованный грунт запрещается.

2.10. При осмотре и ремонте подмостей рабочий при необходимости должен поль-

зоваться  переносной лампой напряжением не более 50 в. После осмотра под-

мостей перед пуском их в работу, рабочий убедившись в соблюдении тре-

буемых габаритов приближения, обязан опробовать все механизмы на холостом

ходу и проверить при этом исправность действия:

- механизмов подъема и передвижения;

- приборов и устройств безопасности;

- тормозов;

- электросхемы.

2.11. При обнаружении во время осмотра и опробования подмостей неисправностей

или недостатков в их состоянии, препятствующих безопасной работе, и невоз-

можности их устранения своими силами, рабочий не приступая к работе,

обязан доложить об этом своему непосредственному руководителю. Рабочий не должен приступать к работе по управлению подмостями в следующих случаях:

- при наличии трещин и деформаций в металлоконструкциях подмостей;

- неисправности следящей системы;

- при наличии деформаций в пальцах и трещин в металлоконструкциях звеньев

рычажных систем;

- при неисправности канатно-блочной системы, телескопов, тормозов меха-

низма подъема телескопов, где имеются дефекты, угрожающие безопасности

работы;

- при неисправности концевых выключателях механизма подъема телескопов

- при неисправности ограждения механизмов и площадки или их отсутствии

- при наличии неизолированных токоведущих частей электрооборудования.

2.12. Перед началом работы убедиться в достаточной освещенности рабочего места.

2.13. Перед началом смены рабочий обязан получить задание от руководителя.

2.14. Запрещается допускать к использованию подмости имеющие неисправности. Администрация не имеет право направлять, а рабочий приступать к работе на непроверенных и неисправных подмостях.

- Требования охраны труда во время работы.

3.1.   Соблюдать установленные нормы поднятия и перемещения тяжестей вручную

для  мужчин- 30 кг. (до 2х раз в час), 15 кг. (постоянно в течении смены).

3.2.   Рабочий, после получения задания от руководителя должен  приступить к работе согласно полученному заданию.

3.3.   Передвижение подмостей от места стоянки до места работы производить по

маршруту, обеспечивающему свободный габаритный проход подмостей.

3.4.   Соблюдать инструкцию по эксплуатации подмостей.

3.5.   Соблюдать правила движения транспортных средств по территории предприятия и   производственным помещениям.

3.6.   Следить за положением силового кабеля во избежание его обрыва или повреж-

дения.

3.7.   При работе подмостей на площадке без выносных опор (при высоте площадки не более 6 м.) должно быть обеспечено прилегание опорных плоскостей гусеничных цепей по всей длине опорных катков обеих гусениц.

3.8.   Работа на подмостях с высотой  площадки более 6 м. без установки выносных

опор запрещается.

3.9.   Груз располагать равномерно по всей площадке подмостей.

3.10. При грузоподъемных операциях запрещается находиться под поднимаемым

грузом и площадкой подмостей.

3.11. Не допускать присутствия около подмостей лиц, не участвующих в данной рабо-

те. Возле зоны подъема и опускания площадки подмостей или подъема груза

разрешается находиться только рабочему в защитной каске.

3.12.   Запрещается поднимать груз, превышающий максимальную грузоподъемность

подмостей – 700 кг.

3.13.   Поднимать и опускать груз или площадку разрешается только после команды

руководителя работ.

3.14.  Груз на площадке должен быть уложен /установлен/ так, чтобы во время   пере-

движения подмостей не происходило его смещение и падение.

3.16.  Не допускается:

3.16.1.  Находиться на рабочей площадке более 4-х человек.

3.16.2.  Передвигать подмости с людьми на рабочей площадке.

3.16.3. Сосредотачивать четырех рабочих и груз на одном консольном участке площад-

ки.

3.16.4. Передвигаться в транспортном положении с грузом на площадке более 400 кг.

3.16.5. Передавать управление подмостями другим лицам.

Примечание: запрещается:

3.16.6. Работать  при ветре, превышающим средняя скорость 7,6-9,8 м/сек.

3.16.7. Работать при резких реверсах и резких движениях подмостей.

- Требования охраны труда в аварийных ситуациях.

4.1.   Если во время работы подмостей произошли аварии или несчастный случай,

рабочий обязан немедленно поставить в известность об этом своего непосредст-  венного или вышестоящего руководителя.

4.2. При возникновении неисправности прекратить работу, опустить по возможности площадку в нижнее положение и освободить ее от людей, поставить в известность руководителя.

4.2. При пожаре на подмостях прежде всего должен быть отключен рубильник, подающий напряжение на подмости, немедленно сообщить в пожарную команду по телефону 2-01, сообщить мастеру  или вышестоящему руководителю и приступить к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения.  При необходимости вызвать городскую пожарную службу по телефону 112, организовать встречу пожарной команды.

4.3. При несчастном случае с Вами или другим работником прекратить работу, поставить в известность мастера оказать первую доврачебную помощь пострадавшим и  обратиться в здравпункт лично или позвонить по  телефону ….

4.4 Обеспечить сохранность обстановки аварии или несчастного случая, если это не представляет опасности для жизни и здоровья людей и не приведет к осложнению аварийной обстановки. При необходимости вызовите скорую медицинскую помощь по телефону 112.

4.5 При   аварии   систем   водоснабжения,   отопления   и   т.д.   препятствующих выполнению технологических операций,   прекратить  работу до ликвидации аварии и её последствий.

5. Требования охраны труда по окончании работы.

5.1. По окончании работы рабочий обязан опустить площадку, сложить поручни

ограждений, переместить подмости на место стоянки или другое место,

указанное руководителем работ.

5.2. Силами энергослужбы отключить кабель питания от сети, исключив возможность использования подмостей посторонними лицами.

5.3. Сообщить руководителю о всех неполадках, возникших во время работы

или обнаруженных при осмотре.

5.4. Снять спецодежду и вымыть руки и лицо или принять душ.