- Общие требования охраны труда.

1.1. К самостоятельной работе на стружкодробилке допускаются лица не моложе 18 лет, соответствующей квалификации и профессии (прессовщик лома и отходов металла), прошедшие вводный и первичный инструктаж на рабочем месте с обучением безопасным методам и приёмам ведения работ и оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим от несчастных случаев, стажировку на рабочем месте и получившие допуск к самостоятельной работе, прошедшие инструктаж и проверку знаний на 1 группу электробезопасности.

1.2. Первичный инструктаж по охране труда проводится мастером непосредственно на рабочем месте. Повторный инструктаж проводится не реже одного раза в три месяца. Повторный инструктаж на 1-ю группу электробезопасности проводится не реже одного раза в 12 месяцев.

1.3 На территории завода необходимо соблюдать правила внутреннего трудового распорядка предприятия, быть внимательным к движущемуся транспорту и работающим грузоподъемным машинам.

1.4 Необходимо соблюдать установленный на предприятии режим
труда и отдыха. Нормальная продолжительность рабочего времени
не может превышать 40 часов в неделю. Суммарное время на отдых
и естественные надобности 45 минут в течении смены, сверхуроч
ные работы допускаются в случаях, предусмотренных трудовым
кодексом РФ.

1.5. При работе на стружкодробилке на работника возможно воздействие следующих вредных и опасных производственных факторов:

-движущиеся машины и механизмы, подвижные части оборудования, которые могут привести к травме;

острая стружка, заусенцы и шероховатости на поверхностях оборудования, которые могут привести к порезам;

пониженная температура и повышенная подвижность воздуха на рабочем месте может привести к простудным заболеваниям;

повышенное значение напряжения в электросети может привести к поражению электрическим током.

  - Для нормального и безопасного производства работ на стружкодробилке необходимо применение следующих средств индивидуальной защиты:

| Срества инд.защиты | ГОСТ | Срок носки,мес. |
| --- | --- | --- |
| 1.Костюм х/б | 27575-87 | 12 месяцев |
| 2.Ботинки кожаные | 12.4.187-97 | 12месяцев |
| З.Очки защитные | 12.4.013 | до износа |
| 4.Рукавицы | 12.4.010 | 1 пара на месяц. |
| 5.Каска защитная | Р12.4.207-99 | до износа |

1.7. Работник должен получить противопожарный инструктаж, знать правила поведения во время пожара. При пожаре или загорании звонить в ПК завода по телефону 2-01, сообщить администрации и немедленно приступить к тушению имеющимися на участке средствами пожаротушения. Обязательно организовать встречу пожарной команды.

1.8 Работник должен немедленно известить своего мастера или вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, произошедшем на производстве или об ухудшении состояния своего здоровья.

1.9 При обнаружении неисправностей оборудования до начала работы или во время работы, немедленно прекратить работу и сообщить мастеру. Самостоятельно устранять какие-либо неисправности запрещается, если эта работа не входит в круг Ваших обязанностей.

1.10 Необходимо соблюдать правила личной гигиены: мыть руки перед едой с мылом, не принимать пищу на рабочем месте, ходить в исправной спецодежде.

1.11 Лица, нарушившие данную инструкцию, несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.

2. Требования охраны труда перед началом работы.

2.1. Надеть полагающуюся по нормам спецодежду, подготовить исправные индивидуальные средства защиты. Спецодежда не должна иметь свисающих концов, обшлага рукавов должны быть застёгнуты.

Подготовить рабочее место к безопасной работе: убрать мешающие предметы и освободить проходы, безопасно и удобно расположить все, что необходимо для работы. Убедиться в достаточном освещении рабочего места.

Надеть защитные очки. Защитные очки должны быть подобраны по размеру, стёкла не должны вываливаться, не иметь трещин, сколов, царапин, быть чистыми, обеспечивать хорошую видимость. Надеть защитную каску. Перед применением каска должна быть осмотрена. Не допускается наличие сквозных трещин и вмятин на корпусе, выскакивание подвески из кармана корпуса, а так же нарушение целостности внутренней оснастки. Каску одеть на подбородочный ремень, подогнав по размеру.

2.2. Проверить внешним осмотром исправность оборудования, местного освещения, отсутствие оголенных проводов. Проверить наличие смазки подшипников барабанного вала и редукторов дробильного и загрузочного устройства. Проверить отсутствие в стружкодробилке посторонних предметов.

2.3 Проверить заземление электродвигателя и металлоконструкций
стружкодробилки.

2.4 Проверить исправность необходимого для работы инструмента.

2.5 При принятии рабочего места от сменщика проверить, хорошо
ли убрано рабочее место, ознакомиться с имеющимися в предыду
щей смене неполадками в работе оборудования и с принятыми
мерами по их устранению. Включить стружкодробилку и проверить
её работу на холостом ходу.

При обнаружении каких-либо недостатков на рабочем месте или неисправности оборудования сообщить мастеру или руководителю работ.

3.   Требования охраны труда во время работы.

3.1. Выполнять только ту работу, которая поручена и разрешена администрацией цеха. Во время работы быть внимательным, не отвлекаться от своих прямых обязанностей, не отвлекать других какими-либо делами или разговорами, не имеющими отношения к выполняемой работе.

Вес перемещаемого груза вручную для мужчин не может превышать 15 кг, для женщин – 7 кг. При перемещении груза не более двух раз в час, вес груза для мужчин не должен превышать 30 кг, для женщин – 10 кг При перемещении груза, превышающего норму, должны быть использованы грузоподъемные механизмы и приспособления.

3.2.	При использовании грузоподъемных кранов.Пользоваться только исправными грузозахватными приспособлениями.

3.3 Не бросать в стружкодробилку посторонние предметы (болты,
бракованные детали, обтирочный материал).

3.4  В случае, если инородное тело попало в стружкодробилку и её заклинило, то инородное тело необходим удалить щипцами или другим инструментом, предварительно повернув ножи на незначительный угол в обратную сторону. Мелкие инородные тела допускается удалять поворотом ножей вперёд - назад до тех пор, пока они не провалятся за решетку. Запрещается удалять инородные тела руками.

3.5 Не допускается загрузка стружки слежавшимися плотными массами.                            3.6. Запрещается открывать электрошкаф и самостоятельно устранять какикие- либо неисправности. В случае ненормальной работы электропривода вызвать дежурного электрика.

3.7.	Запрещается работать при отсутствии ограждения клиноремённой и цепной передачи.

3.8 Производить техобслуживание, ремонт и удаление посторонних предметов только при отключенной от электросети стружкодробилке.

3.9 Во время работы стружкодробилки не открывать и не снимать
защитных предохранительных устройств.

Запрещается производить уборку работающего оборудования.

3.10.	При обнаружении неисправностей ( остановка, перегрев электро
двигателя, посторонний стук или шумы и т.п.) немедленно прекратить
работу, отключить стружкодробилку и вызвать соответствующую службу
для устранения неисправностей.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях.

4.1.	При обнаружении каких-либо неисправностей (отказ в работе,
посторонний стук, прекращение подачи электроэнергии, посторонний запах), отключить стружкодробилу, доложить мастеру и до устранения неисправностей к работе не приступать. Запрещается самостоятельно устранять неисправности. При ремонте стружкодробилки у пусковых устройств должен быть вывешен плакат" Не включать - работают люди".

4.2. При пожаре или обнаружении признаков горения немедленно сообщить в пожарную команду по телефону …, сообщить мастеру  или вышестоящему руководителю и приступить к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения.  При необходимости вызвать городскую пожарную службу по телефону 112, организовать встречу пожарной команды.

4.3. При несчастном случае с Вами или другим работником прекратить работу, поставить в известность мастера оказать первую доврачебную помощь пострадавшим и  обратиться в здравпункт лично или позвонить по  телефону ….

Обеспечить сохранность обстановки аварии или несчастного случая, если это не представляет опасности для жизни и здоровья людей и не приведет к осложнению аварийной обстановки. При необходимости вызовите скорую медицинскую помощь по телефону 112.

4.4 При   аварии   систем   водоснабжения,   отопления   и   т.д.   препятствующих выполнению технологических операций,   прекратить  работу до ликвидации аварии и её последствий.

5. Требования охраны труда по окончании работ.

5.1 Остановить работающее оборудование, выключить электродвигатель,
обесточить оборудование путем отключения вводного выключателя.

5.2 Привести в порядок рабочее место, убрать инструмент и приспособления в отведенное место, убрать отходы производства (ветошь, опилки, просыпавшуюся стружку) в установленную тару согласно маркировки, подмести пол.

5.3 Сдать оборудование сменщику или мастеру, сообщить обо всех
замечаниях и неполадках в работе и о принятых мерах по их устранению.

5.4 Убрать одежду в специальное отведенное место, вымыть руки теплой водой с мылом или принять душ.