- Общие требования охраны труда.

1.1 К работе с персональными электронно-вычислительными машинами (ПЭВМ – включает в себя системный блок, монитор, клавиатура, мышь, принтер, сканер и др. возможные периферийные устройства)) допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие:

- медосмотр и не имеющие противопоказаний (для лиц, работающих с ПЭВМ    более 50% рабочего времени (профессионально связанные с эксплуатацией ПЭВМ),

- вводный и первичный инструктаж по  охране труда с обучением безопасным методам и приемам выполнения работ;

- стажировку на рабочем месте  и получившие допуск к самостоятельной работе;

- инструктаж на 1 квалификационную группу по электробезопасности,

Женщины со дня установления беременности переводятся на работы не связанные с использованием  ПЭВМ, или для них ограничивается время работы с ПЭВМ (не более 3 часов    за рабочую смену) при условии соблюдения гигиенических требований к ПЭВМ и организации работы, установленных  санитарными правилами (СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 п.13.1)

1.2  Инструктаж на 1 группу по электробезопасности производится не реже  1  раза в  год,   повторный инструктаж  по охране труда не реже 1 раза в 6 месяцев.

1.3  Периодические медицинские освидетельствования проводятся не реже 1 раза в 2 года, при условии работы за ПЭВМ не менее 50% рабочего времени.

1.4 На территории организации выполняются следующие правила:

- необходимо внимательно относиться к сигналам, подаваемым водителями движущегося транспорта;

- не проходить в местах, не предназначенных для прохода и не  переходить дорогу впереди    движущегося транспорта;

- не включать и не останавливать (кроме аварийных случаев) оборудование,   работа на  которых, не поручена Вам руководителем;

1.5 Выполнять правила внутреннего трудового распорядка организации. Курение

разрешается только в отведённых  для этого местах.

1.6 Необходимо соблюдать установленные в организации режимы труда и отдыха.

Продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю.

Перерыв для отдыха и питания  составляет от 30 мин. до 1 час. и не входящий в   продолжительность рабочего дня.

1.7  При работе с ПЭВМ на пользователя возможно воздействие следующих вредных и опасных производственных факторов:

-  электромагнитное излучение

-  ультрафиолетовое излучение

-  электростатическое поле

-   ионизация воздуха

-  вредные   химические    вещества    (окись   углерода,    озон,  формальдегид, хлорвинил)

-   видимое излучение

-  блики, мерцание экрана, перепад яркостей участков экрана  и окружающих стен

-   нерациональная организация рабочего места

-  длительные статические нагрузки

-   монотонность труда

-  несоответствие клавиатуры требованиям эргономики

-  умственные и нервно-психические, эмоциональные нагрузки

-   напряжение внимания

-   нагрузки на зрительный анализатор

-   высокий темп движения кистями и пальцами рук

- напряжение в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека.

1.8  Вредные факторы от других источников, такие как шум, вибрация, температура, влажность, скорость движения воздуха могут оказывать усиливающее воздействие от вредных факторов от ПЭВМ.

1.9  Согласно исследованиям, вредные факторы при работе с ПЭВМ могут приводить к заболеваниям. Электромагнитное излучение может привести к различным заболеваниям, следствием чего могут быть выкидыши, импотенция, инсульты и др. Воздействие электростатического поля может привести к катаракте, глаукоме, помутнению хрусталика, снижению иммунитета; ионизация воздуха, усиливающаяся при наличии дыма, пыли - к дерматиту, экземе, зуду кожи лица;    видимое излучение, блики, мерцание - к различным заболеваниям глаз, мигрени, раздражительности, повышенной утомляемости, нервным срывам; нерациональная организация рабочего места - к патологическим изменениям межпозвонковых дисков, сдавливанию органов грудной клетки и брюшной полости; несоответствие клавиатуры - к заболеваниям запястной мышцы; высокие умственные нагрузки - к раздражительности, бессоннице, головным болям; высокий темп движения кистями  - к заболеваниям суставов кисти.

1.10   Необходимо помнить, что в ПЭВМ имеются опасные для жизни напряжения 16 Кв,  220 В и другие.

1.11 Пользователям ПЭВМ запрещается перемещать или демонтировать ПЭВМ на своём рабочем месте, а также предпринимать действия, приводящие к снижению безопасности других лиц.

1.12  Самостоятельное устранение каких-либо неисправностей, если эта работа не входит

в  круг     обязанностей – запрещено.

1.13 Необходимо содержать в чистоте рабочее место, не допускать его загрязнения и загромождения посторонними предметами.

1.14 В случае обнаружения неисправности оборудования необходимо прекратить работу на неисправном оборудовании, доложить руководителю  и вызвать обслуживающий персонал .

1.15 Обо всех несчастных случаях происшедших на производстве, о любой ситуации угрожающей жизни и здоровью людей, об ухудшении состояния своего здоровья необходимо немедленно сообщить руководителю подразделения.

1.16 Каждый пользователь обязан оказывать первую (доврачебную) помощь пострадавшему при травмировании или внезапном заболевании.

1.17   Пользователи ПЭВМ обязаны соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда.

1.18 Пользователи ПЭВМ, виновные в нарушении требований настоящей инструкции, привлекается к ответственности  в соответствии с законодательством РФ.

2. Требования охраны труда до начала работ.

2.1 Произвести    внешний    осмотр    устройств  с  целью    выявления    механических  повреждений  (состояние  проводного  монтажа,  кабелей,  жгутов,  заклинивание крыльчатки вентилятора и т.д.).

2.2  Убедиться в наличии защитного заземления и отсутствии видимого замыкания между шиной заземления и шинами питающих напряжений.

2.3   Открыть форточки для проветривания или включить имеющуюся вентиляцию.

2.4  Удалить все посторонние предметы с рабочего места и устройств.

2.5  Удалить пыль с поверхности устройств мягкой ветошью.

2.6  Протереть поверхность экрана и защитного фильтра.

2.7 Проверить положение сетевого выключателя, который должен находиться в положении «ОFF» или «ВЫКЛ».

2.8 При обнаружении неисправностей устройств  сообщить об этом руководителю.

- Требования охраны труда во время работы.

3.1 Включение электропитания ПЭВМ производится  включением сетевой вилки в розетку, если она выключена. Перевести сетевой выключатель системного блока в положение «ON» или «ВКЛ». Включение питания сигнализируется подсветкой сетевого индикатора и сопровождается звуковым сигналом.

3.2  Повторное включение ПЭВМ после их выключения допускается производить не ранее, чем через 60 секунд (во избежание выхода из строя блоков питания).

3.3  Во избежание несчастных случаев запрещается включать ПЭВМ при снятом кожухе.

3.4 Во включённом состоянии запрещается подключать или отключать соединители электропитания, кабели, разъемы.

3.5 Если при работе с ПЭВМ почувствуется малейшее действие тока или запах гари, необходимо немедленно прекратить работу, выключить устройство и сообщить руководителю. Запрещается прикасаться к неисправному устройству, пока не устранят неисправность.

3.6   Не допускается трогать оборванные провода во избежание электротравмы.

3.7   Не допускается оставлять без присмотра включённые ПЭВМ.

3.8  В помещениях, где эксплуатируются ПЭВМ, необходима ежедневная влажная уборка для уменьшения пыли и повышения влажности воздуха, а также периодическое проветривание после каждого часа работы на ПЭВМ.

3.9  Необходимо отключать ПЭВМ от электрической сети:

•   для перемещения монитора или периферийных устройств ( по согласованию с руководителем)

•    при перерывах в подаче электроэнергии.

3.10 Для обеспечения оптимальной работоспособности и сохранения здоровья пользователей ПЭВМ в течение рабочего дня должны соблюдаться регламентированные перерывы, устанавливаемые в зависимости от вида и категории трудовой деятельности:

виды (группы) трудовой деятельности:

-   А - считывание информации с экрана ПЭВМ с предварительным   запросом

-   Б - работа по вводу информации с клавиатуры

-   В - творческая работа в режиме диалога

категории тяжести и напряженности работы:

-   1 — для группы А - по суммарному числу считываемых знаков за рабочую смену, но не более 60000 знаков за смену

-    2 — для группы Б - по суммарному числу считываемых и вводимых знаков за рабочую смену, но не более 40000 знаков за смену

-  3 — для группы В - по суммарному времени непосредственной работы с ПЭВМ за рабочую смену, но не более 6 часов за смену.

| Кате-гория | Группа А Б В |  |  | Суммарное время регла- ментированных перерывов (минут) | Продолжительность регламентированных перерывов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | до 20000 | до 15000 | до 2,0 | 30 | По 15 мин. Через 2 часа от начала рабочей смены и через 2 часа после обеда |
| 2 | до 40000 | до 30000 | до 4,0 | 50 | По 15 мин. через каждый час работы |
| 3 | до 60000 | до 40000 | до 6,0 | 70 | По 15 минут через каждый час работы |

При выполнении в течение рабочей смены работ, относящихся к разным видам трудовой деятельности, за основную работу с ПЭВМ принимается та, которая занимает не менее 50% времени в течение рабочей смены.

3.11 Во время регламентированных перерывов с целью снижения нервно-эмоционального напряжения, снятия утомления зрительного анализатора и утомления плечевого пояса и туловища целесообразно выполнять комплексы специальных физических упражнений.

3.12 С целью уменьшения отрицательного влияния монотонности работы следует применять чередование операций ввода, считывания информации и работу в режиме диалога.

3.13 Общее количество информации, вводимой или считываемой за смену, не

сно

должно превышать: при считывании информации - 60 тысяч символов, при вводе - 40 тысяч символов; творческая работа в режиме диалога не должна превышать 6   часов в смену.

3.14    Непрерывная работа без регламентированного перерыва не может превышать 2 час.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях.

4.1 В случае отклонения от нормального режима работы (появление посторонних тресков, шумов, резкого запаха, дыма) необходимо немедленно отключить устройства от сети и обратиться к руководителю.

4.2  В случае возгорания ПЭБМ надлежит немедленно отключить устройства от сети и сообщить в пожарную команду по телефону …, вышестоящему руководителю и приступить к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения.  При необходимости вызвать городскую пожарную службу по телефону 112, организовать встречу пожарной команды.

4.3. При несчастном случае с Вами или другим работником прекратить работу, поставить в известность руководителя оказать первую доврачебную помощь пострадавшим и  обратиться в здравпункт лично или позвонить по  телефону …..

Обеспечить сохранность обстановки аварии или несчастного случая, если это не представляет опасности для жизни и здоровья людей и не приведет к осложнению аварийной обстановки. При необходимости вызовите скорую медицинскую помощь по телефону 112.

4.4 При   аварии   систем   водоснабжения,   отопления   и   т.д.   препятствующих выполнению технологических операций,   прекратить  работу до ликвидации аварии и её последствий.

5. Требования охраны труда по окончании работы.

5.1    По окончании работы следует обесточить ПЭВМ, для чего перевести сетевой

переключатель   в   положение   «ОFF»   или   «ВЫКЛ»,   при   этом  должен   погаснуть индикатор включения.

5.2    Привести в порядок рабочее место.

5.3 Сообщить руководителю подразделения обо всех неисправностях и недостатках, замеченных во время работы.