1 Общие требования охраны труда

1.1	К самостоятельной работе по профессии «слесарь механосборочных работ» допускаются лица, прошедшие профессиональное обучение и проверку знаний в установленном порядке, обучение по оказанию
первой   доврачебной   помощи   пострадавшим   от   несчастных   случаев,
имеющие    квалификационную  группу  по  электробезопасности,  прошедшие вводный и первичный инструктаж на рабочем месте, стажировку и получившие допуск к самостоятельной работе. Повторный инструктаж по охране труда проводится не реже 1 раза в 3 месяца.

Повторный инструктаж по электробезопасности проводятся не реже 1 раза в 12 месяцев.

На территории предприятия необходимо соблюдать правила внутреннего трудового распорядка предприятия, быть внимательным по отношению к движущемуся транспорту и работающим грузоподъемным машинам.

Необходимо соблюдать установленный на предприятии режим труда и отдыха. Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю. Суммарное время на отдых и естественные надобности в течение смены - 45 минут. На отдых и приём пищи -30 минут, не входящие в продолжительность рабочей смены.

Во время работы на слесаря механосборочных работ возможно
воздействие:

1.4.1	опасных производственных факторов:

наличие движущихся машин и механизмов, незащищённых подвижных элементов производственного оборудования, передвигающихся  изделий, заготовок, падение изделий, инструмента - может привести к травмам;

наличие острых кромок, заусенцев, шероховатости на поверхностях заготовок,  инструмента,  материала,  оборудования - может привести  к травмированию кожи, связок, кровеносных сосудов;

отлетающие частицы и осколки - могут привести к травмам.

1.4.2	вредных производственных факторов:

пыль металла и абразивного материала - могут привести к заболеваниям дыхательных путей, пищеварительной системы, слизистых оболочек органов зрения и обоняния;

работа с нефтепродуктами и специальными жидкостями – может привести к кожным заболеваниям;

повышенный уровень шума и вибрации - могут привести к заболеваниям органов слуха,  сосудистой,  нервно-мышечной,  костно-суставной систем организма;

длительная работа стоя - может привести к заболеваниям опорнодвигательного аппарата, варикозному расширению вен ног;

недостаточная освещенность - может привести к заболеваниям глаз;

повышенная или пониженная температура, влажность, скорость движения воздуха - могут привести к простудным заболеваниям;

физические перегрузки - могут привести к образованию грыжи,
варикозному расширению вен ног, заболеваниям сердечнососудистой системы и опорно-двигательного аппарата.

1.5 Для нормальной и безопасной деятельности слесаря механосборочных работ необходимо применение средств индивидуальной защиты:

| Средства индивидуально защиты | На 12 мес. |
| --- | --- |
| 1. Костюм х/б ГОСТ 27575-87 | 1 шт. |
| 2. Ботинки кожаные ГОСТ Р 12.4.187-97 | 1 пара |
| 3. Рукавицы комбинированные ГОСТ 12.4.010-75 | 12 пар |
| 4. Очки защитные ГОСТ 12.4.013-85 | до износа |

Рабочее место и подходы к нему должны содержаться в чистоте и порядке.

Не допускать на рабочее место посторонних.

1.8	Выполнять      только      ту      работу,      которая      поручена
администрацией, входит в круг Ваших обязанностей и по которой получен инструктаж.

1.9	Не выполнять распоряжений и указаний, если они противоречат требованиям охраны труда.

Во время работы быть внимательным, не отвлекаться от выполнения своих обязанностей, не отвлекать других работников, если это не связано с выполнением производственного задания.

Работник должен получить инструктаж по противопожарной безопасности, знать правила поведения при пожаре и при обнаружении признаков горения, уметь пользоваться средствами пожаротушения на рабочем месте.

Работник должен немедленно извещать своего непосредственного руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, произошедшем на производстве или об ухудшении своего здоровья, в том числе о проявлении признаков профессионального заболевания.

1.13	При  обнаружении  каких-либо  неисправностей  немедленно прекратить работу и сообщить об этом мастеру (руководителю работ).
Использовать в работе неисправные средства технологического оснащения, разбирать и регулировать их запрещается

1.14 Самостоятельно устранять неисправности допускается только в том случае, если это предусмотрено Вашими обязанностями.

1.15 Необходимо соблюдать правила личной гигиены: перед едой и по мере загрязнения мыть руки с мылом, не принимать и не хранить пищу на рабочем месте, ходить в исправной рабочей одежде.

1.16 Лица, нарушившие данную инструкцию, несут ответственность
в соответствии с законодательством РФ.

2 Требования охраны труда перед началом работы

2.1 Надеть чистые и исправные, полагающиеся по нормам, средства индивидуальной защиты. Защитные очки должны быть подогнаны по размеру, стёкла не должны иметь повреждений и царапин.

2.2 Принять рабочее место от сменщика. Оно должно находиться в чистоте и порядке, достаточно освещено. Убедиться в нормальной работе вентиляции, в чистоте и исправности напольных трапов, отсутствии повреждений  изоляции электропроводки,  исправности защитного заземления и специальных ограждений.

Ознакомиться с неполадками средств технологического оснащения, имевшимися в предыдущей смене и с принятыми мерами по их устранению. При наличии претензий к сменщику сообщить обо всех неисправностях и отклонениях мастеру смены (руководителю работ) и без его разрешения к работе не приступать.

После приёма смены вся ответственность за состояние рабочего места и безопасное производство работ ложится на лицо, принявшее смену.

2.3	Проверить и убедиться в исправности инструмента, который должен отвечать следующим требованиям:

- молотки должны быть насажены на рукоятки овального сечения, плотно заклинены мягкими стальными завершёнными клиньями или изготовленными из твёрдых пород дерева, ручка молотка должна быть прямой с незначительным утолщением к её свободному концу, поверхность ручки должна;/быть гладкой, ровно зачищенной, без трещин, заусенцев и сучков;

-напильники, шаберы, ножовки и прочий инструмент, имеющий заостренные концы для насаживания ручек, должны обязательно иметь ручки  по  размерам  инструмента  с закрепляющими  металлическими кольцами для предохранения их от раскалывания;

- все ударные инструменты должны иметь длину не менее 150 мм, кернеры - не менее 100 мм; не должны иметь наклёпа на бойках, скошенных или сбитых торцев с заусенцами, вмятинами, трещинами;

- гаечные ключи не должны иметь трещин, забоин, заусенцев и соответствовать размерам гаек и головок болтов, губки ключей должны быть ровными и параллельными, наращивать ключи другими предметами запрещается;

-слесарные тиски должны быть исправны, прочно захватывать изделие и иметь на губках несработанную насечку.

Ключи, насадки и головки, установленные на гайко- и винтозавёртывающих машинах должны быть надёжно закреплены специальными штифтами и кольцами. Не допускается их крепление шплинтами и проволокой.

Убедиться в исправности приспособлений для подвесного инструмента, а также в надёжности фиксации и легкости перемещения инструмента на них.

Проверить отсутствие утечек воздуха и нефтепродуктов.

Проверить исправность грузонесущих, фиксирующих и установочных элементов оборудования.

О всех замеченных неисправностях, как до начала, так и во время работы, немедленно сообщать мастеру (руководителю работ) и без его разрешения к работе не приступать.

3. Требования охраны труда во время работы

3.1 При выполнении работ соблюдать требования безопасности, изложенные технологической и иной нормативно-технической документации, соблюдать установленные нормы перемещения тяжести вручную:

постоянно в течение смены: для женщин - до 7 кг, для мужчин -до 15 кг;

при перемещении грузов до двух раз в час: для женщин - до 10кг, для мужчин - до 30 кг.

3.2	При использовании ручного пневмоинтрумента выполнять требования инструкции по охране труда.

3.3 Пользоваться только исправным инструментом,  предусмотренным для данных работ.

3.4 Выполнять работы инструментом, для которых он не предназначен, запрещается.

3.5 Находиться под собираемым изделием для выполнения технологических операций (переходов) запрещается.

3.6 Выполнять работы, в результате которых образуются отлетающие куски металла, стружка, без использования защитных очков и ограждений запрещается.

3.7 Использовать разметочные чертилки без защитных колпачков запрещается.

3.8 Межоперационную очистку оборудования от стружки и кусков металла, образовавшихся в процессе сверления, рубки и иных видов слесарной обработки, осуществлять только специальными щетками.

3.9 Комплектующие и готовые изделия укладывать в специальную тару или стеллажи. При укладке на пол высота штабеля не должна превышать 1 метра.

3.10 При работе на приспособлениях, имеющих рабочие органы, приводимые в действие от источников энергии (электрических, гидравлических, пневматических и т.п.), технологические переходы выполнять только после полной остановки их движения.

3.11 Заклинивать кнопки системы двуручного безопасного управления на приспособлениях любого типа и назначения запрещается.

3.12 Поправлять детали во время движения рабочего органа любого приспособления запрещается.

3.13 При работе совместно с электросварщиком пользоваться защитными  очками со светофильтром. При работе около сварщика необходимо оградить место сварки переносными щитами или ширмами.

4 Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1. При обнаружении каких-либо неисправностей инструмента или используемого оборудования прекратить работу, предупредить об опасности окружающих и немедленно доложить об этом непосредственному руководителю (мастеру, бригадиру). До устранения неисправностей к работе не приступать.

4.2. При пожаре или обнаружении признаков горения немедленно сообщить в пожарную команду по телефону …., сообщить мастеру  или вышестоящему руководителю и приступить к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения.  При необходимости вызвать городскую пожарную службу по телефону 112, организовать встречу пожарной команды.

4.3. При несчастном случае с Вами или другим работником прекратить работу, поставить в известность мастера оказать первую доврачебную помощь пострадавшим и  обратиться в здравпункт лично или позвонить по  телефону …..

Обеспечить сохранность обстановки аварии или несчастного случая, если это не представляет опасности для жизни и здоровья людей и не приведет к осложнению аварийной обстановки. При необходимости вызовите скорую медицинскую помощь по телефону 112.

4.4.  При авариях систем водоснабжения, отопления и т.д., препятствующих выполнению технологических операций, прекратить работу до ликвидации аварии и её последствий.

5 Требования охраны труда по окончании работы

5.1 Освободить рабочее место от комплектующих и собранных изделий, отключить оборудование. Инструмент, детали и узлы убрать в специально отведённые места для хранения.

5.2 Привести в порядок рабочее место. При уборке использовать специальные щётки, сжатым воздухом пользоваться запрещается.

5.3 Отходы производства убрать в специально отведенные промаркированные места.

5.4 Доложить мастеру или другому руководителю работ о всех замеченных неисправностях в процессе работы.

5.5 Приведенное в порядок рабочее место сдать сменщику, сообщить ему о всех неисправностях и мерах, принятых для их устранения.

5.6 После сдачи смены переодеть спецодежду, вымыть руки и лицо теплой водой с мылом или принять душ.