ЗАПИСКА

Настоящая программа разработана в соответствии с СТ0 «Система менеджмента качества. Подготовка, переподготовка и повышение компетентности кадров. Организация работы», ГОСТ 12.0.004-99 «Организация обучения безопасности труда. Общие положения» и предназначена для профессиональной подготовки рабочих по профессии «токарь по обработке абразивных изделий»

В сборник включены: квалификационные характеристики, учебный план, тематические планы по теоретическому и производственному обучению для подготовки рабочих на 2-й разряд, и повышения квалификации на 3-6 разряды, а также экзаменационные билеты.

Продолжительность обучения новых рабочих установлена 5 месяцев в соответствии с действующим Перечнем профессий для профессиональной подготовки рабочих кадров (Приказ Минобразования № 3477 от 29.10.01).

Продолжительность обучения рабочих при переподготовке и повышении квалификации устанавливается, согласно учебных планов, утвержденных главным инженером 22.04.2005 года.

Обучение может осуществляться, как групповым, так и индивидуальным методами.

Квалификационная характеристика составлена в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих. Выпуск 17. Раздел: "Производство абразивов" (утв. постановлением Госкомтруда СССР и ВЦСПС от 8 февраля 1983 г. N 20/4-41) (с изменениями и дополнениями)

В тематические планы изучаемого предмета могут вноситься изменения и дополнения, с учётом специфики предприятия, в пределах часов, установленных программой.

Производственное обучение проводится на рабочих местах предприятия.

Мастер (инструктор) производственного обучения должен обучать рабочих эффективной безопасной организации труда, использованию новой техники и передовых технологий на рабочем месте, детально рассматривать с ними пути повышения производительности труда и меры экономии материалов и энергии.

В процессе обучения особое внимание должно быть обращено на необходимость прочного усвоения и выполнения всех требований безопасности труда. В этих целях преподаватель теоретического и мастер (инструктор) производственного обучения, помимо изучения общих требований безопасности труда, которые необходимо соблюдать в каждом конкретном случае, обращает внимание на соблюдение правил безопасности при работе на конкретном оборудовании.

К концу обучения каждый обучаемый должен уметь самостоятельно выполнять все работы, предусмотренные квалификационной характеристикой, техническими условиями и нормами, установленными на предприятии.

К самостоятельному выполнению работ обучающиеся допускаются только после сдачи квалификационного экзамена и зачета по безопасности труда. Квалификационные экзамены проводятся в соответствии с СТО, при этом квалификационная пробная работа проводится за счет времени, отведенного на производственное обучение.

Обновление технической и технологической базы современного производства требует систематического включения в действующие программы учебного материала по новой технике и технологии, экономии материалов, повышению качества продукции, исключения устаревшего учебного материала, терминов и стандартов. Программы также должны дополняться сведениями по конкретной экономике.

Количество часов, отводимое на изучение отдельных тем программы, последовательность их изучения в случае необходимости разрешается изменять при условии, что программы будут выполнены полностью по содержанию и общему количеству часов.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА РАБОЧИХ

НА 2-0Й РАЗРЯД

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

# Токарь по обработке абразивных изделий

2-й разряд

Характеристика работ. Обточка плоскостей абразивных кругов класса Б прямого и фасонного профиля диаметром до 200 мм всех высот с 2-х сторон по одной штуке под планшайбой плоскообдирочных станков. Установка и механизированное закрепление кругов под планшайбой станка. Рассев металлического зерна через сито соответствующего номера. Регулировка подачи зерна на стол станка. Снятие кругов со стола станка и укладка их на стеллаж. Обточка плоскостей обожженных брусков на плоскообдирочных станках. Установка рамок с абразивными брусками на вращающийся диск стола.

Должен знать: устройство и принцип работы обслуживаемых плоскообдирочных станков; правила установки и крепления простых по конфигурации абразивных изделий; наименование и характеристику обрабатываемых изделий; назначение и условия применения простых приспособлений и контрольно-измерительных инструментов; назначение, правила применения, установки нормального и специального режущего инструмента; основные сведения о допусках и посадках; квалитеты и параметры шероховатости (классы точности и чистоты обработки).

Примеры работ.

1. Крути абразивные прямого профиля диаметром 150 мм, высотой 50 мм - обточка плоскостей.

2. Круги абразивные фасонного профиля формы ЧК, 1Т, Ч11 диаметром 75 мм - обточка плоскостей.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Токарь по обработке абразивных изделий 2 разряд

Срок обучения -5 месяцев

| № п/п | Курс. Предмет. | Кол-во часов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Теоретическое обучение. | 300 |
| 1.1. | Экономический курс |  |
| 1.1.1. | Основы экономических знаний, организации и стимулирования труда рабочих | 4 |
| 1.2. | Система менеджмента качества (СМК). | 4 |
| 1.3. | Общетехнический курс. | 64 |
| 1.3.1. | Электротехника. | 10 |
| 1.3.2. | Материаловедение. | 14 |
| 1.3.3. | Чтение чертежей и схем. | 12 |
| 1.3.4. | Допуски, посадки и технические измерения | 10 |
| 1.3.5. | Общие сведения о технической механике. | 8 |
| 1.3.6. | Автоматизация производства на основе электронной вычислительной техники. | 4 |
| 1.3.7. | Охрана труда, пожарная безопасность, в том числе: оказание первой доврачебной помощи, гигиена труда, медицинские осмотры. | 6 |
| 1.4. | Специальный курс: | 228 |
| 1.4.1. | Требования охраны труда при ведении работ. | 14 |
| 1.4.2. | Оборудование и технология выполнения работ по профессии. | 214 |
| 2. | Практическое обучение. | 508 |
| 2.1. | Производственное обучение. | 484 |
|  | Консультации. | 16 |
|  | Квалификационный экзамен. | 8 |
| ИТОГО: |  | 830 |

1. Теоретическое обучение.

1.1. Экономический курс.

1.1.1. Тематический план и программа предмета «Основы экономических знаний, организации и стимулирования труда рабочих»

Тематический план

| № п/п | Темы. | Кол-во часов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Основные статьи законодательства о труде. | 1 |
| 2. | Нормирование труда. Прогрессивные формы организации и стимулирования труда. | 1,5 |
| 3. | Экономические категории, критерии, показатели | 1,5 |
| ИТОГО: |  | 4 |

ПРОГРАММА.

Тема 1. Основные статьи законодательства о труде.

Общие положения. Коллективный договор, трудовой договор, рабочее время, время отдыха, гарантии и компенсации, трудовая дисциплина.

Тема 2. Нормирование труда.

Прогрессивные формы организации и стимулировании труда. нормирование труда (основные понятия и положения). Устранение потерь рабочего времени, аттестация рабочих, их рационализация, расширение зон обслуживания и совмещения профессий.

Формы оплаты труда, материальное и моральное стимулирование. Принципы организации производственных бригад, основные направления их совершенствования. Бригадные и индивидуальные формы организации труда на  заводе. Положение о производственной бригаде, совете бригады. Планирование организации производственной деятельности хозрасчетных бригад, КТУ.

Основные направления научной организации труда. Дисциплина труда и ее роль в организации трудовых процессов.

Тема 3. Экономические категории, критерии, показатели.

Повышение эффективности производства – основное направление работы предприятия. Производительность труда, как главный показатель эффективности производства.

Основные и оборотные фонды предприятия, фондоотдача.

Себестоимость продукции, как синтетический обобщающий показатель, характеризующий все стороны деятельности предприятия.

Увеличение прибыли является окончательной целью снижения себестоимости выпускаемой продукции. Рентабельность продукции предприятия.

Понятие цены. Правильный уровень цены, как возможность возмещения расходов и получение определенной прибыли.

Сущность понятия «инфляция».

Акционерное общество, акция и курс акции, органы управления акционерным обществом, дивиденды.

Краткий анализ хозяйственной деятельности предприятия.

1.2. Тематический план и программа предмета

«Система менеджмента качества».

Тематический план.

| № п/п | Темы. | Кол-во часов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Международные системы качества. История возникновения, цели и задачи. | 0,5 |
| 2. | Требования к системе менеджмента качества, установленные ГОСТ Р ИСО 9001-2001. | 0,5 |
| 3. | Процессный подход – основа системы менеджмента качества. | 0,5 |
| 4. | Принципы менеджмента качества. | 0,5 |
| 5. | Обязательные документированные процедуры СМК. | 0,5 |
| 6. | Руководство по качеству. | 0,5 |
| 7. | Политика в области качества и обязательства администрации. | 0,5 |
| 8. | Сертифицированная система менеджмента качества - постоянное улучшение, перспектива развития. | 0,5 |
| ИТОГО: |  | 4 |

ПРОГРАММА.

1.3. Общетехнический курс.

1.3.1. Программа предмета «Электротехника».

Использование электроэнергии на производстве и в быту. Понятие об электрическом токе. Тепловое действие тока. Короткое замыкание и меры защиты. Электромагнитная индукция, принцип действия генератора и трансформатора. Создание многофазными токами вращающегося магнитного поля и принцип действия асинхронного двигателя.

Общие сведения об электроприводе. Электродвигатели и пускорегулирующая аппаратура, применяемая на обслуживаемом оборудовании. Электродвигатели, применяемые на подъемниках и в электроинструментах. Правила пуска и остановки электродвигателей.

Виды светильников, правила их расположения, установки и крепления при производстве работ. Прожекторное освещение. Основные правила электробезопасности и электрозащиты.

Порядок ведения работ вблизи электроустановок. Классификация электрических устройств и помещений по степени электробезопасности и безопасное напряжение.

Пути  рационального использования и экономии электроэнергии.

1.3.2. Программа предмета «Материаловедение».

Задачи предмета. Значение металлов в промышленности. Содержание предмета и его роль в формировании профессиональных знаний и квалификации рабочего. Основные сведения о строении металлов и из теории сплавов. Свойства металлов. Чугуны. Стали. Цветные металлы и их сплавы. Термическая и химико-термическая обработка металлов и их сплавов. Твердые сплавы и минерало-керамические материалы. Защита металлов от каррозии. Неметаллические материалы. Пластмассы. Пути повышения эффективности использования конструкционных материалов.

1.3.3. Чтение чертежей и схем

Значение чертежей в технике и производстве. Значение графической грамотности для квалифицированного рабочего.

Понятие об эскизе, чертеже. Действующие ГОСТы на составление и оформление чертежей и другой технической документации.

Форматы чертежей. Линии чертежа. Обозначение размеров и предельных отклонений. Обозначение, оформление и надписи на чертежах. Чертежные шрифты. Понятие о масштабах.

Понятие о проекциях. Центральное и параллельное проецирование. Проецирующие лучи. Оси проекций. Наглядное изображение точки. Проекция отрезка прямой.

Понятие об аксонометрических проекциях, их виды. Изображение плоских фигур в аксонометрических проекциях (треугольника, прямоугольника и окружности).

Проекции геометрических тел.

Понятие о рабочем чертеже и его назначении в производстве. Общие требования и оформление рабочих чертежей. Разрезы и сечения. Основные виды и плоскости проекций. Название и нумерация основных видов, их расположение.

Планы, их построение и вычерчивание. Разрезы простые и сложные (по ломаной линии). Штриховка в разрезах и сечениях. Разрезы полные и местные.

Сечения. Сечения сложные и вынесенные. Обозначение линий сечения.

Особенности строительных чертежей, их виды и содержание.

Технический проект и рабочие чертежи. Нанесение размеров на строительных чертежах. Понятие о проекте производства работ. Состав графической части проекта производства работ. Чтение рабочих чертежей и технологических карт.

1.3.4. Допуски, посадки и технические измерения

Основные сведения о допусках и посадках. Квалитеты точности, параметры шероховатости. Классификация контрольно-измерительных приборов и инструментов по конструктивным особенностям, точности и назначению.

1.3.5. Программа предмета «Общие сведения о технической  механике».

Основные законы динамики. Сила инерции. Понятие об ударе твердых тел. Основные элементы зубчатого колеса. Передаточные отношения многозвенных зубчатых передач. Зубчатые, червячные и цепные передачи, их конструкции и область применения. Методы измерения вращающегося момента и мощности. Понятие о статической балансировке вращающихся деталей. Принцип работы фрикционных и ременных передач.

1.3.6. Автоматизация производства на основе электронной вычислительной техники.

Ознакомление рабочих с обобщенной структурой системы автоматического управления производством, возможностями и принципами использования управляющих электронных вычислительных машин, исполнительных механизмов и устройств, связанных с ЭВМ.

Понятие о системах управления производством с применением ЭВМ. Применение ЭВМ в автоматизации производственных систем и процессов (содержание темы уточняется и дополняется преподавателем в соответствии со спецификой отрасли, предприятия и получаемой профессии).

1.4. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КУРС

1.4.1. Программа предмета «Требования охраны труда при ведении работ».

Основные причины травматизма при производстве токарных работ.

Вредные и опасные физические производственные факторы при ведении работ. Средства индивидуальной защиты. Меры личной безопасности токаря по обработке абразивных изделий при проведении подготовительных работ.

Соблюдение правил личной гигиены. Ознакомление с паспортными характеристиками оборудования. Опасные зоны оборудования. Знаки безопасности. Заземление оборудования. Подготовка оборудования к работе.

Осмотр рабочего места.

Требования охраны труда при ведении работ токаря по обработке абразивных изделий.

Действия работников при возникновении аварийных ситуаций. Порядок оповещения и оказания доврачебной помощи пострадавшему при несчастном случае. Сохранение обстановки. Ответственность за нарушение охраны труда.

Основные причины возникновения пожара. Правила пользования средствами пожаротушения. Действия при пожаре.

Предельные нормы поднятия и перемещения тяжестей (разовое, постоянное, в течение рабочей смены).

1.4.2. Тематический план и программа по предмету «Оборудование и технология выполнения работ по профессии».

Тематический план

Токарь по обработке абразивных изделий 2 разряда

| № п/п | Темы. | Кол-во часов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Вводное занятие. | 2 |
| 2. | Основные сведения о производстве и организации рабочего места. | 4 |
| 3. | Виды выполняемых работ | 32 |
| 4. | Устройство и принцип работы станков. | 16 |
| 5. | Технологический процесс токарных работ | 156 |
| 6. | Охрана окружающей среды. | 4 |
| ИТОГО: |  | 214 |

Программа

Тема 1. Вводное занятие.

Ознакомление с целью и задачами обучения, с требованиями, предъявляемыми к токарю по обработке абразивных изделий, организацией учебного процесса, квалификационной характеристикой. Порядок выполнения пробной работы и проведения квалификационного экзамена.

Тема 2. Основные сведения о производстве и организации рабочего места.

Организация производства промышленных предприятий. Повышение технического уровня производства. Состав подразделений завода. Условия для бесперебойной работы производственного участка.

Безопасная организация рабочего места. Осмотр до начала работ рабочего места: достаточность освещения, наличие средств пожаротушения, отсутствие посторонних предметов, которые могут мешать работе. Требования безопасности при работе токаря по обработке абразивных изделий. Планировка и оснащение рабочего места токаря по обработке абразивных изделий в зависимости от видов производства.

Проверка безопасности, удобства рабочего места.

Тема 3.Виды выполняемых работ.

Обточка плоскостей абразивных кругов класса Б прямого профиля диаметром до 200мм всех высот с двух сторон под планшайбой плоскообдирочного станка. Установка и закрепление кругов под планшайбой станка. Снятие кругов со станка и складирование их на стеллажи.

Тема 4.Устройство и принцип работы станков.

Устройство и принцип работы плоскообдирочных станков. Правила установки и крепления абразивных кругов на станки.  Основные узлы и механизмы плоскообдирочных станков. Блокирующие и предохранительные устройства плоскообдирочных станков. Системы смазки.  Карты смазки. Понятие о кинематической схеме станка.

Тема 5. Технологический процесс токарных работ

Технологический процесс обработки типовых деталей на плоскообдирочных станках. Элементы технологического процесса: установки, операции, переходы, проходы. Последовательность операций и переходов. Оснащение операций режущим, контрольно-измерительным инструментом и приспособлениями. Технологическая документация, ее содержание и назначение. Необходимость соблюдения технологической дисциплины.

Тема 6. Охрана окружающей среды.

Экологические права и обязанности граждан России.

Административная и юридическая ответственность руководителей производств и граждан за нарушения в области рационального природопользования и охраны окружающей среды.

Источники и виды загрязнений окружающей среды. Создание нормального экологического состояния окружающей среды.

Персональные возможности и ответственность рабочих данной профессии в деле охраны окружающей среды.

Требования, обеспечивающие охрану атмосферного воздуха от загрязняющих веществ вентиляционными установками.

Нормативы предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в воздухе.

Мероприятия по уменьшению пылесодержания выбрасываемого воздуха.

Порядок сбора отходов производства.

2. ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ

Тематический план

| № п/п | Темы. | Кол-во часов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Вводное занятие. | 2 |
| 2. | Требования охраны труда при ведении работ. | 14 |
| 3. | Ознакомление с производством и организацией рабочего места. | 8 |
| 4. | Освоение приемов управления станком, подготовка станка к работе и уход за ним | 32 |
| 5. | Освоение токарных работ. | 40 |
| 6. | Самостоятельное выполнение токарных работ, соответствующих 2 разряду. | 404 |
|  | Квалификационная пробная работа. | 8 |
| ИТОГО: |  | 508 |

Инструктаж по безопасности труда проводится на рабочем месте по каждому виду работ.

ПРОГРАММА.

Тема 1. Вводное занятие.

Ознакомление с рабочим местом, правилами внутреннего трудового распорядка, условиями труда токаря по обработке абразивных изделий, формами организации труда, режимами работы.

Инструктажи по ОТ (проводятся по каждому виду работ) и пожарной безопасности. Обучение пользованию средствами индивидуальной защиты.

Тема 2. Требования охраны труда при ведении работ.

Содержание программы по данной теме соответствует программе по теме 1.4.1. «Специального курса».

Тема 3. Ознакомление с производством и организацией рабочего места.

Содержание программы по данной теме соответствует пункту 1.4.2  темы  2 программы  «Специального курса».

Убедиться внешним осмотром в исправном состоянии оборудования, в исправности подключения к электросети. Проверить наличие заземляющего устройства и его надежность крепления. Проверить отсутствие обрывов и оголенных проводов.

Тема 4. Освоение приемов управления станком, подготовка станка к работе и уход за ним

Основные узлы токарных станков. Подготовка станка к первоначальному пуску. Освоение приемов управления станком на холостом ходу. Элементарные правила ухода за станком. Смазка трущихся поверхностей, направляющих станины, шлифовальной бабки и стола. Уход за станком после окончания работы.

Тема 5. Освоение токарных  работ.

Освоение приемов установки деталей на токарный станок. Шлифование остроугольной резьбы однониточным кругом на проход в одну сторону. Обрабатывание цилиндрической остроугольной резьбы однониточным кругом глубинным и скоростным методами. Шлифование резьбы многониточным кругом на врезание и на проход. Освоение приемов пользования измерительным инструментом, предназначенным для контроля остроугольной цилидрической резьбы. Правка шлифовальных кругов на предварительных и получистовых операциях. Освоение приемов балансировки шлифовальных кругов при статистическом дисбалансе.

Тема 6. Самостоятельное выполнение работ, соответствующих 2 разряду.

Самостоятельное выполнение всего комплекса работ токаря по обработке абразивных изделий 2 разряда с соблюдением правил безопасности труда, в соответствии с требованиями квалификационной характеристики.

Освоение передовых приемов и методов труда и организации рабочего места.

Выполнение норм выработки и совершенствование навыков работы.

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

# Токарь по обработке абразивных изделий

3-й разряд

Характеристика работ. Обточка плоскостей высоких абразивных кругов класса В прямого и фасонного профиля диаметром свыше 200 мм до 600 мм и тонких абразивных кругов класса Б прямого и фасонного профиля диаметром до 200 мм с двух сторон в планшайбе плоскообдирочных станков. Обточка плоскостей высоких абразивных кругов класса А, АА и прецизионных прямого и фасонного профиля диаметром до 200 мм по одному кругу в планшайбе. Расчет объема металлического зерна для загрузки его на стол станка. Проверка высоты и параллельности плоскости кругов. Обточка абразивных кругов класса Б прямого и фасонного профиля диаметром до 350 мм на токарных станках. Установка пакета кругов или одного круга на оправку шпинделя токарного станка.

Должен знать: устройство и принцип работы обслуживаемых плоскообдирочных и токарных станков; устройство и условия применения специальных приспособлений и контрольно-измерительного инструмента; допуски, посадки, квалитеты и параметры шероховатости (классы точности и чистоты обработки).

Примеры работ.

Обточка плоскостей:

1. Круги абразивные класса Б диаметром 225 - 350 мм, высотой 16 мм и выше.

2. Крути абразивные класса Б диаметром 400 - 450 мм, высотой от 20 мм до 75 мм.

3. Круги абразивные класса Б диаметром 500 мм, высотой от 32 мм до 75 мм.

4. Круги абразивные класса Б диаметром 600 мм, высотой от 40 мм до 75 мм.

5. Круги абразивные класса А, АА диаметром 150 мм, высотой 50 мм.

Тематический план предмета «Оборудование и технология выполнения работ по профессии».

Токарь по обработке абразивных изделий 3 разряда

| № п/п | Темы. | Кол-во часов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Вводное занятие. | 2 |
| 2. | Основные сведения о производстве и организации рабочего места. | 2 |
| 3. | Виды выполняемых работ | 8 |
| 4. | Устройство и принцип работы оборудования | 24 |
| 5. | Технологический процесс токарных работ | 90 |
| 6. | Охрана окружающей среды. | 4 |
| ИТОГО: |  | 130 |

Производственное обучение

Тематический план

Токарь по обработке абразивных изделий 3 разряда

| №№ п.п. | Темы, их краткое содержание | кол-во часов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Вводное занятие | 2 |
| 2. | Требования охраны труда при ведении работ | 14 |
| 3. | Освоение работ по обточке плоскостей кругов класса Б | 26 |
| 4. | Освоение работ по обточке плоскостей кругов класса А, АА | 52 |
| 5. | Самостоятельное выполнение работ, соответствующих 3-му разряду | 158 |
|  | Квалификационная пробная работа | 8 |
|  | ИТОГО | 260 |

Повышение квалификации

# Токарь по обработке абразивных изделий

4-й разряд

Характеристика работ. Обточка плоскостей высоких абразивных кругов класса Б прямого и фасонного профиля диаметром свыше 600 мм и тонких абразивных кругов класса Б прямого и фасонного профиля диаметром свыше 200 мм до 600 мм с двух сторон в планшайбе плоскообдирочных станков. Обточка плоскостей высоких абразивных кругов класса А, АА и прецизионных прямого и фасонного профиля диаметром свыше 200 мм до 600 мм и тонких кругов класса А, АА и прецизионных прямого и фасонного профиля диаметром до 200 мм на плоскообдирочных станках. Регулировка давления планшайбой. Обточка абразивных кругов класса Б прямого и фасонного профиля диаметром свыше 350 мм до 500 мм и кругов класса А, АА и прецизионных прямого и фасонного профиля диаметром до 350 мм на токарных станках. Определение режима обработки изделий по таблице в соответствии с обрабатываемыми изделиями. Обточка шлифовальных головок, наклеенных на оправки, на токарных станках со специальным приспособлением. Закрепление шлифголовки за оправку в цанговом патроне, обработка шлифголовки до полного устранения биения головки относительно оправки.

Должен знать: устройство, правила проверки на точность обработки и кинематику двух- и четырехшпиндельных карусельных плоскообдирочных и токарных станков; правила подбора заточки и установки универсального и специального режущего инструмента; конструкцию универсальных и специальных приспособлений; структуру и способы определения характеристики абразивных изделий; методы подбора режимов обработки в зависимости от твердости и зернистости обрабатываемых изделий; способы установки и крепления тонкостенных изделий и изделий при комплектной обработке; правила заточки; углы установки различного режущего инструмента в зависимости от характеристики изделия и выполнения операции.

Примеры работ.

Обточка плоскостей:

1. Круги абразивные класса Б диаметром 225 - 350 мм, высотой до 13 мм.

2. Круги абразивные класса Б диаметром 400 - 450 мм, высотой от 13 мм до 16 мм и свыше 75 мм.

3. Круги абразивные класса Б диаметром 500 мм, высотой от 13 мм до 25 мм и свыше 75 мм.

4. Круги абразивные класса Б диаметром 600 мм, высотой от 25 мм до 33 мм и свыше 75 мм.

5. Круги абразивные класса А диаметром 285 - 350 мм, высотой 16 мм и выше.

6. Круги абразивные класса А, АА диаметром 400 - 450 мм, высотой от 20 мм до 75 мм.

7. Круги абразивные диаметром до 125 мм, высотой до 10 мм - тонкие, класса А, АА.

8. Круги абразивные диаметром от 125 мм до 200 мм, высотой до 13 мм - тонкие, класса А, АА.

Тематический план предмета «Оборудование и технология выполнения работ по профессии».

Токарь по обработке абразивных изделий 4 разряда

| № п/п | Темы. | Кол-во часов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Вводное занятие. | 2 |
| 2. | Основные сведения о производстве и организации рабочего места. | 2 |
| 3. | Виды выполняемых работ | 8 |
| 4. | Устройство и принцип работы оборудования | 4 |
| 5. | Технологический процесс обработки абразивных кругов | 110 |
| 6. | Охрана окружающей среды. | 4 |
| ИТОГО: |  | 130 |

Производственное обучение

Тематический план

Токарь по обработке абразивных изделий 4 разряда

| №№ п.п. | Темы, их краткое содержание | кол-во часов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Вводное занятие | 2 |
| 2. | Требования охраны труда при ведении работ | 14 |
| 3. | Освоение работ по по обточке плоскостей кругов класса Б | 16 |
| 4. | Освоение работ по обточке плоскостей кругов класса А, АА | 24 |
| 5. | Самостоятельное выполнение работ, соответствующих 4-му разряду | 196 |
|  | Квалификационная пробная работа | 8 |
|  | ИТОГО | 260 |

Повышение квалификации

# Токарь по обработке абразивных изделий

5-й разряд

Характеристика работ. Обточка плоскостей тонких абразивных кругов класса Б прямого и фасонного профиля диаметром свыше 600 мм с цвух сторон в планшайбе плоскообдирочных станков. Обточка плоскостей высоких абразивных кругов класса А, АА и прецизионных прямого и фасонного профиля диаметром свыше 600 мм, а также тонких кругов класса А, АА и прецизионных прямого и фасонного профиля диаметром свыше 200 мм на плоскообдирочных станках. Обточка абразивных кругов класса Б прямого и фасонного профиля диаметром свыше 500 мм и кругов класса А, АА и прецизионных прямого и фасонного профиля диаметром свыше 350 мм на токарных станках. Чистовая обработка отверстия, плоскости и периферии кругов класса А, АА и прецизионных прямого профиля диаметром до 600 мм и фасонного профиля диаметром до 500 мм. Регулировка механизмов станков, их частичная наладка и настройка.

Должен знать: устройство и правила регулировки и наладки; кинематику и конструкцию отдельных узлов крупногабаритных карусельных плоскообдирочных станков и специальных токарных станков различных типов для обработки сложных и ответственных изделий; способы установки, крепления и выверки сложных изделий в специальных универсальных приспособлениях; влияние повышенного дисбаланса на качество обработки; правила определения наивыгоднейших режимов резания; расчеты, связанные с выполнением особо ответственных изделий.

Примеры работ.

1. Круги абразивные класса Б диаметром свыше 600 мм, высотой до 10 мм - обточка плоскостей.

2. Круги абразивные класса Б диаметром свыше 600 мм, высотой от 14 мм до 23 мм - обточка плоскостей.

3. Круги абразивные для шлифования шариков диаметром 600 - 800 мм - обточка на токарных станках.

4. Круги абразивные тонкие класса А, АА диаметром от 225 мм до 350 мм, высотой до 16 мм - обточка плоскостей.

5. Круги абразивные класса А, АА диаметром свыше 600 мм, высотой 32 мм и выше - обточка плоскостей.

Тематический план предмета «Оборудование и технология выполнения работ по профессии».

Токарь по обработке абразивных изделий 5 разряда

| № п/п | Темы. | Кол-во часов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Вводное занятие. | 2 |
| 2. | Основные сведения о производстве и организации рабочего места. | 2 |
| 3. | Виды выполняемых работ | 4 |
| 4. | Устройство и принцип работы оборудования | 4 |
| 5. | Технологический процесс обработки абразивных кругов | 114 |
| 6. | Охрана окружающей среды. | 4 |
| ИТОГО: |  | 130 |

Производственное обучение

Тематический план

Токарь по обработке абразивных изделий 5 разряда

| №№ п.п. | Темы, их краткое содержание | кол-во часов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Вводное занятие | 2 |
| 2. | Требования охраны труда при ведении работ | 14 |
| 3. | Освоение работ по обточке плоскостей кругов класса Б | 8 |
| 4. | Освоение работ по обточке плоскостей кругов класса А, АА | 16 |
| 5. | Самостоятельное выполнение работ, соответствующих 5-му разряду | 212 |
|  | Квалификационная пробная работа | 8 |
|  | ИТОГО | 260 |

Повышение квалификации

# Токарь по обработке абразивных изделий

6-й разряд

Характеристика работ. Чистовая обработка отверстия, плоскости и периферии кругов класса А, АА и прецизионных прямого профиля диаметром свыше 600 мм и фасонного профиля диаметром свыше 500 мм на плоскообдирочных и токарных станках. Обработка прецизионных кругов специальных профилей. Регулировка механизмов станка, наладка и настройка станка и приспособлений.

Должен знать: устройство, правила регулировки и наладки, кинематику и конструкцию специальных плоскообдирочных и токарных станков различных типов для обработки сложных и ответственных изделий; способы установки, крепления и выверки сложных изделий в специальных универсальных приспособлениях; расчеты, связанные с выполнением особо ответственных изделий; правила определения наивыгоднейших режимов обработки.

Тематический план предмета «Оборудование и технология выполнения работ по профессии».

Токарь по обработке абразивных изделий 6 разряда

| № п/п | Темы. | Кол-во часов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Вводное занятие. | 2 |
| 2. | Основные сведения о производстве и организации рабочего места. | 2 |
| 3. | Виды выполняемых работ | 4 |
| 4. | Устройство и принцип работы оборудования | 4 |
| 5. | Технологический процесс обработки абразивных кругов | 114 |
| 6. | Охрана окружающей среды. | 4 |
| ИТОГО: |  | 130 |

Производственное обучение

Тематический план

Токарь по обработке абразивных изделий 6 разряда

| №№ п.п. | Темы, их краткое содержание | кол-во часов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Вводное занятие | 2 |
| 2. | Требования охраны труда при ведении работ | 14 |
| 3. | Освоение работ по обточке плоскостей на плоскообдирочных станках | 16 |
| 4. | Освоение работ по обточке плоскостей на токарных станках | 16 |
| 5. | Самостоятельное выполнение работ, соответствующих 6-му разряду | 204 |
|  | Квалификационная пробная работа | 8 |
|  | ИТОГО | 260 |

ЛИТЕРАТУРА

Стандарт организации.  Система менеджмента качества. «Подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров». Организация работ

Система стандартов безопасности труда «Организация обучения безопасности труда». Общие положения. ГОСТ 12.0.004-90

Вышнепольский И.С. Техническое черчение - М: высшая школа, 2000

Евдокимов Ф.Е. Основы электротехники-М: Высшая школа, 1999.

Фетисова Г.П. Материаловедение и технология металлов.- М.: Высшая школа, 2000.

Ганевский Г.М., Гольдин И.И. Допуски посадки  и технические измерения в машиностроении.- М.: ИРПО, 1999

Гуляев А.П. Металловедение.

# Постановление Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13 января 2003 г. N 1/29 "Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций"

Центральный институт научно-технической информации машиностроения «Абразивные инструменты» Каталог Москва 1961

ГОСТ Р 52588-2006 инструмент абразивный

ГОСТ 12.3.028-82 процесс обработки абразивным и эльборовым инструментом

Инструкция по охране труда для токарей по обработке абразивных изделий

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ

для проверки знаний рабочих по профессии «токарь по обработке абразивных изделий» 2-3 разрядов на

### Б И Л Е Т  № 1

токарь по обработке абразивных изделий  2 – 3  разрядов

- Дайте определение термина «качество».

- Расскажите устройство станка, на котором вы работаете.

- Расскажите о номинальном, действительном и предельном размерах.

- Классификация абразивных кругов по материалу.

- Для 3-го разряда: Классификация абразивных кругов.

- Требования охраны труда и дополнительные специальные требования безопасности труда по профессии.

- Что такое акция? Курс акции.

### Б И Л Е Т  № 2

токарь по обработке абразивных изделий   2 – 3  разрядов

- Дайте определение термина «Система менеджмента качества» (СМК).

- Назовите основные узлы и механизмы  станка, на котором вы работаете.

- Что входит в понятие допуска?

- Устройство и принцип работы плоскообдирочных станков.

- Для 3-го разряда: Устройство и принцип работы станка СТ-1743

- Требования охраны труда и дополнительные специальные требования безопасности труда по профессии.

- Что такое акционерное общество?

### Б И Л Е Т  № 3

токарь по обработке абразивных изделий  2 – 3  разрядов

- Каким документом установлены требования к системе менеджмента качества?

- Назначение и устройство микрометра.

- Перечислите виды посадок.

- Правила установки и крепления абразивных кругов на оборудование

- Для 3-го разряда: Правила установки и крепления абразивных кругов на СТ-1743

- Требования охраны труда и дополнительные специальные требования безопасности труда по профессии.

7. Что такое инфляция, гиперинфляция?

### Б И Л Е Т  № 4

токарь по обработке абразивных изделий  2 – 3  разрядов

- На что ориентирована, в первую очередь, система менеджмента качества?

- Кинематическая схема станка, на котором вы работаете.

- Какие условные знаки применяют в обозначениях шероховатости поверхности? Чем измеряют значения параметров Ra и  Rz?

- Наименование и характеристика абразивных кругов.

- Для 3-го разряда: Характеристика абразивных кругов по зерну.

- Требования охраны труда и дополнительные специальные требования безопасности труда по профессии.

- Что такое дивиденд?

### Б И Л Е Т  № 5

токарь по обработке абразивных изделий  2 – 3  разрядов

- Расскажите  о сертификации системы менеджмента качества (основные понятия).

- Дайте принципиальную схему смазки Вашего станка. Периодичность смазки.

- Что представляет собой чугун, и как обозначают его марки?

- Инструмент, применяемый для обработки абразивных кругов.

- Для 3-го разряда: Инструмент, применяемый для обработки абразивных кругов на СТ-1743

- Требования охраны труда и дополнительные специальные требования безопасности труда по профессии.

- Что такое основные средства, фонды?

### Б И Л Е Т  № 6

токарь по обработке абразивных изделий  2 – 3  разрядов

- Назовите основные документы системы менеджмента качества.

- Что такое латунь, бронза? Применение и условное обозначение.

- В чём заключается сущность процесса резания металлов.

- Контроль размеров абразивных кругов в процессе обработки.

- Для 3-го разряда:

- Требования охраны труда и дополнительные специальные требования безопасности труда по профессии.

- Что такое рентабельность предприятия? Пути её повышения.

### Б И Л Е Т  № 7

токарь по обработке абразивных изделий  2 – 3  разрядов

- Назовите опасные свойства отходов.

- Что такое масштаб, в каких масштабах выполняются чертежи.

- По каким признакам классифицируют и как обозначают углеродистую качественную конструкционную сталь.

- Основные узлы плоскообдирочных станков, их назначение.

- Для 3-го разряда: Основные узлы  станка СТ-1743, их назначение.

- Требования охраны труда и дополнительные специальные требования безопасности труда по профессии.

- Что такое закрытое акционерное общество?

### Б И Л Е Т  № 8

токарь по обработке абразивных изделий  2 – 3  разрядов

- Как определить класс опасности отходов?

- Способы определения твердости металла. Определение твердости методом Роквелла – подробно.

- Классификация инструментальных сталей и их назначение. Расшифруйте: У8, 9ХС, Р6М5.

- Классификация абразивных кругов по величине зерна и твердости.

- Для 3-го разряда:

- Требования охраны труда и дополнительные специальные требования безопасности труда по профессии.

- Что такое оборотные средства?

### Б И Л Е Т  № 9

токарь по обработке абразивных изделий  2 – 3  разрядов

- Что устанавливает руководство по качеству?

- Понятие о взаимозаменяемости деталей и узлов.

- Влияние легирующих элементов на свойства углеродистой стали.

- Элементы технологического процесса при обработке абразивных кругов.

- Для 3-го разряда:

- Требования охраны труда и дополнительные специальные требования безопасности труда по профессии.

- Что такое оптовая и розничная цена продукции?

### Б И Л Е Т  № 10

токарь по обработке абразивных изделий  2 – 3  разрядов

- Что определяет Политика ЗАО «СААЗ АМО ЗИЛ» в области качества, кто её формирует?

- Способы определения твердости металла. Определение твердости методом Бринелля – подробно.

- Понятие о системе вала и отверстия.

- Маркировка абразивных кругов.

- Для 3-го разряда:

- Требования охраны труда и дополнительные специальные требования безопасности труда по профессии.

- Что такое амортизация?

### Б И Л Е Т  № 11

токарь по обработке абразивных изделий  2 – 3  разрядов

- Что такое документированные процедуры системы менеджмента качества?

- Назовите черные и цветные металлы, значение, область применения.

- Причины возникновения вибраций при резании металлов и меры её устранения.

- Характеристика выполняемых работ.

- Для 3-го разряда:

- Требования охраны труда и дополнительные специальные требования безопасности труда по профессии.

- Что такое ликвидность акции?

### Б И Л Е Т  № 12

токарь по обработке абразивных изделий  2 – 3  разрядов

- На кого в системе менеджмента качества возлагается ответственность за выполнение работ, влияющих на качество?

- Что такое сталь? Какую  сталь вы знаете?

- 3 Последовательность включения станка и остановки его во избежание поломки инструмента и травм.

- Приспособления и контрольно-измерительные инструменты, применяемые при обработке абразивных кругов.

- Для 3-го разряда.

- Требования охраны труда и дополнительные специальные требования безопасности труда по профессии.

- Что такое технологическая карта?

### Б И Л Е Т  № 13

токарь по обработке абразивных изделий  2 – 3  разрядов

- Назовите классы опасности опасных отходов по степени их воздействия на человека и окружающую среду.

- Цветные металлы и сплавы. Их свойства и область применения.

- Способы определения твердости металла. Определение твердости методом Шора – подробно.

- Технологический процесс обточки плоскостей абразивных кругов прямого и фасонного профиля.

- Для 3-го разряда:

- Требования охраны труда и дополнительные специальные требования безопасности труда по профессии.

- Что такое прибыль? Как исчисляется?

### Б И Л Е Т  № 14

токарь по обработке абразивных изделий  2 – 3  разрядов

- Расскажите о системе пяти нулей японской модели управления качеством.

- Сечения и разрезы на чертежах.

- Способы определения твердости металла. Определение твердости методом Виккерса – подробно.

- Части технологического процесса не связанные непосредственно с обработкой абразивных кругов.

- Для 3-го разряда:

- Требования охраны труда и дополнительные специальные требования безопасности труда по профессии.

- Что такое производительность и производительность труда?

### Б И Л Е Т  № 15

токарь по обработке абразивных изделий  2 – 3  разрядов

- Назовите запрещающие меры при обращении с опасными отходами.

- Измерительный инструмент, применяемый Вами.

- Сущность термической обработки стали.

- Зависимость подачи при обработке от величины зерна абразивных кругов.

- Для 3-го разряда:

- Требования охраны труда и дополнительные специальные требования безопасности труда по профессии.

- Что такое наряд?

### Б И Л Е Т  № 16

токарь по обработке абразивных изделий  2 – 3  разрядов

- Назовите законодательства в области охраны окружающей среды.

- Правила обращения с измерительным инструментом и уход за ним.

- Механизм влияния СОЖ на процесс резания металла.

- Организация рабочего места при обработке абразивных кругов.

- Для 3-го разряда:

- Требования охраны труда и дополнительные специальные требования безопасности труда по профессии.

- Что такое фонд оплаты труда?

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Э К З А М Е Н А Ц И О Н Н Ы Е   Б И Л Е Т Ы

для проверки знаний рабочих по профессии

«токарь по обработке абразивных изделий» 4-5 разрядов

Б И Л Е Т № 1

токарь по обработке абразивных изделий 4-5 разрядов

- По каким признакам классифицируются источники загрязнения.

- Приборы и инструменты, применяемые для контроля линейных, диаметральных, наружных, внутренних и угловых размеров.

- Типы абразивного инструмента, его геометрические формы и размеры.

- Защитные устройства, при работе с абразивными кругами.

- Для 5-го р-да: Причины разблокировки абразивных кругов.

- Требования охраны труда и дополнительные специальные требования безопасности труда по профессии.

- Что такое технологическая карта?

Б И Л Е Т № 2

токарь по обработке абразивных изделий 4-5 разрядов

- Расскажите о порядке сбора отходов производства.

- Какие Вы знаете методы испытания твёрдости металла?

- Устройство, назначение и принцип работы токарного станка.

- Основные сведения о допусках и посадках.

- Для 5-го р-да: Область применения токарного станка    G-36

- Требования охраны труда и дополнительные специальные требования безопасности труда по профессии.

- Что такое акционерное общество?

Б И Л Е Т № 3

токарь по обработке абразивных изделий 4-5 разрядов

- Расскажите об основных требованиях, предъявляемых к системе менеджмента качества, разработанной на основе ГОСТ Р ИСО 9001-2008.

- Назовите основные углы проходного резца.

- Перечислите виды посадок, их назначение и применение.

- Основные узлы и детали станка 1М63.

- Для 5-го р-да: Взаимодействие механизмов подачи токарного станка 1М63

- Требования охраны труда и дополнительные специальные требования безопасности труда по профессии.

- Что такое дивиденд?

Б И Л Е Т № 4

токарь по обработке абразивных изделий  4-5 разрядов

- На что ориентирована, в первую очередь, система менеджмента качества?

- Какие условные знаки применяют в обозначениях шероховатости поверхности. Параметры  Ra и Rz.

- Что такое стойкость режущего инструмента? Факторы, влияющие на стойкость. В чём измеряется стойкость?

- Система смазки токарных станков.

- Для 5-го р-да: Балансировка абразивных кругов.

- Требования охраны труда и дополнительные специальные требования безопасности труда по профессии.

- Что такое инфляция, гиперинфляция?

Б И Л Е Т № 5

токарь по обработке абразивных изделий 4-5 разрядов

- Расскажите о видах загрязнения окружающей среды.

- Легированные стали, их маркировка. Расшифруйте: 12ХН, 35ХН3МА.

- Кинематическая схема токарных станков.

- Предохранительные устройства токарного станка 1М63

- Для 5-го р-да: Система смазки токарного станка.

- Требования охраны труда и дополнительные специальные требования безопасности труда по профессии.

- Что такое основные средства, фонды?

Б И Л Е Т № 6

токарь по обработке абразивных изделий 4-5 разрядов

- На кого в системе менеджмента качества, в первую очередь, возлагается за выполнение работ, влияющих на качество?

- Расскажите о материалах, применяемых для изготовления режущих инструментов.

- Электрооборудование токарного станка.

- Кинематическая схема станка, обслуживаемого Вами.

- Для 5-го р-да: Технологический процесс доработки абразивных кругов.

- Требования охраны труда и дополнительные специальные требования безопасности труда по профессии.

- Рентабельность предприятия, пути её повышения.

Б И Л Е Т № 7

токарь по обработке абразивных изделий  4-5 разрядов

- Назовите основное  Федеральное законодательство в области обращения с отходами.

- Особенности конструкции резцов с механическим креплением пластин из твёрдого сплава; их устройство и эксплуатация.

- Использование ПГМ, управляемых с пола при установке абразивных кругов на станок.

- Устройство суппорта токарного станка 1М63

- Для 5-го р-да: Руководящие документы по доработке абразивных кругов.

- Требования охраны труда и дополнительные специальные требования безопасности труда по профессии.

- Что такое закрытое акционерное общество?

Б И Л Е Т № 8

токарь по обработке абразивных изделий 4-5 разрядов

- Расскажите о системе пяти нулей японской модели управления качеством.

- Перечислите факторы, влияющие на шероховатость обрабатываемой поверхности.

- Назначение контрольно-измерительных инструментов.

- Требования к транспортировке абразивных кругов.

- Для 5-го р-да: Особенности доработки абразивных кругов в зависимости от их формы.

- Требования охраны труда и дополнительные специальные требования безопасности труда по профессии.

- Что такое оборотные средства?

Б И Л Е Т № 9

токарь по обработке абразивных изделий 4-5 разрядов

- Назовите виды контроля  деятельности в области охраны окружающей среды.

- Марки твёрдых сплавов, их назначение.

- Как обозначаются на чертеже допуски:   плоскостность,  круглость, параллельность?

- Способы крепления абразивных кругов на токарном станке.

- Для 5-го р-да: Устройства безопасности токарного станка G-36

- Требования охраны труда и дополнительные специальные требования безопасности труда по профессии.

- Что такое ликвидность акций?

Б И Л Е Т № 10

токарь по обработке абразивных изделий 4-5 разрядов

- Расскажите о документированных процедурах системы менеджменты качества?

- Дайте определение понятиям: номинальный, предельный и действительный размеры.

- Факторы, влияющие на точность и шероховатость обработки.

- Устройства безопасности станка 1М63.

- Для 5-го р-да: Документация технологического процесса доработки.

- Требования охраны труда и дополнительные специальные требования безопасности труда по профессии.

- Что такое амортизация?

Б И Л Е Т № 11

токарь по обработке абразивных изделий 4-5 разрядов

1. Назовите экологические права граждан России.

2. Характеристика абразивных кругов по видам.

3. Характеристика приспособлений для крепления кругов на шпинделе.

4. Режущий инструмент, применяемый при доработке.

5. Для 5-го р-да: Балансировка абразивных кругов.

6. Требования охраны труда и дополнительные специальные требования безопасности труда по профессии.

7. Что такое трудовой и коллективный договора?

Б И Л Е Т № 12

токарь по обработке абразивных изделий 4-5 разряда

1. Кто осуществляет общественный контроль в области обращения с  отходами?

2. Виды вязок абразивных кругов.

3. Инструменты, применяемые для замеров изделий.

4. Эксплуатация грузоподъемных механизмов управляемых с пола

5. Для 5-го р-да: Система электрооборудования станка 1М63.

6. Требования охраны труда и дополнительные специальные требования безопасности труда по профессии.

7. Что такое себестоимость продукции, их каких затрат складывается?

Б И Л Е Т № 13

токарь по обработке абразивных изделий 4-5 разрядов

- Дайте определение терминам «идентификация» и «прослеживаемость»

- Зависимость качества поверхности от режимов обработки.

- Транспортировка и складирование абразивных кругов.

- Кинематическая схема станка 1М63.

- Для 5-го р-да: Регулировка подшипников шпинделя.

- Требования охраны труда и дополнительные специальные требования безопасности труда по профессии.

- Что такое коллективный договор?

Б И Л Е Т № 14

токарь по обработке абразивных изделий 4-5 разрядов

- Какую ответственность несут граждане за нарушения в области рационального природопользования и охраны окружающей среды?

- Система отверстия.

- Технологические карты доработки.

- Правила эксплуатации станка G-36

- Для 5-го разряда: Особенности доработки кругов свыше 600мм.

- Требования охраны труда и дополнительные специальные требования безопасности труда по профессии.

- Что такое трудовой договор?

Б И Л Е Т № 15

токарь по обработке абразивных изделий 4-5 разряда

- Что такое «допустимая» и «недопустимая» концентрация химических веществ в атмосфере?

- Способы крепления режущего инструмента на суппорте.

- Разновидности стали.

- Правила эксплуатации станка 1М63

- Для 5-го разряда. Особенности доработки прецезионных кругов.

- Требования охраны труда и дополнительные специальные требования безопасности труда по профессии.

- Что такое культура производства?