ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Настоящая программа предназначена для подготовки рабочих, занятых эксплуатацией и обслуживанием и ремонтом гаражных и передвижных компрессоров и их воздухосборников (сосудов, работающих под давлением).

Программа составлена на основе  Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением ПБ 03- 576- 03, Паспорта С415М.00.00.000.ПС,  С416М.00.00.000.ПС «Компрессор гаражный модель С415М,  Компрессор гаражный модель С416М», Паспорта «Сосуд, работающий под давлением, емкостью 500л» и Паспорта «Сосуда, работающего под давлением ЗИФ- 55 Сб 05 ПС» включает в себя тематический план и программу теоретического обучения, производственного обучения и рассчитана на 39  час.

После окончания обучения по настоящей программе обучаемые лица сдают аттестационный экзамен в комиссии предприятия, результаты аттестации оформляются протоколом, подписанным председателем и членами комиссии.

Администрация предприятия выдает лицам, прошедшим обучение и сдавшим экзамен, удостоверения установленного образца с указанием наименования сосудов, к обслуживанию которых эти лица допущены, за подписью председателя комиссии.

Рабочий, обслуживающий сосуды, работающие под давлением, должен в дальнейшем проходить периодическую проверку знаний не реже чем через 12 месяцев.

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА.

Рабочий, занятый эксплуатацией, обслуживанием и ремонтом гаражных и передвижных компрессоров и их воздухосборников (сосудов, работающих под давлением) должен знать :

инструкции по эксплуатации гаражных и передвижных компрессоров и их воздухосборников (сосудов, работающих под давлением);

инструкции по эксплуатации предохранительных клапанов гаражных и передвижных компрессоров;

назначение, принцип действия, устройство и основные технические характеристики гаражных и передвижных компрессоров и их воздухосборников (сосудов, работающих под давлением);

назначение, принцип действия, устройство и основные технические характеристики предохранительных клапанов гаражных и передвижных компрессоров;

назначение, принцип действия, устройство и основные технические характеристики запорной арматуры и манометров;

основные неисправности, возникающие в процессе эксплуатации компрессоров и их воздухосборников (сосудов, работающих под давлением) и предохранительных клапанов;

Рабочий, занятый эксплуатацией, обслуживанием и ремонтом гаражных и передвижных компрессоров и их воздухосборников (сосудов, работающих под давлением) должен уметь:

включать в работу компрессор и воздухосборник;

проверять исправное действие предохранительных клапанов и манометров;

определять неисправности в работе гаражных и передвижных компрессоров и их воздухосборников (сосудов, работающих под давлением);

производить осмотр обслуживание и ремонт гаражных и передвижных компрессоров и их воздухосборников (сосудов, работающих под давлением);

правильно вести сменный и ремонтный журналы.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

ОБУЧЕНИЯ РАБОЧИХ, ЗАНЯТЫХ ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ,                       ОБСЛУЖИВАНИЕМ И РЕМОНТОМ ГАРАЖНЫХ И ПЕРЕДВИЖНЫХ

КОМПРЕССОРОВ И ИХ ВОЗДУХОСБОРНИКОВ

(СОСУДОВ, РАБОТАЮЩИХ ПОД ДАВЛЕНИЕМ)

| № п./п. | Название темы | Кол-во час. |
| --- | --- | --- |
|  | Теоретическое обучение |  |
| 1. | Назначение. Устройство и принцип работы компрессоров. | 2 |
| 2. | Техническое обслуживание компрессорных установок. | 2 |
| 3. | Характерные неисправности и методы их устранения. | 1 |
| 4. | Требования безопасности. | 3 |
| 5. | Основные сведения о сосудах, работающих под давлением | 2 |
| 6. | Оснащение сосудов, работающих под давлением, арматурой, контрольно-измерительными приборами, предохранительными устройствами и основные требования безопасности к ним. | 4 |
| 7 | Требования безопасности при эксплуатации сосудов. | 4 |
| 8 | Обслуживание и ремонт сосудов. | 3 |
| 9 | Охрана труда и окружающей среды. Пожарная безопасность. | 6 |
| 10 | Оказание первой помощи пострадавшим | 2 |
|  | Производственное обучение | 10 |
|  | ИТОГО: | 39 |

ПРОГРАММА

ТЕМА 1.

Назначение. Устройство и принцип работы компрессоров.

Назначение гаражных компрессоров. Узлы и детали компрессора. Электрооборудование, устройства безопасности и приборы, Принцип работы.

ТЕМА 2.

Техническое обслуживание компрессорных установок.

Уход и обслуживание компрессора. Ежедневный пуск компрессора. Проверка работы, периодичность и ревизия.

ТЕМА 3.

Характерные неисправности и методы их устранения.

Уменьшение производительности. Перегрев компрессора. Стук в цилиндре и картере. Течь масла. Пропуск воздуха. Компрессор не включается.

ТЕМА 4.

Требования безопасности.

Установка компрессора. Заземление. Допуск к работе обслуживающего персонала. Ограждение. Проведение ремонтных работ. Пуск и остановка компрессора.

Т Е М А  5.

Основные сведения о сосудах,  работающих под давлением.

Сосуды, работающие под давлением. Конструкционные особенности, назначение сосудов. Основные рабочие характеристики: рабочее давление в сосуде, расчётное давление в сосуде, испытательное (пробное) давление сосуда, температура стенки сосуда.

Сосуды, работающие под давлением, как оборудование повышенной опасности в эксплуатации.

Сосуды, на которые распространяются требования Правил Ростехнадзора и сосуды, на которые требования Правил не распространяются.

Порядок осуществления надзора за безопасной эксплуатацией  сосудов.

Т Е М А  6.

Оснащение сосудов, работающих под давлением, арматурой, контрольно-измерительными приборами, предохранительными устройствами и основные требования безопасности к ним.

Назначение установленной на сосудах арматуры, контрольно-измерительных приборов, предохранительных устройств от повышения давления и других приборов безопасности.

Конструкция и установка предохранительных клапанов. Регулировка предохранительных клапанов. Проверка работы предохранительного клапана.

Обслуживание предохранительных клапанов. Периодичность проверки исправности предохранительных клапанов, порядок устранения неисправностей.

Правила установки манометров на сосудах. Неисправности манометров. Случаи, когда манометры не допускаются к применению. Проверка исправности манометров и отметка о    Госповерке (пломба или клеймо, место установки и обозначения). Требования по обслуживанию.

Т Е М А   7.

Требования безопасности при эксплуатации сосудов, работающих под давлением.

Источники опасности при эксплуатации сосудов, работающих под давлением.

Основные условия безопасности и мероприятия по предупреждению аварий сосудов в процессе их эксплуатации. Безопасная установка сосудов. Техническое освидетельствование сосудов (первичное, периодическое, внеочередное).

Подготовка сосудов к пуску в работу. Пуск сосудов в работу. Условия безопасного обслуживания сосудов. Нормальная (плановая) остановка сосудов. Аварийная остановка сосудов. Возможные причины и порядок аварийной остановки сосуда. Действия персонала в случаях возникновения аварийных ситуаций: повышение давления в сосуде выше разрешённого, неисправности предохранительных клапанов; при выходе из строя указателей уровня жидкости; неисправности манометров и невозможность определить давление по другим приборам; обнаружение в сосудах и его элементах, работающих под давлением, неплотностей, выпучин, разрыва прокладок; при возникновении пожара, непосредственно угрожающего сосуду, находящемуся под давлением.

Т Е М А   8.

Обслуживание и ремонт сосудов.

Обеспечение содержания сосудов в исправном состоянии и безопасных условий их работы. Периодичность технических освидетельствований. Содержание и обслуживание. Порядок допуска к работе персонала, обслуживающего сосуды. Обучение и аттестация персонала. Сдача экзаменов и выдача удостоверений. Периодичность проверки знаний персонала, обслуживающего сосуды. Внеочередная проверка знаний. Порядок допуска к самостоятельному обслуживанию сосудов.

Ремонт сосудов. График ремонта. Подготовка сосуда к ремонту. Соблюдение требований безопасности при ремонте. Организация ремонтных работ. Меры безопасности.

ТЕМА  9.

Охрана труда и окружающей среды. Пожарная безопасность.

Обучение по данной теме производится согласно программе обучения рабочих по теме (предмету) «Охрана труда», утвержденной главным инженером 20.09.2003.

Т Е М А   10.

Оказание первой помощи пострадавшим.

Обучение по данной теме производится согласно  программе (плану) обучения рабочих по оказанию первой помощи пострадавшим утвержденной главным инженером 29.08.2003.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

| №№ п/п | Тема | Кол. часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Ознакомление с производством. Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности. | 2 |
| 2 | Ознакомление с устройством компрессора и воздухосборника. | 4 |
| 3 | Эксплуатация компрессора и воздухосборника. | 4 |
|  | Итого | 10 |

ПРОГРАММА

ТЕМА 1.

Ознакомление с производством. Инструктаж по охране

труда и пожарной безопасности.

Ознакомление с организацией труда и контролем качества работ.

Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности на предприятии. Противопожарное оборудование и инвентарь, а также противопожарные мероприятия (на случай возникновения пожара). Организация планирования труда. Ознакомление с участком производства работ с применением компрессора.

Ознакомление со средствами индивидуальной защиты. Правила пользования ими.

Ознакомление с первичными средствами пожаротушения и порядок их использования.

ТЕМА  2.

Ознакомление с устройством и работой компрессора и воздухосборника.

Назначение и устройство механизмов компрессора. Арматура, контрольно-измерительные приборы, предохранительные устройства воздухосборника. Их назначение, принцип действия, способы регулировки и испытания. Порядок проведения технических освидетельствований и технических обслуживаний.

ТЕМА 3.

Эксплуатация компрессора и воздухосборника.

Инструктаж по безопасности труда. Подготовка компрессора и воздухосборника к пуску. Пуск компрессора и воздухосборника в работу. Обслуживание компрессора и воздухосборника во время работы. Нормальная (плановая) остановка воздухосборника. Аварийная остановка воздухосборника. Выполнение работ по заданию лица, ответственного за безопасную эксплуатацию сосудов, работающих под давлением, с соблюдением требований инструкции по безопасной эксплуатации компрессоров и инструкции по режиму работы и безопасному обслуживанию сосудов (воздухосборников) гаражных компрессоров. Контроль качества выполняемых работ.

Приложение

БИЛЕТЫ

для рабочих, занятых эксплуатацией обслуживанием,

и ремонтом гаражных и передвижных компрессоров и

их воздухосборников (сосудов, работающих под давлением)

Билет №1

1. Назначение компрессоров. п.1.1. (4)

2. В каких случаях манометр не допускается к применению? п.5.3.10.(1)

3. Назначение и устройство сосудов (воздухосборников), входящих в состав гаражных компрессорных установок С415 и С416, п.2.1.(3)

4. Способ проведения искусственного дыхания, п.4. (7)

Билет №2

- Основные узлы компрессорной установки, п.4.1. (4)

- Кто допускается к обслуживанию сосудов, работающих под давлением?, п.1.3. (3)

- Технические характеристики сосудов (воздухосборников), входящих в состав гаражных компрессорных установок С415 и С416, п.2.1. (3)

4. Первая помощь при переломах, п.9. (7)

Билет №3

- Электрооборудование и заземление компрессора, п. 4.3., п.5.3., п.6.4. (4)

- Какую маркировку должна иметь запорная арматура сосуда?, п.5.2.2. (1)

- Подготовка к пуску сосудов (воздухосборников), входящих в состав гаражных компрессорных установок С415 и С416, п.3 (3)

- Причины возникновения производственного травматизма при эксплуатации сосудов, работающих под давлением, Введение (8)

Билет №4

- Принцип работы компрессора, п.4.2. (4)

- В каких случаях сосуд должен быть остановлен аварийно?, п.7.1. (3)

- Пуск в работу сосудов (воздухосборников), входящих в состав гаражных компрессорных установок С415 и С416, п.4. (3)

- Оказание первой помощи при ожогах, п.7. (7)

Билет №5

1. Порядок запуска компрессора, п.6.7.÷6.9. (4)

2. Порядок проверки исправности предохранительных клапанов         воздухосборников, П.3.4. (2)

3. Обслуживание во время работы сосудов (воздухосборников), входящих в состав гаражных компрессорных установок С415 и С416, П.5. (3)

4. Первая помощь при вывихах, п.9. (7)

Билет №6

- Что необходимо выполнять при ревизии компрессора?, п.8.10 (4)

- На какие сосуды распространяются «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением»?,п.1.1.2. (1).

3. В какие сроки и кем проверяется манометр?, п. 5.3.11. (1)

4. Первая помощь при ушибах, п.9. (7)

Билет №7

1. Методы устранения уменьшения производительности компресссора, п.9.1. (4)

2. Каков диаметр манометра, установленного на высоте до 2-х метров?, п. 5.3.6. (1)

3. Порядок аварийной остановки сосудов (воздухосборников), входящих в состав гаражных компрессорных установок С415 и С416, п. 7.2.÷7.5. (3)

4. Оказание первой помощи обмороках, п.11. (7)

Билет №8

1. Требования к месту установки компрессора, п. 6.1., п.6.2., п.6.6. (4)

2. Назначение и устройство пружинного предохранительного кла- пана, п. 2.2.1. (2)

3. Ремонт воздухосборника (ресивера) гаражных компрессорных установок С415 и С416, п.8. (3)

4. Первая помощь при отравлениях, , п.11. (7)

Билет №9

- Кто допускается к работе с компрессорами?, п.1. (4)

- В каких случаях манометр не допускается к применению?, п.5.3.10. (1)

- Технические характеристики предохранительного клапана, установленного на сосудах (воздухосборниках), входящих в состав гаражных компрессорных установок С415 и С416, п.2.2. (2)

- Меры первой помощи пострадавшему от электрического тока, п.3 (7)

Билет №10

1. Что необходимо выполнить по окончании работы, п.5.10., п.5.11. (4)

2. Порядок обслуживания во время работы предохранительных клапанов. установленных на сосудах «воздухосборника», входящих в состав гаражных компрессорных установок С415 и С416, п.3. (2)

3. Каково назначение трехходового крана?, п.5.6. (3)

4. Переноска и перевозка пострадавшего, п. 13. (7)

Нормативные документы.

1. Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением ПБ 03- 576- 03.

2. Инструкция по эксплуатации предохранительных клапанов воздухосборников гаражных компрессоров С415М и С416М.

3. Инструкция по режиму работы и безопасному обслуживанию сосудов, работающих под давлением (воздухосборников гаражных компрессоров С415М и С416М).

4. Паспорт С415М.00.00.000.ПС,  С416М.00.00.000.ПС «Компрессор гаражный модель С415М,  Компрессор гаражный модель С416М».

5. Паспорта «Сосуд, работающий под давлением, емкостью 500л».

6. Паспорта «Сосуда, работающего под давлением ЗИФ- 55 Сб. 05 ПС».

7. Инструкция по оказанию доврачебной помощи пострадавшим от несчастных случаев.

8. Пособие для изучающих Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением. Москва. НПО ОБТ 1997.