ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Настоящая программа предназначена для подготовки рабочих, допускаемых к обслуживанию и ремонту сосудов, работающих под давлением, на которые распространяются требования Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением ПБ 03- 576- 03.

Программа составлена на основе типовой «Программы курсов целевого назначения для подготовки персонала, обслуживающего сосуды, работающие под давлением» (согласовано Госгортехнадзором РФ 24.02.97 №12-27/178) и  Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением ПБ 03- 576- 03, включает в себя тематические планы и программы теоретического и производственного обучения и рассчитана на 36 часов.

После окончания обучения по настоящей программе проводится итоговый экзамен по проверке теоретических знаний и практических навыков обучающихся в комиссии предприятия, результаты проверки знаний оформляются протоколом, подписанным председателем и членами комиссии.

Администрация предприятия выдает лицам, прошедшим обучение и сдавшим экзамен, удостоверения установленного образца с указанием наименования сосудов, к обслуживанию которых эти лица допущены, за подписью председателя комиссии.

Рабочий, допущенный к ремонту и обслуживанию сосудов, работающих под давлением, должен в дальнейшем периодически проходить проверку знаний производственной инструкции не реже одного раза в 12 месяцев.

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА.

Рабочий, допущенный к ремонту и обслуживанию сосудов, работающих под давлением должен знать :

инструкции по эксплуатации сосудов, работающих под давлением;

инструкции по эксплуатации предохранительных клапанов ;

назначение, принцип действия, устройство и основные технические характеристики  сосудов, работающих под давлением;

назначение, принцип действия, устройство и основные технические характеристики предохранительных клапанов;

назначение, принцип действия, устройство и основные технические характеристики запорной арматуры и манометров;

основные неисправности, возникающие в процессе эксплуатации сосудов, работающих под давлением и предохранительных клапанов;

Рабочий, допущенный к ремонту и обслуживанию сосудов, работающих под давлением должен уметь:

подготавливать к пуску и производить пуск сосудов, работающих под давлением;

производить плановую и аварийную остановку сосудов и вывод сосудов в ремонт ;

проверять исправное действие предохранительных клапанов и манометров;

определять неисправности в работе сосудов, работающих под давлением;

производить осмотр, обслуживание и ремонт сосудов, работающих под давлением;

правильно вести сменный и ремонтный журналы.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ

| № п./п. | Название темы | Кол-во час. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Введение. | 1 |
| 2. | Охрана труда, электробезопасность и пожарная безопасность. | 4 |
| 3. | Основные сведения о сосудах, работающих под давлением | 3 |
| 4. | Оснащение сосудов, работающих под давлением, арматурой, контрольно-измерительными приборами, предохранительными устройствами и средствами сигнализации, основные требования безопасности к ним. | 6 |
| 5. | Требования безопасности при эксплуатации сосудов. | 5 |
| 6. | Обслуживание и ремонт сосудов. | 5 |
| 7. | Оказание первой помощи пострадавшим | 2 |
|  | ИТОГО: | 26 |

ПРОГРАММА

ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ

Т Е М А  1.

Введение

Сосуды, работающие под давлением, общее представление, назначение и область применения. Ознакомление с квалификационными требованиями и содержанием программ обучения персонала, обслуживающего сосуды, работающие под давлением. Ознакомление с программой обучения.

Т Е М А  2.

Охрана труда, электробезопасность,

и пожарная безопасность

Безопасная эксплуатация и обслуживание водоподогревательной установки (ВПУ) и воздухосборников компрессоров. Опасные и вредные производственные факторы. Средства индивидуальной защиты. Способы приготовления составов кислот и щелочей и работа с ними. Надзор за безопасностью труда, безопасной эксплуатацией сосудов, работающих под давлением.

Ответственность руководителей за соблюдением норм и правил охраны труда, ответственность рабочих за выполнение инструкций по охране труда.

Понятие о производственном травматизме. Причины травматизма. Несчастные случаи, профессиональные заболевания. Несчастные случаи и аварии, подлежащие расследованию и учёту Ростехнадзором.

Понятия об инцидентах и авариях сосудов. Основные причины инцидентов и аварий сосудов. Порядок и задачи специального технического расследования инцидентов, аварий и несчастных случаев, их документирование. Расследование и учёт несчастных случаев.

Правила поведения на территории и в цехах предприятия.

Меры безопасности персонала, обслуживающего сосуды, работающие под давлением.

Производственные опасности и вредности. Понятие об опасной зоне. Технические средства безопасности. Оградительные устройства, сигнализирующие устройства. Блокирующие устройства. Цветовое оформление оборудования и сигнально-предупреждающие устройства. Цветовое оформление оборудования и сигнально-предупреждающая окраска. Запрещающие, предупреждающие, указывающие знаки.

Электробезопасность. Действие электрического тока на организм человека и виды поражения электрическим током. Защитные средства и правила пользования ими.

Пожарная безопасность. Основные причины пожаров в цехах и на территории предприятия.

Противопожарные мероприятия. Пожарная охрана, приборы и сигнализация. Огнетушительные средства. Правила поведения в огнеопасных местах и при пожаре.

Т Е М А  3.

Основные сведения о сосудах,  работающих под давлением.

Сосуды, работающие под давлением. Конструкционные особенности, назначение сосудов. Основные рабочие характеристики: рабочее давление в сосуде, расчётное давление в сосуде, испытательное (пробное) давление сосуда, температура стенки сосуда.

Сосуды, работающие под давлением, как оборудование повышенной опасности в эксплуатации.

Сосуды, на которые распространяются требования Правил Ростехнадзора и сосуды, на которые требования Правил не распространяются.

Порядок осуществления надзора за безопасной эксплуатацией  сосудов.

Т Е М А  4.

Оснащение сосудов, работающих под давлением, арматурой,

контрольно-измерительными приборами, предохранительными устройствами и основные требования безопасности к ним.

Назначение установленной на сосудах арматуры, контрольно-измерительных приборов, предохранительных устройств от повышения давления и других приборов безопасности и средств сигнализации. Порядок и нормы установки: запорной или запорно-регулирующей арматуры (задвижек, вентилей, обратных клапанов, регуляторов давления, регуляторов уровня, редукционных клапанов и т.п.); спускной и продувочной арматуры (трёхходовых клапанов, вентилей, конденсационных горшков, устройств для отвода конденсата, дренажных устройств и т.п.). Обслуживание арматуры сосудов, работающих под давлением. Требования безопасности при установке и обслуживании арматуры.

Конструкция и установка предохранительных устройств (рычажно-грузовых и пружинных клапанов). Регулировка предохранительных устройств. Проверка работы предохранительного клапана.

Обслуживание предохранительных клапанов. Периодичность проверки исправности предохранительных клапанов, порядок устранения неисправностей.

Контрольно-измерительные приборы, устанавливаемые на сосуды: манометры; указатели температурных перемещений, приборы для контроля скорости и равномерности прогрева сосудов по длине; автоматические системы регулирования теплового режима работы сосуда. Требования к установке, возможные неисправности, проверка исправности, требования по обслуживанию контрольно-измерительных приборов.

Правила установки манометров на сосудах. Неисправности манометров. Случаи, когда манометры не допускаются к применению. Проверка исправности манометров и отметка о    Госповерке (пломба или клеймо, место установки и обозначения). Требования по обслуживанию.

Приборы для измерения температуры, их разновидности, устройство, назначение, установка, проверка исправности, порядок замены и ремонта. Требования по обслуживанию и безопасности работы.

Требования к конструкции и установке указателей уровня жидкости.

Сосуды, подлежащие оснащению блокировочными устройствами и средствами сигнализации (автоклавы, гидролизные аппараты и т.п.). Основные требования к блокировочным устройствам, разновидности конструкций. Порядок проверки, настройки и регулировки блокировочных устройств. Обслуживание блокировочных устройств и средств сигнализации.  Документация (паспорт, инструкция). Меры безопасности при обслуживании.

Т Е М А   5.

Требования безопасности при эксплуатации сосудов,

работающих под давлением.

Источники опасности при эксплуатации сосудов, работающих под давлением.

Основные условия безопасности и мероприятия по предупреждению аварий сосудов в процессе их эксплуатации. Безопасная установка сосудов. Техническое освидетельствование сосудов (первичное, периодическое, внеочередное). Порядок проведения технических освидетельствований. Методы выявления дефектов в сосудах при проведении технических освидетельствований. Внутренний осмотр; гидравлическое испытание и испытание на герметичность сосудов. Цель и порядок проведения.

Дефекты, снижающие прочность сосудов, которые могут быть выявлены при внутреннем осмотре и гидравлическом испытании сосуда. Меры безопасности при проведении внутренних осмотров и испытании сосудов.

Основные требования безопасности при приёмке в эксплуатацию сосудов, работающих под давлением. Содержание исходных данных и табличек – трафаретов на сосудах. Безопасные схемы подключения к сосудам технологических трубопроводов с указанием источника давления, параметров его рабочей среды, арматуры, контрольно-измерительных приборов, средств автоматического управления, предохранительных и блокировочных устройств. Устройство площадок, лестниц для удобного и безопасного обслуживания сосудов. Освещение сосудов, щитов управления, арматуры, контрольно-измерительных приборов и средств автоматики безопасности, переходов и других мест обслуживания сосудов.

Условие пуска сосудов в работу. Допустимые скорости разогрева стенок и повышения давления. Условия безопасного обслуживания сосудов. Способы проверки манометров, предохранительных устройств, средств сигнализации и автоматики.

Возможные причины и порядок аварийной остановки сосуда. Действия персонала в случаях возникновения аварийных ситуаций: повышение давления в сосуде выше разрешённого, неисправности предохранительных клапанов; при выходе из строя указателей уровня жидкости; неисправности манометров и невозможность определить давление по другим приборам; при неисправности блокировочных предохранительных устройств; обнаружение в сосудах и его элементах, работающих под давлением, неплотностей, выпучин, разрыва прокладок; при возникновении пожара, непосредственно угрожающего сосуду, находящемуся под давлением.

Т Е М А  6.

Обслуживание и ремонт сосудов.

Обеспечение содержания сосудов в исправном состоянии и безопасных условий их работы. Техническое освидетельствование сосудов перед вводом в эксплуатацию, условия и порядок выдачи разрешения на эксплуатацию сосудов, подлежащих регистрации в органах Ростехнадзора и не подлежащих регистрации. Периодичность технических освидетельствований. Содержание и обслуживание. Порядок допуска к работе персонала, обслуживающего сосуды. Обучение и аттестация персонала. Сдача экзаменов и выдача удостоверений. Периодичность проверки знаний персонала, обслуживающего сосуды. Внеочередная проверка знаний. Порядок допуска к самостоятельному обслуживанию сосудов. Аварийная остановка сосуда и последующий ввод его в работу.

Ремонт сосудов. График ремонта. Подготовка сосуда к ремонту. Соблюдение требований безопасности при ремонте. Организация ремонтных работ. Меры безопасности.

Т Е М А   7.

Оказание первой помощи пострадавшим.

Обучение по данной теме производится согласно  программе (плану) обучения рабочих по оказанию первой помощи пострадавшим утвержденной главным инженером 29.08.2003.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

| №№ п/п | Тема | Кол. часов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ознакомление с рабочим местом аппаратчика по обслуживанию сосудов, работающих под давлением. | 1 |
| 2. | Обучение работам по обслуживанию сосудов. | 4 |
| 3. | Обучение работам по ремонту сосудов. | 4 |
| 4. | Самостоятельное выполнение работ. | 3 |
|  | ИТОГО: | 12 |

ПРОГРАММА

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ

Т Е М А   1.

Ознакомление с рабочим местом рабочего, допущенного

обслуживанию и ремонту сосудов, работающих под давлением

Осмотр мест установки сосудов, работающих под давлением.

Ознакомление со схемой включения сосуда.

Ознакомление с приборами КИПиА, установленными на сосуде.

Ознакомление с документацией, находящейся на рабочем месте

Ознакомление с инструментом, инвентарём, спецодеждой, защитными приспособлениями.

Т Е М А   2.

Обучение работам по обслуживанию сосудов

Ознакомление с устройством и работой сосуда, работающего под давлением.

Ознакомление с назначением, устройством и местами установки арматуры: кранов, вентилей, задвижек, обратных и предохранительных клапанов.

Ознакомление с инструкциями по обслуживанию сосудов, работающих под давлением.

Овладение на рабочем месте навыками безопасного и безаварийного обслуживания конкретного сосуда, работающего под давлением:

- подготовка сосуда к работе: внешний осмотр, причины последней остановки, открытие арматуры;

- обучение приёмам проверки исправности манометров, продувки сосудов;

- включение в работу, отключение в резерв;

- наблюдение за сосудом во время работы;

- пуск и остановка вспомогательного оборудования;

- аварийное отключение сосуда

- порядок ведения записей в сменном журнале.

Обучение навыкам безопасного обслуживания воздухопроводов.

Т Е М А   3.

Ремонт сосудов

Вывод сосуда в ремонт.

Организационные мероприятия при ремонте сосуда. Порядок оформления ремонтных работ.

Порядок проведения работ по чистке сосуда. Работы внутри сосуда.

Навыки пользования инструментом, инвентарём, спецодеждой, защитными приспособлениями при ремонтах.

Т Е М А   4.

Самостоятельное выполнение работ

Самостоятельное выполнение работ по обслуживанию и ремонту конкретного сосуда. Выполнение норм выработки.

Выполнение работ по заданию лица, ответственного за безопасную эксплуатацию сосудов, работающих под давлением, с соблюдением требований инструкции по режиму работы и безопасному обслуживанию сосудов. Контроль качества выполняемых работ.

Приложение

БИЛЕТЫ

для проверки знаний рабочих, допускаемых к

обслуживанию и ремонту сосудов, работающих под давлением

Б И Л Е Т    № 1

- Дать определение сосуду, п. 42. Приложение 1 (1)

2. В каких случаях манометр не допускается к применению п.5.3.10. (1)

3. Назначение сосудов, п.2. (3)

4. Что включает в себя техническое освидетельствование сосудов, работающих под давлением, п.6.3.2. (1)

5. Способы и порядок выполнения искусственного дыхания, п.4. (7)

Б И Л Е Т   № 2

- Кто допускается к обслуживанию сосудов, работающих под давлением?, п. 7.2.1. (1)

- Перечислите положения трёхходового крана, п. 5.2. (8)

- Действия персонала при внезапном прекращении подачи электроэнергии согласно плану ликвидации (локализации) аварий (ПЛА), п.5. (10).

- Порядок обслуживания во время работы предохранительных клапанов, установленных на сосудах, п. 2 (2)

- Первая помощь при переломах, вывихах, ушибах, п.9. (7)

Б И Л Е Т   № 3

- Что такое рабочее давление?, п. 9. Приложение 1 (1)

- Каково назначение трёхходового крана, устанавливаемого перед манометром?, п.5.3.7. (1)

- Требования безопасности при очистке сосудов (воздухосборников), п.4.6. (5)

- Какая рабочая среда может использоваться для подъёма давления при проведении гидравлического испытания сосуда, п.4.6.9. (1)

- Причины возникновения производственного травматизма при эксплуатации сосудов, работающих под давлением, Введение (8)

Б И Л Е Т   № 4

- Ответственность обслуживающего персонала за нарушение выполнения требований инструкции по режиму работы и безопасному обслуживанию сосудов, работающих под давлением, ст.17 (9)

2. В каких случаях сосуд должен быть остановлен аварийно?, п.9.1. (3)

3. Какие данные наносятся на сосудах после технического освидетельствования?, п.6.4.4. (1)

4. Порядок проведения и периодичность проверки и очистки водоподогревателя типа 34- 588- 68, п.4. (6)

5. Первая медицинская помощь при ожогах, п.7.(7)

Б И Л Е  Т   № 5

- Что такое пробное давление?, п.8. Приложение 1 (1)

- Какая арматура устанавливается на сосудах, работающих под давлением?, п.5.2.3. (1)

- В каких случаях проводится внеочередное техническое освидетельствование сосудов, работающих под давлением?, п.6.3.6. (1)

- Обслуживание сосудов (пароводяных, водоводяных подогревателей) во время работы, п.5.1.÷ 5.7. (4)

5. Требования безопасности в аварийных ситуациях, п.5. (5)

Б И Л Е Т   № 6

- На какие сосуды распространяются «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением»?, п.1.1.2. (1)

- В какие сроки и кем проверяются манометры? п. 5.3.11. (1)

- Периодичность технического освидетельствования сосудов, п.6.3.2. (1)

- Допускается ли применение рычагов, удлиняющих плечо рукоятки или маховика, при открывании и закрывании запорной арматуры?, п.7.15. (4)

- Куда записываются сведения о проверки исправности и настройке предохранительных клапанов?, 5.5.25. (1)

Б И Л Е Т   № 7

- Что указывается на маховике запорной арматуры?, п.5.2.4. (1)

- В каких случаях  сосуд (пароводяной, водоводяной подогреватель) должен быть немедленно остановлен?, п.5. (4)

- На какое давление настраивается предохранительный клапан?, п.5.5.9. (1)

- Для чего предназначены воздухосборники (ресиверы)?, п.3.3. (5)

- В каких случаях проводится внеочередная проверка знаний у персонала, обслуживающего сосуды, работающие под давлением?, п.1.5. (4)

Б И Л Е Т   № 8

- Действия персонала при повышении давления в сосуде выше разрешённого согласно плану ликвидации (локализации) аварий (ПЛА), п.2. (10)

- Кто проводит техническое освидетельствование сосудов не подлежащих регистрации в Ростехнадзоре?, п.6.3. (1)

- Где не допускается устанавливать запорную арматуру при эксплуатации сосуда, работающего под давлением?, п.5.5.14. (1)

- Назначение и устройство пружинного предохранительного клапана, установленного на сосуде?, п.5.3. (8)

- Действия рабочего при возникновении пожара на участке вблизи сосуда, работающего под давлением, п.5.2. (5)

Б И Л Е Т   № 9

1. Каково назначение трехходового крана?, п.5.6. (3)

- Каков диаметр манометра, устанавливаемого на высоте до 2 метров?, п.5.3.6. (1)

- Какую маркировку должна иметь запорная арматура сосуда?, п.5.2.2. (1)

- Какое устройство должно быть установлено на каждом сосуде, позволяющее осуществлять контроль за отсутствием давления в сосуде перед его открыванием?, п.2.1.7. (1)

- Основные требования безопасности при ремонте сосуда, п.4.4. (5)

Б И Л Е Т   № 10

- Кто дает разрешение на ввод в эксплуатацию сосуда не подлежащего регистрации в органах Ростехнадзора?, п.6.4.2. (1)

- Какая установлена периодичность Госповерки манометров с их опломбированием и клеймением?, п.5.3.11. (1)

- Какова периодичность технического освидетельствования сосудов?, п.6.3. (1)

- в каких случаях запрещается включать в работу водоподогреватель типа 34- 588- 68, п.4. (6)

- При каком давлении в сосуде разрешается проводить подтяжку болтовых и резьбовых соединений?, п.7.13. (4)

Нормативные документы.

1. Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением ПБ 03- 576- 03.

2. Инструкция по эксплуатации предохранительных клапанов воздухосборников

3. Инструкция по режиму работы и безопасному обслуживанию сосудов, работающих под давлением (воздухосборников)

4. Инструкция по обслуживанию водоподогревательной установки отопления цехов завода.

5. Инструкция по охране труда, безопасности и производственная для слесарей- ремонтников, допускаемых к ремонту компрессорных установок и сосудов, работающих под давлением (в отключенном состоянии)