ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Настоящая программа разработана в соответствии с «Система менеджмента качества. Подготовка, переподготовка и повышение компетентности кадров. Организация работы», ГОСТ 12.0.004-99 «Организация обучения безопасности труда. Общие положения», Постановление Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13.01.2003 №1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверке знаний требований охраны труда работников организаций» и предназначена для профессиональной подготовки рабочих по профессии «прессовщик лома и отходов металла».

В неё включены: квалификационная характеристика, учебный план, тематические планы и программы по специальной технологии и производственному обучению для подготовки рабочих на 2-ой разряд, билеты.

В разделе «повышение квалификации», учитывая специфику производства и возможные вариативные сроки обучения, даны только квалификационные характеристики, учебный и тематический планы специальной технологии и производственного обучения на 3-й   разряд, билеты.

Продолжительность обучения новых рабочих установлена 2 месяца, в соответствии с действующим Перечнем профессий профессиональной подготовки рабочих кадров (Приказ Минобразования № 3477 от 29.10.01 г.). Продолжительность обучения при повышении квалификации рабочих определяется с учетом сложности изучаемого материала и уровня квалификации обучаемых. Содержание труда рабочих, а также требования к знаниям и умениям при повышении квалификации, являются дополнением к аналогичным материалам предшествующего уровня квалификации обучаемых.

Обучение может осуществляться, как групповым, так и индивидуальным методами.

# Квалификационные характеристики составлены в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих. Выпуск 7 Раздел  "Переработка вторичных материалов", (утв. постановлением Госкомтруда СССР и ВЦСПС  от 24 ноября 1984 г. N381/23-157) (с изменениями и дополнениями) (фрагмент) с 20.10.2008 (с изменениями от 20.10.2008).

В тематические планы изучаемого предмета могут вноситься изменения и дополнения, с учётом специфики предприятия, в пределах часов, установленных программой.

Производственное обучение проводится на рабочих местах предприятия.

Мастер (инструктор) производственного обучения должен обучать рабочих эффективной безопасной организации труда, использованию новой техники и передовых технологий на рабочем месте, детально рассматривать с ними пути повышения производительности труда и меры экономии материалов и энергии.

В процессе обучения особое внимание должно быть обращено на необходимость прочного усвоения и выполнения всех требований безопасности труда. В этих целях преподаватель теоретического и мастер (инструктор) производственного обучения, помимо изучения общих требований безопасности труда, которые необходимо соблюдать в каждом конкретном случае, обращает внимание на соблюдение правил безопасности при работе на конкретном оборудовании.

К концу обучения каждый обучаемый должен уметь самостоятельно выполнять все работы, предусмотренные квалификационной характеристикой, техническими условиями и нормами, установленными на предприятии.

Обновление технической и технологической базы современного производства требует систематического включения в действующие программы учебного материала по новой технике и технологии, экономии материалов, повышению качества продукции, исключения устаревшего учебного материала, терминов и стандартов. Программы также должны дополняться сведениями по конкретной экономике.

Количество часов, отводимое на изучение отдельных тем программы, последовательность их изучения в случае необходимости разрешается изменять при условии, что программы будут выполнены полностью по содержанию и общему количеству часов, при этом квалификационная пробная работа проводится за счет времени, отведенного на производственное обучение.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

рабочих на 2-й  разряд.

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

# Профессия – Прессовщик лома и отходов металла

Квалификация - 2-й разряд

1-й разряд

Характеристика работ. Выборка непригодного для переработки лома и отходов металла. Загрузка лома и отходов металла вручную или с помощью крана в бункера пакетировочных прессов усилием до 100 тс. Участие в смазке трущихся частей обслуживаемого оборудования и камер прессования, брикетирования, резки, металлических желобов выдачи готовой продукции. Уборка готовой продукции в отведенное место с рассортировкой по видам или погрузка ее в вагоны. Участие в ремонте обслуживаемого оборудования.

Должен знать: правила загрузки сырья в загрузочные приспособления ломоперерабатывающего оборудования и готовой продукции - в вагоны; установленную сигнализацию при выполнении погрузочно-разгрузочных операций; требования государственных стандартов, предъявляемые к сырью; основы слесарного дела.

2-й разряд

Характеристика работ. Ведение технологического процесса переработки лома и отходов с пульта управления на стружкодробилках: включение и выключение механизмов, контроль за работой приборов на пульте управления, наблюдение за состоянием узлов крепления. Контроль за объемом и качеством заваливаемого лома, за качеством готовой продукции. Загрузка лома и отходов металла вручную или с помощью крана и бункера пакетировочных прессов усилием 100 тс до 630 тс, установок по разделке чугуна, брикетировочных прессов и гидравлических ножниц, усилием до 630 тс, пресс-копры, сортировочные барабаны, стружкодробилки и стружкодробильные агрегаты, работающие в комплексе с барабанными грохотами.

Должен знать: технологический процесс переработки лома и отходов металла; виды металлического лома; принцип работы стружкодробилки, брикетировочных и пакетировочных прессов, пресс-копров, сортировочных барабанов, стружкодробильных агрегатов, установок по разделке чугуна, барабанных грохотов; требования государственных стандартов, предъявляемые к готовой продукции; слесарное дело.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Прессовщик лома и отходов металла 2 разряд

Срок обучения -2 месяца

| № п/п | Курс. Предмет. | Кол-во часов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Теоретическое обучение. | 132 |
| 1.1. | Экономический курс |  |
| 1.1.1. | Основы экономических знаний, организации и стимулирования труда рабочих | 4 |
| 1.2. | Система менеджмента качества (СМК). | 4 |
| 1.3. | Общетехнический курс. | 50 |
| 1.3.1. | Электротехника. | 10 |
| 1.3.2. | Материаловедение. | 8 |
| 1.3.3. | Чтение чертежей и схем. | 6 |
| 1.3.4. | Допуски, посадки и технические измерения | 8 |
| 1.3.5. | Общие сведения о технической механике. | 8 |
| 1.3.6. | Автоматизация производства на основе электронной вычислительной техники. | 4 |
| 1.3.7. | Охрана труда, пожарная безопасность, в том числе: оказание первой доврачебной помощи, гигиена труда, медицинские осмотры. | 6 |
| 1.4. | Специальный курс: | 74 |
| 1.4.1. | Требования охраны труда при ведении работ. | 14 |
| 1.4.2. | Оборудование и технология выполнения работ по профессии. | 60 |
| 2. | Практическое обучение. | 208 |
| 2.1. | Производственное обучение. | 182 |
| 2.2 | Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ | 14 |
|  | Консультации. | 4 |
|  | Квалификационный экзамен. | 8 |
| ИТОГО: |  | 340 |

1. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ  ОБУЧЕНИЕ.

1.1. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КУРС.

1.1.1. Тематический план и программа предмета «Основы экономических знаний, организации и стимулирования труда рабочих».

Тематический план.

| № п/п | Темы | Кол-во часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. 2. 3. | Основные статьи законодательства о труде. Нормирование труда. Прогрессивные формы организации и стимулирования труда. Экономические категории, критерии, показатели. ___________________ Итого: | 1 1,5 1,5 4 |

ПРОГРАММА.

Тема 1. Основные статьи законодательства о труде.

Общие положения. Коллективный договор, трудовой договор, рабочее время, время отдыха, гарантии и компенсации, трудовая дисциплина.

Тема 2. Нормирование труда.

Прогрессивные формы организации и стимулирования труда. Нормирование труда (основные понятия и положения). Устранение потерь рабочего времени, аттестация рабочих, их рационализация, расширение зон обслуживания и совмещение профессий.

Формы оплаты труда, материальное и моральное стимулирование.

Принципы организации производственных бригад, основные направления их совершенствования. Бригадные и индивидуальные формы организации труда на заводе. Положение о производственной бригаде, совете бригады. Организация бригадной формы оплаты труда.

Основные направления научной организации труда.

Дисциплина труда и ее роль в организации трудовых процессов.

Тема 3. Экономические категории, критерии, показатели.

Повышение эффективности производства - основное направление работы предприятия. Производительность труда, как главный показатель эффективности производства.

Основные и оборотные фонды предприятия, фондоотдача.

Себестоимость продукции, как синтетический обобщающий показатель, характеризующий все стороны деятельности предприятия.

Увеличение прибыли является окончательной целью снижения себестоимости выпускаемой продукции. Рентабельность продукции предприятия.

Понятие цены. Правильный уровень цены, как возможность возмещения расходов и получение определенной прибыли.

Сущность понятия «инфляция».

Акционерное общество, акция и курс акции, органы управления акционерным обществом, дивиденды.

Краткий анализ хозяйственной деятельности предприятия.

1.2. Тематический план и программа предмета «Система менеджмента качества».

Тематический план.

| № п/п | Темы | Кол-во часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. | Международные системы качества. История возникновения, цели и задачи. Требования к системе менеджмента качества, установленные ГОСТ Р ИСО 9001-2008. Процессный подход – основа система менеджмента качества. Принципы менеджмента качества. Обязательные документированные процедуры СМК. Руководство по качеству. Политика в области качества и обязательства администрации. Сертифицированная система менеджмента качества - постоянное улучшение, перспектива развития. __________________ Итого: | 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 4 |

ПРОГРАММА.

1.3. ОБЩЕТЕХНИЧЕСКИЙ КУРС.

1.3.1. Программа предмета «Электротехника».

Использование электроэнергии на производстве и в быту. Понятие об электрическом токе. Тепловое действие тока. Короткое замыкание и меры защиты. Электромагнитная индукция, принцип действия генератора и трансформатора. Создание многофазными токами вращающегося магнитного поля и принцип действия асинхронного двигателя.

Общие сведения об электроприводе. Электродвигатели и пускорегулирующая аппаратура, применяемая на обслуживаемом оборудовании. Электродвигатели, применяемые на подъемниках и в электроинструментах. Правила пуска и остановки электродвигателей.

Виды светильников, правила их расположения, установки и крепления при производстве работ. Прожекторное освещение. Основные правила электробезопасности и электрозащиты.

Порядок ведения работ вблизи электроустановок. Классификация электрических устройств и помещений по степени электробезопасности и безопасное напряжение.

Пути  рационального использования и экономии электроэнергии.

1.3.2. Программа предмета «Материаловедение».

Задачи предмета. Значение металлов в промышленности. Содержание предмета и его роль в формировании профессиональных знаний и квалификации рабочего. Основные сведения о строении металлов и из теории сплавов. Свойства металлов. Чугуны. Стали. Цветные металлы и их сплавы. Термическая и химико-термическая обработка металлов и их сплавов. Твердые сплавы и минерало-керамические материалы. Защита металлов от коррозии. Неметаллические материалы. Пластмассы. Пути повышения эффективности использования конструкционных материалов.

1.3.3. Чтение чертежей и схем

Значение чертежей в технике и производстве. Значение графической грамотности для квалифицированного рабочего.

Понятие об эскизе, чертеже. Действующие ГОСТы на составление и оформление чертежей и другой технической документации.

Форматы чертежей. Линии чертежа. Обозначение размеров и предельных отклонений. Обозначение, оформление и надписи на чертежах. Чертежные шрифты. Понятие о масштабах.

Понятие о проекциях. Центральное и параллельное проецирование. Проецирующие лучи. Оси проекций. Наглядное изображение точки. Проекция отрезка прямой.

Понятие об аксонометрических проекциях, их виды. Изображение плоских фигур в аксонометрических проекциях (треугольника, прямоугольника и окружности).

Проекции геометрических тел.

Понятие о рабочем чертеже и его назначении в производстве. Общие требования и оформление рабочих чертежей. Разрезы и сечения. Основные виды и плоскости проекций. Название и нумерация основных видов, их расположение.

Планы, их построение и вычерчивание. Разрезы простые и сложные (по ломаной линии). Штриховка в разрезах и сечениях. Разрезы полные и местные.

Сечения. Сечения сложные и вынесенные. Обозначение линий сечения.

Особенности строительных чертежей, их виды и содержание.

Технический проект и рабочие чертежи. Нанесение размеров на строительных чертежах. Понятие о проекте производства работ. Состав графической части проекта производства работ. Чтение рабочих чертежей и технологических карт.

1.3.4. Допуски, посадки и технические измерения

Основные сведения о допусках и посадках. Квалитеты точности, параметры шероховатости. Классификация контрольно-измерительных приборов и инструментов по конструктивным особенностям, точности и назначению.

1.3.5. Программа предмета «Общие сведения о технической  механике».

Основные законы динамики. Сила инерции. Понятие об ударе твердых тел. Основные элементы зубчатого колеса. Передаточные отношения многозвенных зубчатых передач. Зубчатые, червячные и цепные передачи, их конструкции и область применения. Методы измерения вращающегося момента и мощности. Понятие о статической балансировке вращающихся деталей. Принцип работы фрикционных и ременных передач.

1.3.6. Автоматизация производства на основе электронной вычислительной техники.

Ознакомление рабочих с обобщенной структурой системы автоматического управления производством, возможностями и принципами использования управляющих электронных вычислительных машин, исполнительных механизмов и устройств, связанных с ЭВМ.

Понятие о системах управления производством с применением ЭВМ. Применение ЭВМ в автоматизации производственных систем и процессов (содержание темы уточняется и дополняется преподавателем в соответствии со спецификой отрасли, предприятия и получаемой профессии).

1.4. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КУРС

1.4.1. Программа предмета «Требования охраны труда при ведении работ».

Основные причины травматизма при производстве работ прессовщика лома и отходов металла.

Вредные и опасные физические производственные факторы при ведении работ.

Средства индивидуальной защиты. Требования к средствам индивидуальной защиты прессовщика лома и отходов металла. Нормы обеспечения, порядок выдачи, хранение, пользование спецодеждой, спецобувью и средствами индивидуальной защиты.

Меры личной безопасности прессовщика лома и отходов металла  при проведении подготовительных работ.

Требования охраны труда при ведении работ прессовщика лома и отходов металла. Правила технической эксплуатации оборудования и требования безопасности труда.

Требования охраны труда перед началом работы, во время работы и по окончании работы прессовщика лома и отходов металла.

Действия работников при возникновении аварийных ситуаций. Порядок оповещения и оказания доврачебной помощи пострадавшему при несчастном случае. Сохранение обстановки. Ответственность за нарушение охраны труда.

Меры пожарной безопасности. Основные причины возникновения пожара. Правила пользования средствами пожаротушения. Действия при пожаре. Ответственность работника за нарушение Правил пожарной безопасности.

Требования электробезопасности при работе на оборудовании. Меры защиты от поражения электрическим током.

Предельные нормы поднятия и перемещения тяжестей (разовое, постоянное, в течение рабочей смены).

1.4.2. Тематический план и программа по предмету «Оборудование и технология выполнения работ по профессии».

Тематический план

прессовщик лома и отходов металла.

2 разряда

| № п/п | Темы. | Кол-во часов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Вводное занятие. | 2 |
| 2. | Основные сведения о производстве и организации рабочего места. | 4 |
| 3. | Назначение и устройство оборудования для загрузки лома и отходов металла. | 10 |
| 4. | Принцип работы оборудования стружкокомплекса | 10 |
| 5. | Выборка и рассортировка для переработки лома и отходов металла. | 5 |
| 6. | Ведение технологического процесса переработки лома и отходов металла. | 15 |
| 7. | Контроль за объемом и качеством заваливаемого лома. | 10 |
| 8 | Охрана окружающей среды. | 4 |
| ИТОГО: |  | 60 |

Программа

Тема 1. Вводное занятие.

Ознакомление с целью и задачами обучения, с требованиями, предъявляемыми к прессовщику лома и отходов металла, организацией учебного процесса, квалификационной характеристикой. Порядок выполнения пробной работы и проведения квалификационного экзамена.

Значение профессии, перспективы развития. Трудовая, производственная и технологическая дисциплина.

Тема 2. Основные сведения о производстве и организации рабочего места.

. Повышение технического уровня производства. Состав подразделений завода. Условия для бесперебойной работы производственного участка.

Безопасная организация рабочего места. Осмотр до начала работ рабочего места: достаточность освещения, наличие средств пожаротушения, отсутствие посторонних предметов, которые могут мешать работе. Требования безопасности при работе прессовщика лома и отходов металла.

Планировка и оснащение рабочего места прессовщика лома и отходов металла.

Проверка безопасности, удобства рабочего места.

Мероприятия по поддержанию в чистоте и безопасности рабочего места во время работы. Порядок уборки рабочего места до передачи смены.

Тема 3. Назначение и устройство оборудования  для загрузки лома и отходов металла.

Назначение и устройство пластинчатого конвейера. Назначение и устройство скребкового конвейера. Загрузка лома и отходов металла с помощью кранбалки в бункера брикетировочных, пакетировочных прессов, разрывного устройства. Процесс загрузки металла с конвейеров в бункера.

Тема 4. Принцип работы оборудования стружкокомплекса

Работа пластинчатого и скребкового конвейера.

Работа разрывного устройства.

Работа стужко-дробилки.

Работа центрифуги.

Работа брикетопрсса.

Тема 5. Выборка и рассортировка для переработки лома и отходов металла.

Рассортировка:

- аллюминия

- латуни

- меди

- стали

Тема 6. Ведение технологического процесса переработки лома и отходов металла.

Включение: пластинчатого конвейера, скребкового конвейера, разрывного устройства, стружкодробилки, ценрифуги, брикетопресса.

Тема 7. Контроль за объемом и качеством заваливаемого лома.

Выполнение непосредственно прессовщиком контроля за качеством и объемом заваливаемого лома. Процесс брикетирования.

Тема 8. Охрана окружающей среды

Закон Российской Федерации «Об охране окружающей природной среды».

Экологические права и обязанности граждан России.

Административная и юридическая ответственность руководителей производства и граждан за нарушения в области рационального природопользования и охраны окружающей среды.

Источники и виды загрязнения окружающей среды.

Создание нормального экологического состояния окружающей среды.

Влияние отходов стружкокомплекса на окружающую природную среду.

Основные мероприятия по снижению отрицательного воздействия отходов производства на окружающую среду. Отходы, образующиеся на машиностроительном производстве. Порядок сбора отходов.

Персональные возможности и ответственность рабочих данной профессии в деле охраны окружающей среды.

2. ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ

Тематический план

| № пп | Тема | Кол-во часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | # Вводное занятие | 2 |
| 2 | Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ | 14 |
| 3 | Ознакомление с производством и организацией рабочего места, оборудованием. | 8 |
| 4 | Правила загрузки сырья в загрузочные приспособления ломоперерабатывающего оборудования. | 10 |
| 5 | Технологический процесс переработки лома и отходов металла | 16 |
| 6 | Самостоятельное выполнение работ прессовщиком лома и отходов металла, соответствующих 2 р-ду. | 146 |
|  | Квалификационная (пробная) работа. | 8 |
| ИТОГО |  | 204 |

ПРОГРАММА

Тема 1. Вводное занятие

Ознакомление с рабочим местом, правилами внутреннего трудового распорядка, условиями труда, формами организации труда, режимами работы.

Инструктаж по охране труда и безопасности (проводится по каждому виду работ) и пожарной безопасности. Обучение пользованию средствами индивидуальной защиты.

Тема 2. Обучение безопасны методам и приемам выполнения работ.

Содержание программы по данной теме соответствует программе по теме 1.4.1. «Специального курса».

Тема 3. Ознакомление с производством и организацией рабочего места, оборудованием.

Ознакомление со структурой и характеристикой работы предприятия. Ознакомление с работой служб предприятия. Экономические показатели работы предприятия.

Ознакомление обучающихся со структурой  цеха, рабочим местом прессовщика лома и отходов металла, оборудованием и видом выполняемых работ.

Ознакомление обучающихся с квалификационной характеристикой прессовщика лома и отходов металла 2-го разряда и программой производственного обучения.

Проведение инструктажа по организации рабочего места и безопасности труда. Ознакомление обучающихся с порядком получения и сдачи инструмента и приспособлений.

Расстановка обучающихся по рабочим местам.

Тема 4. Правила загрузки сырья в загрузочные приспособления ломоперерабатывающего оборудования.

Общие правила загрузки сырья. Требования охраны труда при загрузке сырья. Загрузка сырья с помощью кранбалки. Загрузка сырья вручную.

Тема 5. Технологический процесс переработки лома и отходов металла

Разрывные устройства. Стружкодробильные агрегаты. Устройство центрифуги. Брикетировочные пресса. Брикетирование стружки. Конструкция брикетопрессов.

Тема 6. Самостоятельное выполнение работ прессовщиком лома и отходов металла, соответствующих 2 р-ду

Освоение всех видов работ, входящих в круг обязанностей прессовщика лома и отходов металла 2-го разряда. Овладение навыками в объеме требований квалификационной характеристики. Освоение передовых методов труда и выполнения установленных норм.

Все работы выполняются обучающимися самостоятельно под наблюдением инструктора производственного обучения. Особое внимание при этом должно уделяться качеству выполняемых работ и соблюдению требований правил безопасности труда.

Квалификационная (пробная) работа.

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОЧИХ

по профессии «прессовщик  лома и отходов металла»

3-й разряд

Характеристика работ. Ведение технологического процесса переработки лома и отходов металла с пульта управления на брикетировочных и пакетировочных прессах усилием до 800 тс, гидравлических ножницах усилием до 1000 тс, установках по разделке чугуна усилием до 630 тс, пресс-копрах, стружкодробильных агрегатах, работающих в комплексе с барабанными грохотами, на автоматических линиях пакетирования металлоотходов. Наблюдение за работой, обслуживание и содержание в исправном состоянии приборов, энергетических установок, пневмосистемы и гидросистемы, находящихся в машинном зале брикетировочных и пакетировочных прессов усилием до 400 тс. Пуск и остановка двигателей. Загрузка лома и отходов металла с помощью крана в бункера брикетировочных и пакетировочных прессов, гидравлических ножниц и установок по разделке чугуна усилием 630 тс и более. Загрузка нагретой стружки с помощью крана в бункера брикетировочных и пакетировочных прессов усилием 400 тс и более. Выявление и устранение неисправностей в работе обслуживаемого оборудования, участие в его ремонте.

Должен знать: устройство и правила технической эксплуатации брикетировочных и пакетировочных прессов, установок по разделке чугуна, пресс-копров, стружкодробильных агрегатов и другого оборудования; установленные габариты прессованных пакетов; электрослесарное дело.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

повышения квалификации рабочих по профессии

«прессовщик  лома и отходов металла»

на 3-й  разряд

Срок обучения 1 месяц

| № п/п | Курс. Предмет. | Кол-во часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. 1.1. 1.1.1 1.2. 1.3. 1.3.1. 1.3.2. 1.3.3. 1.3.4. 1.3.5. 1.3.6. 1.3.7. 1.4. 1.4.1. 1.4.2. 2. 2.1. 2.2. | Теоретическое обучение. Экономический курс. Основы экономических знаний, организации и стимулирования труда рабочих Система менеджмента качества (СМК). Общетехнический курс. Электротехника. Материаловедение. Чтение чертежей и схем. Допуски, посадки и технические измерения. Общие сведения о технической механике. Автоматизация производства на основе электронной вычислительной техники Охрана труда, пожарная безопасность, в том числе: оказание первой медицинской помощи, гигиена труда, медицинские осмотры. Специальный курс: Требования охраны труда при ведении работ. Оборудование и технология выполнения работ по профессии. 2.Практическое обучение. Производственное обучение. Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ. Консультации. Квалификационный экзамен. ___________________ Итого: | 72 49 14 35 100 74 14 4 8 172 |

Примечание: при обучения рабочего по смежной (второй) профессии допускается производить обучение только по предмету «Специальный курс» с «Практическим обучением» и с добавлением отдельных тем по теоретическому обучению, по которым рабочий не был обучен по основной профессии

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ

1.4.2. Тематический план и программа  по предмету «Оборудование и технология выполнения работ по профессии»

для повышения квалификации по профессии «прессовщик лома и отходов металла»

Тематический план

на 3-й р-д

| № пп | Тема | Кол-во часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | # Вводное занятие. | 2 |
| 2 | Основные сведения о производстве и организации рабочего места, об оборудовании. | 4 |
| 3 | Требования охраны труда при ведении работ. | 14 |
| 4 | Исходные материалы для пакетирования и резки, их подготовка. | 5 |
| 5 | Оборудование для пакетирования и резки металлических отходов. | 10 |
| 6 | Технология пакетирования и резки металлических отходов. | 8 |
| 7. | Выявление и устранение неисправностей в работе обслуживаемого оборудования. | 2 |
| 8. | Охрана окружающей среды | 4 |
| ИТОГО |  | 49 |

2.ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ

для повышения квалификации рабочих по профессии

«прессовщик лома и отходов металла»  на 3-ий разряд

| № пп | Тема | Кол-во часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | # Вводное занятие | 2 |
| 2 | # Ознакомление с призводством и организацией рабочего места. | 8 |
| 3 | Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ. | 14 |
| 4 | Устройство и правила технической эксплуатации прессов | 10 |
| 5 | Ведение технологического процесса переработки лома и отходов металла с пульта управления | 10 |
| 6. | Самостоятельное выполнение работ прессовщиком лома и отходов металла, соответствующих 3 разряду | 44 |
|  | Квалификационная (пробная) работа | 8 |
| ИТОГО |  | 96 |

# Приложение 1

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ

для подготовки рабочих по профессии

«прессовщик лома и отходов металла»

2-3 разряда

## Билет № 1

«прессовщик лома и отходов металла» 2-3 разряда

## Дайте определение термина «качество».

## Что такое номинальный, действительный и предельный размеры?

## Перечислите оборудование стружкоперерабатывающего комплекса.

## Для 3-го р-да: Назначение и принцип работы центрифуги ФВВ-1.

## Требования охраны труда и дополнительные специальные требования безопасности труда по профессии

## Что такое акция, курс акций?

## Билет № 2

«прессовщик лома и отходов металла» 2-3 разряда

- Основное федеральное законодательство в области обращения с отходами.

- Что входит в понятие допуска?

- Расскажите о принципе работы и устройство пластинчатого конвейера.

## Для 3-го р-да: Технологический процесс переработки лома и отходов металла

- Требования охраны труда и дополнительные специальные требования безопасности труда по профессии

- Что такое акционерное общество?

## Билет № 3

«прессовщик лома и отходов металла» 2-3 разряда

- Дайте определение термина «Система менеджмента качества» (СМК).

- Перечислите виды посадок.

## Расскажите о принципе работы и устройстве скребкового конвейера.

## Для 3-го р-да: В чем заключается контроль за объемом и качеством заваливаемого лома?

## Требования охраны труда и дополнительные специальные требования безопасности труда по профессии

- Что такое инфляция, гиперинфляция?

## Билет № 4

«прессовщик лома и отходов металла» 2-3 разряда

- Расскажите об опасных свойствах отходов.

- Что такое сталь, какие марки сталей вы знаете?

## Опишите принцип работы разрывного устройства.

## Для 3-го р-да: В чем заключается назначение оборудования стружкоперерабатывающего комплекса.

- Требования охраны труда и дополнительные специальные требования безопасности труда по профессии

- Что такое дивиденд?

## Билет № 5

«прессовщик лома и отходов металла» 2-3 разряда

- Каким документом установлены требования к системе менеджмента качества?

- Каким измерительным инструментом Вы пользуетесь?

## Что должен знать прессовщик 2-го разряда?

## Для 3-го р-да: Расскажите об устройстве стружкодробилки ДА7

- Требования охраны труда и дополнительные специальные требования безопасности труда по профессии

- Что такое трудовой договор?

## Билет № 6

«прессовщик лома и отходов металла» 2-3 разряда

- Назовите опасные свойства отходов.

- Что такое шероховатость поверхности, как она обозначается?

## Процесс выборки и рассортировки для переработки лома и металла.

## Для 3-го р-да: Центрифуга ФВВ, ее назначение, устройство.

- Требования охраны труда и дополнительные специальные требования безопасности труда по профессии

- Что такое коллективный договор?

## Билет № 7

«прессовщик лома и отходов металла» 2-3 разряда

- Каким документом установлены требования к системе менеджмента качества?

- Что такое латунь, бронза, область их применения?

## Брикетирование металлической стружки.

## Для 3-го р-да: Какие работы входят в круг обязанностей прессовщика лома и отходов металла.

- Требования охраны труда и дополнительные специальные требования безопасности труда по профессии

- Что такое закрытое акционерное общество?

## Билет № 8

«прессовщик лома и отходов металла» 2-3 разряда

- Экологический ущерб при обращении с отходами.

- Что такое масштаб, в каких масштабах выполняются чертежи?

## Какие вы знаете виды металлического лома?

## Для 3-го р-да: Устройство и назначение брикетопресса  Б6238

- Требования охраны труда и дополнительные специальные требования безопасности труда по профессии

- Оборотные средства, их стоимость, использование?

## Билет № 9

«прессовщик лома и отходов металла» 2-3 разряда

- Дайте определение термина «Система менеджмента качества» (СМК).

- Способы определения твердости металла.

- Рассортировка лома и отходов металла.

## Для 3-го р-да: Устройство стужкодробильного агрегата.

## Требования охраны труда и дополнительные специальные требования безопасности труда по профессии.

- Основные средства (фонды), что к ним относится, как исчисляются?

## Билет № 10

«прессовщик лома и отходов металла» 2-3 разряда

- Как классифицируются источники загрязнения по дальности распространения?

- Понятие о взаимозаменяемости деталей и узлов.

- Правила загрузки лома и отходов металла в загрузочные приспособления.

## Для 3-го р-да: Технологический процесс получения брикета.

- Требования охраны труда и дополнительные специальные требования безопасности труда по профессии

- Что такое амортизация? Амортизационные отчисления?

## Билет № 11

«прессовщик лома и отходов металла» 2-3 разряда

- Персональные возможности и ответственность рабочих данной профессии в деле охраны окружающей среды.

- Что такое чугун и его виды?

## Выборка непригодного для переработки лома и отходов металла.

## Для 3-го р-да: Правила тех. эксплуатации

- Требования охраны труда и дополнительные специальные требования безопасности труда по профессии.

- Что такое технологическая карта?

## Билет № 12

«прессовщик лома и отходов металла» 2-3 разряда

- На что ориентирована, в первую очередь, система менеджмента качества?

- Понятие о системе вала и отверстия.

- Процесс загрузки лома и отходов металла вручную.

## Для 3-го р-да: Процесс переработки лома и отходов металла.

- Требования охраны труда и дополнительные специальные требования безопасности труда по профессии

- Что такое ликвидность акций?

## Билет № 13

«прессовщик лома и отходов металла» 2-3 разряда

## Порядок сбора отходов производства.

- Черные и цветные металлы. Значение, область применения.

## Процесс брикетирования лома и отходов металла.

## Для 3-го р-да: Принцип работы брикетопресса.

- Требования охраны труда и дополнительные специальные требования безопасности труда по профессии

- Что такое оптовая и розничная цена продукции?

## Билет № 14

«прессовщик лома и отходов металла» 2-3 разряда

- На кого в системе менеджмента качества возлагается ответственность за выполнение работ, влияющих на качество?

- Что такое сечение и разрез?

- Технологический процесс переработки лома и отходов металла.

## Для 3-го р-да: Назначение и устройство стружкодробилки.

- Требования охраны труда и дополнительные специальные требования безопасности труда по профессии.

- Что такое прибыль, как исчисляется?

## Билет № 15

«прессовщик лома и отходов металла» 2-3 разряда

- Окружающая среда и здоровье человека.

- Цветные металлы и сплавы, их свойства и область применения.

- Правила загрузки сырья в загрузочные приспособления.

## Для 3-го р-да: Принцип работы разрывного устройства.

- Требования охраны труда и дополнительные специальные требования безопасности труда по профессии

- Что такое производительность и производительность труда?

ЛИТЕРАТУРА

Стандарт организации.  Система менеджмента качества. «Подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров». Организация работ

Система стандартов безопасности труда «Организация обучения безопасности труда». Общие положения. ГОСТ 12.0.004-90

# Постановление Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13 января 2003 г. N 1/29 "Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверке знаний требований охраны труда работников организаций"

Сборник нормативных документов по Охране труда.

Вышнепольский И.С. Техническое черчение. - М.: Академия, 2000.

Вереина Л.И. Техническая механика. - М.: ИРПО, 2000.

Фетисова Г.П. Материаловедение и технология металлов. - М.: Высшая школа, 2000.

Евдокимов Ф.Е. Основы электротехники. - М.: Высшая школа, 1999.

Зайцев С.А., Куранов А.Д., Толстов А.Н. Допуски, посадки  и технические измерения в машиностроении.- М.: Академия, 2005

Зайцев С.А., Грибанов Д.Д., Толстов А.Н. Контрольно-измерительные приборы и инструменты.

Гуляев А.П. Металловедение

Вальцев, Семенова Е.В. Логистика устранения отходов на предприятии:: зарубежный опыт и ориентиры. для России. Вестник Санкт- Петербургского Университета. Серия Б Экономика 1999г.

Дарулис П.В. Отходы областного города. Сбор и утилизация. Смоленск. 2000.

Инженерная экология и  экологический менеджмент. М.Логос. 2002.

Опыт работы муниципалитетов и предприятий по утилизации промышленных и бытовых отходов. Материалы научно-практического семинара. Новокузнецк.

Инструкция по охране труда для прессовщика лома и отходов металла