ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Настоящая программа разработана в соответствии с СТ0 37.371.09012-2009 «Система менеджмента качества. Подготовка, переподготовка и повышение компетентности кадров. Организация работы», ГОСТ 12.0.004-99 «Организация обучения безопасности труда. Общие положения», Постановление Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13.01.2003 №1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверке знаний требованиям охраны труда работников организаций» и предназначена для профессиональной подготовки рабочих по профессии «оператор теплового пункта».

В неё включены: квалификационная характеристика, учебный план, тематические планы и программы по специальной технологии и производственному обучению для подготовки рабочих на 2-ой разряд, билеты.

В разделе «повышение квалификации», учитывая специфику производства и возможные вариативные сроки обучения, даны только квалификационные характеристики, учебный и тематический планы специальной технологии и производственного обучения на 3-й и 4-й  разряды, билеты.

Продолжительность обучения новых рабочих установлена 2 месяца, в соответствии с действующим Перечнем профессий профессиональной подготовки рабочих кадров (Приказ Минобразования № 3477 от 29.10.01 г.). Продолжительность обучения при повышении квалификации рабочих определяется с учетом сложности изучаемого материала и уровня квалификации обучаемых. Содержание труда рабочих, а также требования к знаниям и умениям при повышении квалификации, являются дополнением к аналогичным материалам предшествующего уровня квалификации обучаемых.

Обучение может осуществляться, как групповым, так и индивидуальным методами.

# Квалификационные характеристики составлены в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих. Выпуск 1. Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства,    (утв. постановлением Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС  от 31 января 1985 г. N31/3-30) (с изменениями и дополнениями).

В тематические планы изучаемого предмета могут вноситься изменения и дополнения, с учётом специфики предприятия, в пределах часов, установленных программой.

Производственное обучение проводится на рабочих местах предприятия.

Мастер (инструктор) производственного обучения должен обучать рабочих эффективной безопасной организации труда, использованию новой техники и передовых технологий на рабочем месте, детально рассматривать с ними пути повышения производительности труда и меры экономии материалов и энергии.

В процессе обучения особое внимание должно быть обращено на необходимость прочного усвоения и выполнения всех требований безопасности труда. В этих целях преподаватель теоретического и мастер (инструктор) производственного обучения, помимо изучения общих требований безопасности труда, которые необходимо соблюдать в каждом конкретном случае, обращает внимание на соблюдение правил безопасности при работе на конкретном оборудовании.

К концу обучения каждый обучаемый должен уметь самостоятельно выполнять все работы, предусмотренные квалификационной характеристикой, техническими условиями и нормами, установленными на предприятии.

К самостоятельному выполнению работ обучающиеся допускаются только после сдачи квалификационного экзамена и зачета по безопасности труда. Квалификационные экзамены проводятся в соответствии с СТО 37.371.09012-2009.

Обновление технической и технологической базы современного производства требует систематического включения в действующие программы учебного материала по новой технике и технологии, экономии материалов, повышению качества продукции, исключения устаревшего учебного материала, терминов и стандартов. Программы также должны дополняться сведениями по конкретной экономике.

Количество часов, отводимое на изучение отдельных тем программы, последовательность их изучения в случае необходимости разрешается изменять при условии, что программы будут выполнены полностью по содержанию и общему количеству часов, при этом квалификационная пробная работа проводится за счет времени, отведенного на производственное обучение.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

рабочих на 2-й  разряд.

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

# Профессия – Оператор теплового пункта

Квалификация - 2-й разряд

Характеристика работ. Обеспечение бесперебойной и экономичной работы теплосетевых бойлерных установок, станций мятого пара, солнечных и геотермальных установок производительностью до 42 ГДж/ч (до 10 Гкал/ч), расположенных вне зоны обслуживания основных агрегатов. Поддержание заданной температуры, давления сетевой воды и пара. Очистка мятого пара и деаэрация воды. Контроль за работой сетевых и конденсатных насосов. Выполнение операций по переключениям в тепловых схемах. Выявление и устранение неисправностей в работе оборудования. Ликвидация аварийных положений. Ведение оперативной документации. Участие в ремонте обслуживаемой бойлерной установки, станции мятого пара, солнечных и геотермальных установок.

Должен знать: устройство и принцип работы установленного оборудования; тепловую схему теплофикационной установки; графики работы и тепловые режимы потребителей; места установки, назначение и принцип работы контрольно-измерительных приборов и регуляторов; элементарные основы теплотехники.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Оператор теплового пункта, 2 разряд

Срок обучения -2 месяца

| № п/п | Курс. Предмет. | Кол-во часов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Теоретическое обучение. | 140 |
| 1.1. | Экономический курс |  |
| 1.1.1. | Основы экономических знаний, организации и стимулирования труда рабочих | 4 |
| 1.2. | Система менеджмента качества (СМК). | 4 |
| 1.3. | Общетехнический курс. | 50 |
| 1.3.1. | Электротехника. | 10 |
| 1.3.2. | Материаловедение. | 8 |
| 1.3.3. | Чтение чертежей и схем. | 6 |
| 1.3.4. | Допуски, посадки и технические измерения | 8 |
| 1.3.5. | Общие сведения о технической механике. | 8 |
| 1.3.6. | Автоматизация производства на основе электронной вычислительной техники. | 4 |
| 1.3.7. | Охрана труда, пожарная безопасность, в том числе: оказание первой доврачебной помощи, гигиена труда, медицинские осмотры. | 6 |
| 1.4. | Специальный курс: | 82 |
| 1.4.1. | Требования охраны труда при ведении работ. | 14 |
| 1.4.2. | Оборудование и технология выполнения работ по профессии. | 68 |
| 2. | Практическое обучение. | 200 |
| 2.1. | Производственное обучение. | 174 |
| 2.2 | Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ | 14 |
|  | Консультации. | 4 |
|  | Квалификационный экзамен. | 8 |
| ИТОГО: |  | 340 |

Примечание: при обучения рабочего по смежной (второй) профессии допускается производить обучение только по предмету «Специальный курс» с «Практическим обучением» и с добавлением отдельных тем по теоретическому обучению, по которым рабочий не был обучен по основной профессии.

1. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ  ОБУЧЕНИЕ.

1.1. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КУРС.

1.1.1. Тематический план и программа предмета «Основы экономических знаний, организации и стимулирования труда рабочих».

Тематический план.

| № п/п | Темы | Кол-во часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. 2. 3. | Основные статьи законодательства о труде. Нормирование труда. Прогрессивные формы организации и стимулирования труда. Экономические категории, критерии, показатели. ___________________ Итого: | 1 1,5 1,5 4 |

ПРОГРАММА.

Тема 1. Основные статьи законодательства о труде.

Общие положения. Коллективный договор, трудовой договор, рабочее время, время отдыха, гарантии и компенсации, трудовая дисциплина.

Тема 2. Нормирование труда.

Прогрессивные формы организации и стимулирования труда. Нормирование труда (основные понятия и положения). Устранение потерь рабочего времени, аттестация рабочих, их рационализация, расширение зон обслуживания и совмещение профессий.

Формы оплаты труда, материальное и моральное стимулирование.

Принципы организации производственных бригад, основные направления их совершенствования. Бригадные и индивидуальные формы организации труда на заводе. Положение о производственной бригаде, совете бригады. Организация бригадной формы оплаты труда.

Основные направления научной организации труда.

Дисциплина труда и ее роль в организации трудовых процессов.

Тема 3. Экономические категории, критерии, показатели.

Повышение эффективности производства - основное направление работы предприятия. Производительность труда, как главный показатель эффективности производства.

Основные и оборотные фонды предприятия, фондоотдача.

Себестоимость продукции, как синтетический обобщающий показатель, характеризующий все стороны деятельности предприятия.

Увеличение прибыли является окончательной целью снижения себестоимости выпускаемой продукции. Рентабельность продукции предприятия.

Понятие цены. Правильный уровень цены, как возможность возмещения расходов и получение определенной прибыли.

Сущность понятия «инфляция».

Акционерное общество, акция и курс акции, органы управления акционерным обществом, дивиденды.

Краткий анализ хозяйственной деятельности предприятия.

1.2. Тематический план и программа предмета «Система менеджмента качества».

Тематический план.

| № п/п | Темы | Кол-во часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. | Международные системы качества. История возникновения, цели и задачи. Требования к системе менеджмента качества, установленные ГОСТ Р ИСО 9001-2008. Процессный подход – основа система менеджмента качества. Принципы менеджмента качества. Обязательные документированные процедуры СМК. Руководство по качеству. Политика в области качества и обязательства администрации. Сертифицированная система менеджмента качества __________________ Итого: | 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 4 |

ПРОГРАММА.

1.3. ОБЩЕТЕХНИЧЕСКИЙ КУРС.

1.3.1. Программа предмета «Электротехника».

Использование электроэнергии на производстве и в быту. Понятие об электрическом токе. Тепловое действие тока. Короткое замыкание и меры защиты. Электромагнитная индукция, принцип действия генератора и трансформатора. Создание многофазными токами вращающегося магнитного поля и принцип действия асинхронного двигателя.

Общие сведения об электроприводе. Электродвигатели и пускорегулирующая аппаратура, применяемая на обслуживаемом оборудовании. Электродвигатели, применяемые на подъемниках и в электроинструментах. Правила пуска и остановки электродвигателей.

Виды светильников, правила их расположения, установки и крепления при производстве работ. Прожекторное освещение. Основные правила электробезопасности и электрозащиты.

Порядок ведения работ вблизи электроустановок. Классификация электрических устройств и помещений по степени электробезопасности и безопасное напряжение.

Пути  рационального использования и экономии электроэнергии.

1.3.2. Программа предмета «Материаловедение».

Задачи предмета. Значение металлов в промышленности. Содержание предмета и его роль в формировании профессиональных знаний и квалификации рабочего. Основные сведения о строении металлов и из теории сплавов. Свойства металлов. Чугуны. Стали. Цветные металлы и их сплавы. Термическая и химико-термическая обработка металлов и их сплавов. Твердые сплавы и минерало-керамические материалы. Защита металлов от коррозии. Неметаллические материалы. Пластмассы. Пути повышения эффективности использования конструкционных материалов.

1.3.3. Чтение чертежей и схем

Значение чертежей в технике и производстве. Значение графической грамотности для квалифицированного рабочего.

Понятие об эскизе, чертеже. Действующие ГОСТы на составление и оформление чертежей и другой технической документации.

Форматы чертежей. Линии чертежа. Обозначение размеров и предельных отклонений. Обозначение, оформление и надписи на чертежах. Чертежные шрифты. Понятие о масштабах.

Понятие о проекциях. Центральное и параллельное проецирование. Проецирующие лучи. Оси проекций. Наглядное изображение точки. Проекция отрезка прямой.

Понятие об аксонометрических проекциях, их виды. Изображение плоских фигур в аксонометрических проекциях (треугольника, прямоугольника и окружности).

Проекции геометрических тел.

Понятие о рабочем чертеже и его назначении в производстве. Общие требования и оформление рабочих чертежей. Разрезы и сечения. Основные виды и плоскости проекций. Название и нумерация основных видов, их расположение.

Планы, их построение и вычерчивание. Разрезы простые и сложные (по ломаной линии). Штриховка в разрезах и сечениях. Разрезы полные и местные.

Сечения. Сечения сложные и вынесенные. Обозначение линий сечения.

Особенности строительных чертежей, их виды и содержание.

Технический проект и рабочие чертежи. Нанесение размеров на строительных чертежах. Понятие о проекте производства работ. Состав графической части проекта производства работ. Чтение рабочих чертежей и технологических карт.

1.3.4. Допуски, посадки и технические измерения

Основные сведения о допусках и посадках. Квалитеты точности, параметры шероховатости. Классификация контрольно-измерительных приборов и инструментов по конструктивным особенностям, точности и назначению.

1.3.5. Программа предмета «Общие сведения о технической  механике».

Основные законы динамики. Сила инерции. Понятие об ударе твердых тел. Основные элементы зубчатого колеса. Передаточные отношения многозвенных зубчатых передач. Зубчатые, червячные и цепные передачи, их конструкции и область применения. Методы измерения вращающегося момента и мощности. Понятие о статической балансировке вращающихся деталей. Принцип работы фрикционных и ременных передач.

1.3.6. Автоматизация производства на основе электронной вычислительной техники.

Ознакомление рабочих с обобщенной структурой системы автоматического управления производством, возможностями и принципами использования управляющих электронных вычислительных машин, исполнительных механизмов и устройств, связанных с ЭВМ.

Понятие о системах управления производством с применением ЭВМ. Применение ЭВМ в автоматизации производственных систем и процессов (содержание темы уточняется и дополняется преподавателем в соответствии со спецификой отрасли, предприятия и получаемой профессии).

1.4. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КУРС

1.4.1. Программа предмета «Требования охраны труда при ведении работ».

Основные причины травматизма при производстве работ оператора теплового пункта.

Вредные и опасные физические производственные факторы при ведении работ.

Средства индивидуальной защиты. Требования к средствам индивидуальной защиты оператора теплового пункта. Нормы обеспечения, порядок выдачи, хранение, пользование спецодеждой, спецобувью и средствами индивидуальной защиты.

Меры личной безопасности оператора теплового пункта  при проведении подготовительных работ.

Требования охраны труда при ведении работ оператора теплового пункта. Правила технической эксплуатации оборудования и требования безопасности труда.

Требования охраны труда перед началом работы, во время работы и по окончании работы оператора теплового пункта.

Действия работников при возникновении аварийных ситуаций. Порядок оповещения и оказания доврачебной помощи пострадавшему при несчастном случае. Сохранение обстановки. Ответственность за нарушение охраны труда.

Меры пожарной безопасности. Основные причины возникновения пожара. Правила пользования средствами пожаротушения. Действия при пожаре. Ответственность работника за нарушение Правил пожарной безопасности.

Требования электробезопасности при работе на оборудовании. Меры защиты от поражения электрическим током.

Предельные нормы поднятия и перемещения тяжестей (разовое, постоянное, в течение рабочей смены).

1.4.2. Тематический план и программа по предмету «Оборудование и технология выполнения работ по профессии».

Тематический план

оператор теплового пункта,

2 разряд

| № п/п | Темы. | Кол-во часов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Вводное занятие. | 2 |
| 2. | Основные сведения о производстве и организации рабочего места. | 4 |
| 3. | Назначение и устройство оборудования ЦТП | 16 |
| 4. | Принцип работы оборудования ЦТП | 8 |
| 5. | Назначение, размещение и принцип действия средств автоматики и КИП, установленных на оборудовании ЦТП | 8 |
| 6. | Ведение технологического процесса нагрева воды и обеспечения горячего водоснабжения потребителей | 16 |
| 7. | Контроль работы и исправности оборудования ЦТП. Способы предотвращения неоправданных расходов энергоресурсов | 10 |
| 8 | Охрана окружающей среды. | 4 |
| ИТОГО: |  | 68 |

Программа

Тема 1. Вводное занятие.

Ознакомление с целью и задачами обучения, с требованиями, предъявляемыми к оператору теплового пункта, организацией учебного процесса, квалификационной характеристикой. Порядок выполнения пробной работы и проведения квалификационного экзамена.

Значение профессии, перспективы развития. Трудовая, производственная и технологическая дисциплина.

Тема 2. Основные сведения о производстве и организации рабочего места.

Организация производства. Повышение технического уровня производства. Состав подразделений завода. Условия для бесперебойной работы производственного участка.

Безопасная организация рабочего места. Осмотр до начала работ рабочего места: достаточность освещения, наличие средств пожаротушения, отсутствие посторонних предметов, которые могут мешать работе. Требования безопасности при работе оператора теплового пункта.

Планировка и оснащение рабочего места оператора теплового пункта.

Проверка безопасности, удобства рабочего места.

Мероприятия по поддержанию в чистоте и безопасности рабочего места во время работы. Порядок уборки рабочего места до передачи смены.

Тема 3. Назначение и устройство оборудования ЦТП

Водоподогреватели пароводяные скоростные.

Водоподогреватели водоводяные скоростные.

Система холодного водоснабжения ЦТП.

Система подачи пара на водонагреватели.

Система отвода конденсата и канализации ЦТП.

Система накопления и подачи горячей воды потребителям.

Запорная арматура, приборы контроля, насосное оборудование.

Тема 4. Принцип работы оборудования ЦТП

Принцип действия пароводяных водоподогревателей.

Принцип действия водоводяных водоподогревателей.

Принцип работы системы подогрева воды в циркуляционной линии.

Принцип работы оборудования ЦТП при работе с основным водоподогревателем.

Принцип работы оборудования ЦТП при работе с основным водоподогревателем  и водоподогревателем циркуляционной линии.

Принцип работы оборудования ЦТП при работе водоподогревателя циркуляционной линии.

Принцип работы оборудования ЦТП при неработающих водоподогревателях

Тема 5. Назначение, размещение и принцип действия средств автоматики и КИП, установленных на оборудовании ЦТП

Приборы контроля температуры воды в водоподогревателях пароводяных ТРМ-2 (с термосопротивлениями).

Регулирующий клапан с исполнительным механизмом МЭО-40.

Самопишущий прибор контроля температуры горячей воды КСМ-2.

Сигнализатор уровня воды в баке РСУ-3

Тема 6. Ведение технологического процесса нагрева воды и обеспечения горячего водоснабжения потребителей.

Порядок включения водоподогревателей в работу.

Порядок включения подачи горячей воды потребителям.

Ведение технологического процесса нагрева воды при работе основного водоподогревателя.

Ведение технологического процесса нагрева воды при работе основного водоподогревателя и водоподогревателя циркуляционной линии.

Ведение технологического процесса нагрева воды при работе водоподогревателя циркуляционной линии.

Порядок выключения водоподогревателей из работы.

Порядок отключения подачи горячей воды потребителям.

Порядок перехода с работы основного водонагревателя на работу резервного водонагревателя.

Порядок действия в аварийных ситуациях.

Тема 7.  Контроль работы и исправности оборудования ЦТП. Способы предотвращения неоправданных расходов энергоресурсов.

Периодичность и порядок контроля за работой оборудования ЦТП.

Требования, предъявляемые к приборам контроля (манометры, термометры) и к их установке.

Порядок набора горячей воды. Использование циркуляционной линии.

Обеспечение выполнения графика подачи горячей воды потребителям.

Тема 8. Охрана окружающей среды

Закон Российской Федерации «Об охране окружающей природной среды».

Экологические права и обязанности граждан России.

Административная и юридическая ответственность руководителей производства и граждан за нарушения в области рационального природопользования и охраны окружающей среды.

Источники и виды загрязнения окружающей среды.

Создание нормального экологического состояния окружающей среды.

Влияние отходов производства на окружающую природную среду.

Основные мероприятия по снижению отрицательного воздействия отходов производства на окружающую среду. Отходы, образующиеся на машиностроительном производстве. Порядок сбора отходов.

Персональные возможности и ответственность рабочих данной профессии в деле охраны окружающей среды.

2. ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ

Тематический план

| № пп | Тема | Кол-во часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | # Вводное занятие | 2 |
| 2 | Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ | 14 |
| 3 | Ознакомление с производством и организацией рабочего места, оборудованием. | 8 |
| 4 | Изучение параметров горячего водоснабжения и обучение операциям по их поддержанию. | 4 |
| 5 | Обучение работе с запорной арматурой и приборами контроля. | 10 |
| 6 | Обучение ведению технологического процесса набора горячей воды и подачи ее потребителям. | 16 |
| 7 | Самостоятельное выполнение работ оператора теплового пункта, соответствующих 2 р-ду. | 146 |
|  | Квалификационная (пробная) работа. | 8 |
| ИТОГО |  | 200 |

ПРОГРАММА

Тема 1. Вводное занятие

Ознакомление с рабочим местом, правилами внутреннего трудового распорядка, условиями труда, формами организации труда, режимами работы.

Инструктаж по охране труда и безопасности (проводится по каждому виду работ) и пожарной безопасности. Обучение пользованию средствами индивидуальной защиты.

Тема 2. Обучение безопасны методам и приемам выполнения работ.

Содержание программы по данной теме соответствует программе по теме 1.4.1. «Специального курса».

Тема 3. Ознакомление с производством и организацией рабочего места, оборудованием.

Ознакомление со структурой и характеристикой работы предприятия. Ознакомление с работой служб предприятия. Экономические показатели работы предприятия.

Ознакомление обучающихся со структурой  цеха, рабочим местом оператора теплового пункта, оборудованием и видом выполняемых работ.

Ознакомление обучающихся с квалификационной характеристикой оператора теплового пункта 2-го разряда и программой производственного обучения.

Проведение инструктажа по организации рабочего места и безопасности труда. Ознакомление обучающихся с порядком получения и сдачи инструмента и приспособлений.

Расстановка обучающихся по рабочим местам.

Тема 4. Изучение параметров горячего водоснабжения и обучение операциям по их поддержанию

Параметры горячего водоснабжения: температура, давление, емкость резервуара.

Порядок ведения набора горячей воды в резервуар.

Обеспечение потребителей горячей водой.

Поддержание уровня температуры горячей воды с помощью системы подогрева циркуляционной линии.

Тема 5. Обучение работе с запорной арматурой и приборами контроля.

Запорная арматура основной линии нагрева воды.

Запорная арматура циркуляционной линии нагрева воды.

Запорная арматура холодного водоснабжения и конденсатной линии.

Запорная арматура линии подачи горячей воды потребителям.

Применяемые манометры и термометры, проверка их исправности.

Ознакомление с работой КИПиА.

Тема 6. Обучение  ведению технологического  процесса набора горячей воды и подачи ее потребителям.

Включение водоподогревателей в работу.

Включение подачи горячей воды потребителям.

Нагрев воды при работе основного водоподогревателя.

Нагрев воды при работе основного подогревателя и водоподогревателя циркуляционной линии.

Нагрев воды при работе водоподогревателя циркуляционной линии.

Выключение водоподогревателей из работы.

Отключение подачи горячей воды потребителям.

Переход с работы основного водоподогревателяна работу резервного водоподогревателя.

Действия в аварийных ситуациях.

Контроль за работой оборудования ЦТП.

Тема 7. Самостоятельное выполнение работ оператора теплового пункта, соответствующих 2 р-ду

Освоение всех видов работ, входящих в круг обязанностей оператора теплового пункта 2-го разряда. Овладение навыками в объеме требований квалификационной характеристики. Освоение передовых методов труда и выполнения установленных норм.

Все работы выполняются обучающимися самостоятельно под наблюдением инструктора производственного обучения. Особое внимание при этом должно уделяться качеству выполняемых работ и соблюдению требований безопасности труда.

Квалификационная (пробная) работа.

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОЧИХ

по профессии «оператор теплового пункта»

3-й - 4-й разряды

Характеристика работ. Обеспечение бесперебойной и экономичной работы теплосетевых бойлерных установок, станций мятого пара, солнечных и геотермальных установок производительностью до 42 ГДж/ч (до 10 Гкал/ч), расположенных вне зоны обслуживания основных агрегатов. Поддержание заданной температуры, давления сетевой воды и пара. Очистка мятого пара и деаэрация воды. Контроль за работой сетевых и конденсатных насосов. Выполнение операций по переключениям в тепловых схемах. Выявление и устранение неисправностей в работе оборудования. Ликвидация аварийных положений. Ведение оперативной документации. Участие в ремонте обслуживаемой бойлерной установки, станции мятого пара, солнечных и геотермальных установок.

Должен знать: устройство и принцип работы установленного оборудования; тепловую схему теплофикационной установки; графики работы и тепловые режимы потребителей; места установки, назначение и принцип работы контрольно-измерительных приборов и регуляторов; элементарные основы теплотехники.

При производительности теплосетевых бойлерных установок, станций мятого пара, солнечных и геотермальных установок свыше 42 до 84 ГДж/ч (свыше 10 до 20 Гкал/ч) - 3-й разряд;

при производительности теплосетевых бойлерных установок, станций мятого пара, солнечных и геотермальных установок свыше 84 ГДж/ч (свыше 20 Гкал/ч) - 4-й разряд.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

повышения квалификации рабочих по профессии

«оператор теплового пункта»

на 3-й - 4-й разряды

Срок обучения 1 месяц

| № п/п | Курс. Предмет. | Кол-во часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. 1.1. 1.1.1 1.2. 1.3. 1.3.1. 1.3.2. 1.3.3. 1.3.4. 1.3.5. 1.3.6. 1.3.7. 1.4. 1.4.1. 1.4.2. 2. 2.1. 2.2. | Теоретическое обучение. Экономический курс. Основы экономических знаний, организации и стимулирования труда рабочих Система менеджмента качества (СМК). Общетехнический курс. Электротехника. Материаловедение. Чтение чертежей и схем. Допуски, посадки и технические измерения. Общие сведения о технической механике. Автоматизация производства на основе электронной вычислительной техники Охрана труда, пожарная безопасность, в том числе: оказание первой медицинской помощи, гигиена труда, медицинские осмотры. Специальный курс: Требования охраны труда при ведении работ. Оборудование и технология выполнения работ по профессии. 2.Практическое обучение. Производственное обучение. Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ. Консультации. Квалификационный экзамен. ___________________ Итого: | 72 6 49 14 35 100 74 14 4 8 172 |

Примечание: при обучения рабочего по смежной (второй) профессии допускается производить обучение только по предмету «Специальный курс» с «Практическим обучением» и с добавлением отдельных тем по теоретическому обучению, по которым рабочий не был обучен по основной профессии

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ

1.4.2. Тематический план и программа  по предмету «Оборудование и технология выполнения работ по профессии»

для повышения квалификации по профессии «оператор теплового пункта»

Тематический план

на 3-й – 4-й разряды

| № пп | Тема | Кол-во часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | # Вводное занятие. | 2 |
| 2 | Основные сведения о производстве и организации рабочего места, об оборудовании. | 4 |
| 3 | Требования охраны труда при ведении работ. | 14 |
| 4 | Устройство и правила технической эксплуатации оборудования ЦТП. | 5 |
| 5 | Ведение технологического процесса нагрева, набора и подачи горячей воды потребителям. | 10 |
| 6 | Контроль работы и исправности оборудования ЦТП. Способы предотвращения неоправданных расходов энергоресурсов. | 8 |
| 7. | Выявление и устранение неисправностей в работе обслуживаемого оборудования. | 2 |
| 8. | Охрана окружающей среды | 4 |
| ИТОГО |  | 49 |

2.ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ

для повышения квалификации рабочих по профессии

«оператор теплового пункта»  на 3-й -4-й разряды

| № пп | Тема | Кол-во часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | # Вводное занятие | 2 |
| 2 | # Ознакомление с производством и организацией рабочего места. | 8 |
| 3 | Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ. | 14 |
| 4 | Устройство и правила технической эксплуатации оборудования ЦТП | 8 |
| 5. | Параметры пара и горячей воды. | 2 |
| 6. | КИПиА, применяемые на ЦТП | 4 |
| 5 | Ведение технологического процесса горячего водоснабжения | 10 |
| 6. | Самостоятельное выполнение работ оператора теплового пункта, соответствующих 3,4 разряду | 44 |
|  | Квалификационная (пробная) работа | 8 |
| ИТОГО |  | 100 |

Примечание: инструктаж по безопасности труда проводится на рабочем месте по каждому виду работ

Приложение 1.     Экзаменационные билеты для подготовки рабочих по

профессии «оператор теплового пункта»

2 разряда

Приложение 1.     Экзаменационные билеты для подготовки рабочих по

профессии «оператор теплового пункта»

3-4 разрядов

Ст. мастер									А.В. Кучинский

Согласовано:

Гл. технолог                                                                             М.И. Божков

Главный механик                                                                     Г.Я Савченков

Главный энергетик                                                                   В.М.Лазарев

Начальник ОТК								С.А. Егоренков

Начальник ООТ                                                                          И.В. Кудачев

Начальник ЭРЦ	                                                                        Н.Л.Ломанов

Начальник отдела кадров и                                                        А.С. Антипенко

подготовки кадров

# Приложение 1

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ

для подготовки рабочих по профессии

«оператор теплового пункта»   2 разряда

## Билет № 1

## оператор теплового пункта   2 разряда

## Дайте определение термина «качество».

## Перечислите оборудование центрального теплового пункта.

## Принцип действия пароводяных водоподогревателей.

## Назначение, размещение и принцип действия сигнализатора уровня воды в баке РСУ-3.

## Требования охраны труда и дополнительные специальные требования безопасности труда по профессии

## Что такое акция, курс акций?

## Билет № 2

оператор теплового пункта   2 разряда

- Основное федеральное законодательство в области обращения с отходами.

- Назначение и устройство водоподогревателя пароводяного скоростного.

- Принцип работы системы подогрева воды в циркуляционной линии.

## Порядок приема и сдачи смены дежурным персоналом.

- Требования охраны труда и дополнительные специальные требования безопасности труда по профессии

- Что такое акционерное общество?

## Билет № 3

оператор теплового пункта   2 разряда

- Дайте определение термина «Система менеджмента качества» (СМК).

- Назначение и устройство подогревателя водоводяного скоростного.

## Принцип работы оборудования ЦТП при работе водоподогревателя циркуляционной линии.

## Назначение, размещение и принцип действия самопишущего прибора контроля температуры горячей воды КСМ-2.

## Требования охраны труда и дополнительные специальные требования безопасности труда по профессии

- Что такое инфляция, гиперинфляция?

## Билет № 4

оператор теплового пункта   2 разряда

- Расскажите об опасных свойствах отходов.

- Назначение и устройство системы холодного водоснабжения ЦТП.

## Принцип работы оборудования ЦТП при неработающих водоподогревателях.

## Назначение, размещение и принцип действия регулирующего клапана с исполнительным механизмом МЭО-40.

- Требования охраны труда и дополнительные специальные требования безопасности труда по профессии

- Что такое дивиденд?

## Билет № 5

оператор теплового пункта   2 разряда

- Каким документом установлены требования к системе менеджмента качества?

- Назначение и устройство системы подачи пара на водоподогреватели.

## Принцип работы оборудования ЦТП при работе с основным водоподогревателем и водоподогревателем циркуляционной линии.

## Приборы контроля температуры воды в водоподогревателях пароводяных ТРМ-2 (с термосопротивлениями).

- Требования охраны труда и дополнительные специальные требования безопасности труда по профессии

- Что такое трудовой договор?

## Билет № 6

оператор теплового пункта   2 разряда

- Назовите опасные свойства отходов.

- Назначение и устройство системы отвода конденсата и канализационной системы ЦТП.

## Принцип работы оборудования ЦТП при работе с основным водоподогревателем.

## Порядок измерения температуры горячей воды при помощи термометров спиртовых показывающих.

- Требования охраны труда и дополнительные специальные требования безопасности труда по профессии

- Что такое коллективный договор?

## Билет № 7

оператор теплового пункта   2 разряда

- Каким документом установлены требования к системе менеджмента качества?

- Назначение и устройство системы накопления и подачи горячей воды потребителям.

## Принцип действия водоводяных подогревателей.

## Перечислите средства автоматики и КИП, установленные на ЦТП.

- Требования охраны труда и дополнительные специальные требования безопасности труда по профессии

- Что такое закрытое акционерное общество?

## Билет № 8

оператор теплового пункта   2 разряда

- Экологический ущерб при обращении с отходами.

- Назначение и устройство применяемой на ЦТП запорной арматуры.

## Порядок включения водоподогревателей в работу.

## Классы точности контрольно-измерительных приборов. Сроки проверки.

- Требования охраны труда и дополнительные специальные требования безопасности труда по профессии

- Оборотные средства, их стоимость, использование?

## Билет № 9

оператор теплового пункта   2 разряда

- Дайте определение термина «Система менеджмента качества» (СМК).

- Назначение и устройство насосов горячей воды.

- Ведение технологического процесса нагрева воды при работе основного водоподогревателя.

## Назначение, размещение и принцип действия счетчика холодной воды.

## Требования охраны труда и дополнительные специальные требования безопасности труда по профессии.

- Основные средства (фонды), что к ним относится, как исчисляются?

## Билет № 10

оператор теплового пункта   2 разряда

- Как классифицируются источники загрязнения по дальности распространения?

- Ведение технологического процесса нагрева воды при работе основного водоподогревателя и водоподогревателя циркуляционной линии.

- Порядок остановки насосов горячей воды и переход на работу другого насоса.

## Периодичность и порядок контроля за работой оборудования ЦТП.

- Требования охраны труда и дополнительные специальные требования безопасности труда по профессии

- Что такое амортизация? Амортизационные отчисления?

## Билет № 11

оператор теплового пункта   2 разряда

- Персональные возможности и ответственность рабочих данной профессии в деле охраны окружающей среды.

- Ведение технологического процесса нагрева воды при работе водоподогревателя циркуляционной линии.

## Пуск в работу водоподогревателя.

## Обеспечение выполнения графика подачи горячей воды потребителям.

- Требования охраны труда и дополнительные специальные требования безопасности труда по профессии.

- Что такое технологическая карта?

## Билет № 12

«оператор теплового пункта»   2 разряда

- На что ориентирована, в первую очередь, система менеджмента качества?

- Порядок заполнения трубопроводов сетевой водой и пуск ЦТП в работу.

- Порядок выключения водоподогревателя из работы.

## Документация ЦТП и порядок ее ведения.

- Требования охраны труда и дополнительные специальные требования безопасности труда по профессии

- Что такое ликвидность акций?

## Билет № 13

оператор теплового пункта   2 разряда

## Порядок сбора отходов производства.

- Порядок отключения подачи горячей воды потребителям.

## Рабочая проверка водоподогревателя на плотность. Сроки проверки.

## Порядок снятия показаний счетчика холодной воды.

- Требования охраны труда и дополнительные специальные требования безопасности труда по профессии

- Что такое оптовая и розничная цена продукции?

## Билет № 14

«оператор теплового пункта»   2 разряда

- На кого в системе менеджмента качества возлагается ответственность за выполнение работ, влияющих на качество?

- Порядок перехода с работы основного водоподогревателя на работу резервного водонагревателя.

- Порядок набора горячей воды. Использование циркуляционной линии.

## Способы предотвращения неоправданных расходов энергоресурсов.

- Требования охраны труда и дополнительные специальные требования безопасности труда по профессии.

- Что такое прибыль, как исчисляется?

## Билет № 15

«оператор теплового пункта»   2 разряда

- Окружающая среда и здоровье человека.

- Порядок ввода в ремонт насосов горячего водоснабжения.

- Действия оператора ЦТП при аварийной остановке теплопункта.

## Параметры горячего водоснабжения.

- Требования охраны труда и дополнительные специальные требования безопасности труда по профессии

- Что такое производительность и производительность труда?

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Э К З А М Е Н А Ц И О Н Н Ы Е   Б И Л Е Т Ы

для проверки знаний рабочих по профессии

«оператор теплового пункта 3-4 разрядов»

Б И Л Е Т № 1

«оператор теплового пункта 3-4 разрядов»

- Как классифицируются источники загрязнения атмосферного воздуха?

- Приборы и инструменты, применяемые для контроля линейных, диаметральных, наружных, внутренних и угловых размеров.

- Для 4-го р-да:

- Требования охраны труда и дополнительные специальные требования безопасности труда по профессии.

- Что такое технологическая карта?

Б И Л Е Т № 2

«оператор теплового пункта 3-4 разрядов»

- Расскажите о порядке сбора отходов производства.

- Какие Вы знаете методы испытания твёрдости металла?

- Для 4-го р-да:

- Требования охраны труда и дополнительные специальные требования безопасности труда по профессии.

- Что такое акционерное общество?

Б И Л Е Т № 3

«оператор теплового пункта 3-4 разрядов»

- Расскажите об основных требованиях, предъявляемых к системе менеджмента качества, разработанной на основе ГОСТ Р ИСО 9001-2008.

- Назовите основные углы проходного резца.

- Для 4-го р-да:

- Требования охраны труда и дополнительные специальные требования безопасности труда по профессии.

- Что такое дивиденд?

Б И Л Е Т № 4

«оператор теплового пункта 3-4 разрядов»

- Расскажите об основных отличиях системы менеджмента качества (СМК) международных стандартов от ранее действующей системы качества (СК).

- Какие условные знаки применяют в обозначениях шероховатости поверхности. Параметры  Ra и Rz.

- Для 4-го р-да: .

- Требования охраны труда и дополнительные специальные требования безопасности труда по профессии.

- Что такое инфляция, гиперинфляция?

Б И Л Е Т № 5

«оператор теплового пункта 3-4 разрядов»

- Расскажите о видах загрязнения окружающей среды.

- Легированные стали, их маркировка. Расшифруйте: 12ХН, 35ХН3МА.

- Для 4-го р-да:

- Требования охраны труда и дополнительные специальные требования безопасности труда по профессии.

- Что такое основные средства, фонды?

Б И Л Е Т № 6

«оператор теплового пункта 3-4 разрядов»

- Какие разделы включает  ГОСТ Р ИСО 9001-2008?

- Расскажите о материалах, применяемых для изготовления режущих инструментов.

- Для 4-го р-да:

- Требования охраны труда и дополнительные специальные требования безопасности труда по профессии.

- Рентабельность предприятия, пути её повышения.

Б И Л Е Т № 7

«оператор теплового пункта 3-4 разрядов»

- Назовите основное  Федеральное законодательство в области обращения с отходами.

- Особенности конструкции резцов с механическим креплением пластин из твёрдого сплава; их устройство и эксплуатация.

- Для 4-го р-да:

- Требования охраны труда и дополнительные специальные требования безопасности труда по профессии.

- Что такое закрытое акционерное общество?

Б И Л Е Т № 8

«оператор теплового пункта 3-4 разрядов»

- Расскажите о системе пяти нулей японской модели управления качеством.

- Перечислите факторы, влияющие на шероховатость обрабатываемой поверхности.

- Для 4-го р-да:

- Требования охраны труда и дополнительные специальные требования безопасности труда по профессии.

- Что такое оборотные средства?

Б И Л Е Т № 9

«оператор теплового пункта 3-4 разрядов»

- Назовите виды контроля над деятельностью в области охраны окружающей среды.

- Марки твёрдых сплавов, их назначение.

- Для 4-го р-да:

- Требования охраны труда и дополнительные специальные требования безопасности труда по профессии.

- Что такое ликвидность акций?

Б И Л Е Т № 10

«оператор теплового пункта 3-4 разрядов»

- Расскажите о документированных процедурах системы менеджменты качества?

- Дайте определение понятиям: номинальный, предельный и действительный размеры.

- .

- Для 4-го р-да:

- Требования охраны труда и дополнительные специальные требования безопасности труда по профессии.

- Что такое амортизация?

Б И Л Е Т № 11

«оператор теплового пункта 3-4 разрядов»

1. Назовите экологические права граждан России.

2. Характеристика абразивных кругов по видам.

3.

4.

5. Для 4-го р-да:

6. Требования охраны труда и дополнительные специальные требования безопасности труда по профессии.

7. Что такое трудовой и коллективный договора?

Б И Л Е Т № 12

«оператор теплового пункта 3-4 разрядов»

1. Кто осуществляет общественный контроль в области обращения с  отходами?

2.

3.

4.

5. Для 4-го р-да:

6. Требования охраны труда и дополнительные специальные требования безопасности труда по профессии.

7. Что такое себестоимость продукции, из каких затрат складывается?

Б И Л Е Т № 13

«оператор теплового пункта 3-4 разрядов»

- Дайте определение терминам «идентификация» и «прослеживаемость»

- Зависимость качества поверхности от режимов обработки.

- Для 4-го р-да:

- Требования охраны труда и дополнительные специальные требования безопасности труда по профессии.

- Что такое коллективный договор?

Б И Л Е Т № 14

«оператор теплового пункта 3-4 разрядов»

- Какую ответственность несут граждане за нарушения в области рационального природопользования и охраны окружающей среды?

- Система отверстия.

- Для 4-го разряда:

- Требования охраны труда и дополнительные специальные требования безопасности труда по профессии.

- Что такое трудовой договор?

Б И Л Е Т № 15

«оператор теплового пункта 3-4 разрядов»

- Что такое «допустимая» и «недопустимая» концентрация химических веществ в атмосфере?

- Для 4-го разряда.

- Требования охраны труда и дополнительные специальные требования безопасности труда по профессии.

- Что такое культура производства?

ЛИТЕРАТУРА

СТО 37.371.09.012-2009 – Стандарт организации.  Система менеджмента качества. «Подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров». Организация работ

Система стандартов безопасности труда «Организация обучения безопасности труда». Общие положения. ГОСТ 12.0.004-90

# Постановление Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13 января 2003 г. N 1/29 "Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверке знаний требований охраны труда работников организаций"

Сборник нормативных документов по Охране труда.

Вышнепольский И.С. Техническое черчение. - М.: Академия, 2000.

Вереина Л.И. Техническая механика. - М.: ИРПО, 2000.

Фетисова Г.П. Материаловедение и технология металлов. - М.: Высшая школа, 2000.

Евдокимов Ф.Е. Основы электротехники. - М.: Высшая школа, 1999.

Зайцев С.А., Куранов А.Д., Толстов А.Н. Допуски, посадки  и технические измерения в машиностроении.- М.: Академия, 2005

Зайцев С.А., Грибанов Д.Д., Толстов А.Н. Контрольно-измерительные приборы и инструменты.

Гуляев А.П. Металловедение

Вальцев, Семенова Е.В. Логистика устранения отходов на предприятии:: зарубежный опыт и ориентиры. для России. Вестник Санкт- Петербургского Университета. Серия Б Экономика 1999г.

Дарулис П.В. Отходы областного города. Сбор и утилизация. Смоленск. 2000.

Инженерная экология и  экологический менеджмент. М.Логос. 2002.

Опыт работы муниципалитетов и предприятий по утилизации промышленных и бытовых отходов. Материалы научно-практического семинара. Новокузнецк.

Инструкция по охране труда по профессии: оператор теплового пункта